Załącznik

do Uchwały Nr XLVI/547/2010
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2010r.

Raport z wykonania

Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta Koszalina 
za lata 2007 – 2008

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

2.	Stan czystości środowiska w latach 2007 – 2008	4

3.	Infrastruktura i urządzenia ochrony środowiska, gospodarka wodno - ściekowa, odpadami i energetyczna	20

4.	Plan działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008	26

5.	Mierniki realizacji programu ochrony środowiska za lata 2007 – 2008	38

6.	Podsumowanie	40

# Wprowadzenie

- Cel przygotowania raportu

Celem przygotowania niniejszego raportu z wykonania programu ochrony środowiska jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

- przedstawienie stanu środowiska w okresie sprawozdawczym 2007-2008 r.,

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

- określenie w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w programie ochrony środowiska zrealizować do dnia 31 grudnia 2008 r.,

- uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji programu ochrony środowiska.

- Podstawa prawna sporządzenia raportu

Z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), wynika obowiązek sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy gminy, które przedstawia się radzie gminy.

- Data i numer uchwały rady miejskiej w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007 uchwalony został Uchwałą Nr XIX/285/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 r.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011 uchwalony został Uchwałą Nr XXI/207/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008r.

- Okres, jaki obejmuje raport

Okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r. Do zobrazowania zmian stanu środowiska na terenie Miasta Koszalina przyjęto dane obejmujące lata 2007 – 2008 oraz dodatkowo dla porównania stanu środowiska – dane z badań prowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie przed 2007r. Poniesione koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawiono za lata 2007 – 2008.

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- Raporty o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004 - 2008, WIOŚ w Szczecinie,

- Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle oraz dostosowanie wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza do wymagań dyrektywy 2004/107/WE, WIOŚ w Szczecinie, 2006 r.,

- Roczne oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raporty za lata 2005-2008, WIOŚ w Szczecinie,

- Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003, WIOŚ w Szczecinie, 2005r.,

- dane z Urzędu  Miejskiego w Koszalinie.

# Stan czystości środowiska w latach 2007 – 2008

Stan czystości środowiska na terenie miasta Koszalina w latach 2007-2008 przedstawiono w oparciu o informacje opracowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Szczecinie. Badania monitoringowe prowadzone lub koordynowane przez WIOŚ obejmowały stan jakości wód powierzchniowych, podziemnych, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego i gleb. Wyniki badań z okresu 2007-2008 zestawiono dla porównania z wynikami badań prowadzonych przed rokiem 2007.

2.1. Stan czystości wód

Ocena jakości wód podziemnych

Do wód wgłębnych zalicza się wody poziomu wodonośnego o charakterze subartezyjskim lub artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń. Do wód gruntowych zalicza się poziomy wodonośne o swobodnym zwierciadle wody.

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano następujące dane dotyczące jakości wód wgłębnych i gruntowych

Wody wgłębne na obszarze powiatu koszalińskiego badano w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Świeszyno - Włoki, (gmina Świeszyno). Wyniki tych badań są miarodajne dla wód wgłębnych z obszaru Koszalina. Jakość tych wód w latach 1997 – 2001 przedstawiono w tabeli poniżej.

- Jakość wód wgłębnych w punkcie pomiarowym w miejscowości Świeszyno-Włoki

| Rok badań | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | III | Ib | III | III | Ia |

Źródło: WIOŚ  w Szczecinie

Wody gruntowe na obszarze miasta Koszalina badano w latach 1997-2001. Jakość tych wód przedstawia się następująco - tabela poniżej:

- Jakość wód gruntowych w latach 1996 – 2001.

| Numer otworu | Wiek warstwy wodonośnej | Lokalizacja |  | Rok badań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miejscowość | gmina | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 199 | czwartorzęd | Koszalin | Koszalin | Ib | Ib | Ib | Ia | Ib |

Źródło: Raport WIOŚ w 2001r.

- Klasa Ia – wody o najwyższej jakości,

- Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

- Klasa II – wody średniej jakości,

- Klasa III – wody niskiej jakości.

Wśród wskaźników podstawowych najwyższe wartości, nie odpowiadające normom III klasy, stwierdzono dla zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego; chlorków sodu, potasu oraz żelaza.

Ze względu na brak uregulowań prawnych w tym zakresie ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o „Klasyfikację jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych według PIOŚ”, 1995. Zasady kwalifikowania wody do odpowiedniej klasy były inne, niż stosowane przy ocenie jakości wód powierzchniowych.

- W latach 2004-2006 na terenie Miasta Koszalina oraz gmin przyległych przeprowadzono poniższe oceny jakości wód wgłębnych i gruntowych

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód wgłębnych w latach 2004-2005

| Nr punktu badawczego | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Klasa 2004* | Klasa 2005* | Wskaźniki determinujące jakość wód podziemnych w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Świeszyno-Włoki | Świeszyno | Q | 5 | II | II | amoniak (II), wodorowęglany (II), mangan (II) |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód gruntowych w latach 2004-2005

| Nr punktu badawczego | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Klasa 2004* | Klasa 2005* | Wskaźniki determinujące jakość wód podziemnych w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Koszalin | Koszalin | Q | 3 | II | II | mangan (II), siarczany (II), wodorowęglany (II), wapń (II), przewodność (II) |
| 945 | Koszalin-Bonin | Manowo | Q | 7 | IV | IV | amoniak (II), fluorki (II), siarczany (II), przewodność (II), krzemionka (III), wapń (III), mangan (IV), wodorowęglany (V), żelazo (V) |

Użytkowanie terenu: 3 - grunty orne (gosp. wielkopolowa), 5 – nieużytki naturalne, 7 – obszary zabudowane

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* - klasyfikacja pomocnicza, obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. Środowiska straciło moc z dniem 01.01.2005 r.

Klasy wód podziemnych

klasa I — wody o bardzo dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa II — wody dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,

- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa III — wody zadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego,

- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego,

- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa V — wody złej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,

- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- W latach 2004-2007 na terenie Miasta Koszalina oraz gmin przyległych przeprowadzono poniższe oceny jakości wód wgłębnych i gruntowych (tabela poniżej)

- Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych i wyniki oceny jakości wód podziemnych badanych w latach 2004–2007, na terenie miasta Koszalina i przyległych gmin

| Nr punktu w monitoringu krajowym | Miejscowość | Gmina | Powiat | Rodzaj monitoringu | Stratygrafia ujętego poziomu wodonośnego | Typ wód | JCWPd | GZWP | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r. | W klasie III | W klasie IV | W klasie V | Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych do spożycia w 2007r. | Zawartość azotanów w 2007r.(mg NO3 /dm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Koszalin | Koszalin | Koszalin (gr.) | MD | Q | G | 9 | - | II | II | II | II | - | - | - | Mn | <0,01 |
| 382 | Świeszyno-Włoki | Świeszyno | koszaliński | MD | Q | W | 9 | - | II | II | II | II | Fe | O2 | - | Mn, Fe | 0 |
| 945 | Koszalin-Bonin | Manowo | koszaliński | MD | Q | G | 9 | - | IV | IV | IV | IV | Mn, Ca, HCO3 | NH4 | Fe | Mn, Fe | 0 |

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

Objaśnienia do tabeli:

U – brak opróbowania, MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MK – monitoring krajowy,

W - wody wgłębne, G - wody gruntowe, JCZWPd - jednolita część wód podziemnych, GZWP - Gł. Zbiorniki Wód Podziem.

Ocena wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

I - wody bardzo dobrej jakości

II - wody dobrej jakości

III - wody zadowalającej jakości

IV - wody złej jakości

V - wody niezadowalającej jakości.

Ocena wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

<10 mg NO3/dm3

10–25 mg NO3/dm3

25–40 mg NO3/dm3

40–50 mg NO3/dm3 – wody zagrożone zanieczyszczeniem azotanami.

Trudno jest porównać wyniki przedstawionych badań na przestrzeni lat. Mimo, iż wszystkie one prowadzone były przez WIOŚ w Szczecinie w stałych punktach, klasyfikacja odbywała się na podstawie różnych wskaźników oraz opracowań, a ponadto na podstawie obecnie już nieobowiązujących przepisów. Można stwierdzić, iż w latach 1997-2001 jakość wód wgłębnych ulegała dużym wahaniom, natomiast w latach 2004-2007 wody te utrzymały stałą – II klasę jakości, tj. wód dobrej jakości; (z wyjątkiem punktu Koszalin-Bonin - gm. Manowo - IV klasa jakości). Wody podziemne w latach 1997-2001 zgodnie z ówczesną kwalifikacją zaliczały się do wód klasy Ia czyli wód o najwyższej jakości, natomiast w latach 2004-2007 wody te zakwalifikowały się do II klasy jakości (punkty: Koszalin, Świeszyno-Włoki), IV klasa (punkt Koszalin-Bonin). Na jakość wód podziemnych badanych w latach 2004-2007 nie miały wpływu metale o charakterze toksycznym oraz analizowane substancje niebezpieczne. Jest to potwierdzeniem, że wody na analizowanym terenie nie podlegają presji zanieczyszczeń charakterystycznych dla obszarów wysoko uprzemysłowionych. Powszechne występowanie żelaza i zwykle towarzyszącego mu manganu ma charakter geogeniczny i związane jest z rodzajem warstw wodonośnych.

Ocena jakości wód powierzchniowych

Rzeki

Rzeka Dzierżęcinka, o całkowitej długości 26 km, zbiera wody z obszaru 130 km2 i wprowadza do jeziora Jamno. Do najważniejszych źródeł zanieczyszczeń rzeki wg danych WIOŚ Szczecin, zaliczyć należy miasto Koszalin.

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano dane dotyczące jakości wód:

- Wyniki bezpośredniej oceny jakości rzek w przekrojach monitoringu regionalnego w latach 1997 – 1998

| Stanowisko pomiarowe |  |  |  | Grupa wskaźników zanieczyszczeń - klasy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rzeki | Nazwa przekroju | Km | Gmina | Substancje organiczne | Substancje mineralne | Substancje biogenne | Zawiesiny | Stan sanitarny | Hydrobiologia |
| Dzierżęcinka | pow. Koszalina | 13,0 | Koszalin | II | I | II | II | II | II |
|  | pon. Koszalina | 6,4 | Koszalin | II | I | III | II | non | II |
|  | młyn Jamno (pow. oczyszczalni) | 3,4 | Będzino | II | I | non | II | non | II |
|  | ujście do j. Jamno | 1,2 | Będzino | II | I | non | II | non | II |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* - klasyfikacja obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. OŚNiL uchylone z dniem 01.01.2003 r.

• klasa I – wody nadające się do:

- zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

- zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody pitnej,

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

• klasa II – wody nadające się do:

- bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate,

- chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

- celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk.

• klasa III – wody nadające się do:

- zaopatrzenia zakładów innych niż wymagające wody o jakości wody do picia,

- nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych, upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Non  - wody pozaklasowe.

- W latach 2004-2005 rzeka Dzierżęcinka badana była przez WIOŚ w Szczecinie w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych.

- Ocena jakości wód w latach 2004-2005

| Stanowiska pomiarowe |  |  |  | Klasyfikacja wg. rozp. MŚ* |  | Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych |  | Ocena koncentracji azotanów i stopnia eutrofizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeka | Nazwa stanowiska | km | Rok ostatniego badania |  |  | wg. rozp. MŚ | wg. dyrektywy 78/659EEC dla norm dop. | max. stężenie azotanów [mg NO3/dm3] | przekroczenia wskaźników eutrofizacji |
| Dzierżęcinka | pow. m. Koszalin | 13,0 | 2005 | - | - | NON | KARP | 6,5 | NIE |
|  | ujście do J. Jamno (Dobiesławiec) | 1,2 | 2004 2005 | IV | IV | NON | NON | 15,4 | TAK |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* -  klasyfikacja pomocnicza, obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. Środowiska straciło moc z dniem 01.01.2005 r.

klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

- spełniają wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3),

- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

NON  - wody pozaklasowe, KARP – wody nadające się do bytowania ryb karpiowatych.

- W latach 2006-2007 rzeka Dzierżęcinka badana była przez WIOŚ w Szczecinie w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym. W 2008r. badania nie były prowadzone.

- Monitoring rzeki Dzierżęcinki, 2006-2007r. (wraz z oceną jakości wód)

| Rok | Punkt pomiarowy |  |  | Aktualny PMŚ (diagnostyczny) | Monitoring wód wrażliwych (OSN) i ocena wpływu rolnictwa | Monitoring wód wyznaczonych do bytowania ryb | Monitoring wód zasilających ujęcia wody pitnej | Klasyfikacja wg rozporządzenia MŚ | Ocena wód wyznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych | Ocena wód powyżej ujęć na cele pitne | Ocena koncentracji azotanów i stopnia eutrofizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rzeka | Nazwa stanowiska | km |  |  |  |  |  |  |  | max stężenie azotanów | przekroczenia wskaźników eutrofizacji |
| 2006 | Dzierżęcinka | ujście do jeziora Jamno poniżej nw. ocz. ściek. | 1,2 | x | x | x | - | IV | NON | - | 13,7 | nie |
| 2007 |  | w m.Dobiesławiec ujście do jeziora Jamno | 1,2 | MD | - | x | - | V | NON | - | 7,7 | nie |
| 2008 |  | ujście do jeziora Jamno | 1,2 | Brak badań |  |  |  |  |  |  |  |  |

NO3 < 25 mg NO3/l – wartości zalecane dla wód przeznaczonych na cele pitne

NO3 > 40 <50 mg NO3/l – wody zagrożone zanieczyszczeniem

NO3 > 50 mg NO3/l – wody zanieczyszczone

MD - monitoring diagnostyczny

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

Ocenę jakości rzek badanych przez WIOŚ w latach 2006 i 2007 wykonano w oparciu o pięciostopniową skalę jakości oraz zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi warunków, jakim powinny odpowiadać wody przeznaczone do bytowania ryb, wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wykonano także ocenę zawartości azotanów i stopnia eutrofizacji wód. W latach 2006–2007 wody złej jakości (klasy V) stwierdzono w przekrojach ujściowych na dopływie jeziora Jamno – rzece Dzierżęcince. Podobnie, jak w latach ubiegłych, wskaźnikami obciążającymi jakość badanej rzeki było miano Coli typu kałowego (parametr obrazujący stopień zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi) oraz wskaźniki zanieczyszczeń powodujących eutrofizację wód, bądź będące jej następstwem (zawartość związków fosforu i azotu, wysoka zawartość chlorofilu „a”, wskaźniki zanieczyszczeń organicznych – BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), OWO (ogólny węgiel organiczny). Występowanie wód złej jakości związane jest zarówno z odprowadzaniem ścieków z ośrodków miejsko-przemysłowych, jak też z presją ze źródeł rozproszonych.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły ocenę z lat 2004–2005. Na żadnym stanowisku pomiarowym nie były dotrzymane normy jakości zdefiniowane w rozporządzeniu MŚ w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Przekraczane są wartości graniczne dla stężeń fosforu ogólnego i azotu azotynowego. Normy określone w rozporządzeniu przekraczają także stężenia azotu amonowego, BZT5 i zawartość tlenu rozpuszczonego.

W 2008r. WIOŚ w Szczecinie wykonał po raz pierwszy ocenę stanu wód powierzchniowych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Prace nad dostosowaniem systemu monitoringu wód powierzchniowych, w tym ich oceny, do wymogów RDW trwają od 2006r. i nadal nie są jeszcze zakończone. Rzeka Dzierżęcinka nie była badana przez WIOŚ w 2008r.

Wnioski:

Trudno jest porównać wyniki przedstawionych badań na przestrzeni lat. Mimo, iż wszystkie one prowadzone były przez WIOŚ w Szczecinie w stałych punktach, klasyfikacja odbywała się na podstawie różnych wskaźników oraz opracowań, a ponadto na podstawie obecnie już nieobowiązujących przepisów. Można stwierdzić:

- Nastąpiła zmiana jakości wód rzeki Dzierżęcinki. 1997-1998 zgodnie z ówczesną kwalifikacją wody zaliczały się klasy I i II czyli wód o wysokiej jakości, natomiast w latach 2004-2005 wody te zakwalifikowały się do IV klasy jakości - wód o niezadowalającej jakości – jednakże zgodnie z obiema klasyfikacjami woda nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

- W latach 2006-2007 utrzymuje się niezadowalająca jakość fizykochemiczna i sanitarna wód Dzierżęcinki. Prowadzi ona wody klasy IV (2006r.) są to wody niezadowalającej jakości i klasy V (2007r). W 2008r. badania nie były prowadzone.

- Badania wykazały, że rzeka w obu punktach pomiarowych, nie jest przydatna do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych ze względu na przekroczenia wyznaczonych wartości kryterialnych w zakresie związków azotu i fosforu.

- W punkcie ujścia do jeziora Jamno stwierdzono wysoki stopień zeutrofizowania rzeki. Zanotowano tu przekroczenia wartości kryterialnych.

- Nie stwierdzono przypadków zdarzeń o charakterze poważnych awarii powodujących zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

- Na terenie miasta Koszalina w 2001r. było badane jezioro Lubiatowo. W latach 2002-2008 WIOŚ Szczecin nie prowadził badań jakości wód tego jeziora.

- Badania WIOŚ jeziora Lubiatowo (2001r.).

| Nazwa | Zlewnia | Powierzchnia [ha] | Objętość [tys. m3] | Klasa czystości | Kategoria podatności na degradację | Rok badań | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubiatowo | Dzierżęcinka | 265,1 | 1905,0 | III | P.K. | 2001 | Koszalin, Manowo |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Ramowa Dyrektywa Wodna zakłada osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych (stan ekologiczny i chemiczny) i dobrego stanu wód podziemnych (jakościowy i ilościowy) do roku 2015. Stąd w Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina na kolejny okres planistyczny – lata 2012 – 2015 - należy jako jeden z priorytetów przewidzieć kompleksowe działania w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych.

2.2. Stan czystości powietrza

- W Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina zamieszczono dane dotyczące jakości powietrza (tabela poniżej).

- Rodzaje i wielkość emisji w Koszalinie w 2002r.w Mg

| Nazwa strefy | Emisja SO2 |  |  |  | Emisja NO2 |  |  |  | Emisja CO |  |  |  | Emisja pyłu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma |
| Koszalin | 37 | 358 | 12 | 407 | 91 | 164 | 46 | 301 | 81 | 394 | 1587 | 2062 | 100 | 1338 | 9 | 1447 |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- W latach 2004 - 2006 badano jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim, w tym na terenie Miasta Koszalina (wyniki badań ujęto w tabeli poniżej).

- Zestawienie rodzajów i wielkości emisji na terenie Miasta Koszalina – według danych za 2004 i 2005r.

| Nazwa strefy - powiat | Rok oceny | Emisja dwutlenku siarki SO2 [Mg/rok] |  |  |  | Emisja dwutlenku azotu NO2 [Mg/rok] |  |  |  | Emisja tlenku węgla CO [Mg/rok] |  |  |  | Emisja pyłu [Mg/rok] |  |  |  | Emisja benzenu1) [Mg/rok] | Emisja ołowiu1) [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji |  |  |
| Koszalin (powiat grodzki) | 2004 | 38 | 90 | 41 | 169 | 95 | 55 | 559 | 709 | 138 | 170 | 1756 | 2054 | 81 | 187 | 31 | 299 | 14,6 | 0,144 |
|  | 20052) | 549 | 95 | 47 | 691 | 180 | 68 | 633 | 881 | 173 | 186 | 1906 | 2265 | 223 | 220 | 36 | 479 | 14,6 | 0,144 |
| Zmiana emisji2) | - | +1345% | +6% | +15% | +308% | +89% | +24% | +13% | +24% | +25% | +9,4% | +8,5% | +10% | +75% | +118% | +16% | +60% | 0% | 0% |

1) -  ze względu na brak danych o punktowych i powierzchniowych źródłach emisji benzenu i ołowiu, do obliczeń wykorzystano dane dotyczące emisji tych zanieczyszczeń     wyłącznie ze źródeł liniowych (transport samochodowy)

2) – dane zaokrąglono

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Analiza danych, przedstawionych w tabelach pozwala na stwierdzenie, iż:

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych uwzględniona w ocenie za 2005r., w porównaniu z emisją uwzględnioną w ocenie za rok 2004, uległa zwiększeniu. W przypadku SO2 nastąpił wzrost o 1345%, NO2 zwiększyła się o 89%, emisja CO zwiększyła się o 25%, emisja pyłu zwiększyła się o 75%.

- Przedstawione w tabeli powyżej wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej ze źródeł powierzchniowych (związanych przede wszystkim z ogrzewaniem mieszkań), uwzględnione w obliczeniach za rok 2005, w porównaniu z emisją za 2004r. są znacznie wyższe. I tak, w roku 2005 emisja SO2 wzrosła o 6%, emisja NO2 o 24%, emisja CO o 10%, zaś pyłu aż o 60%. Przyczyną tego nie jest jednak obiektywny wzrost emisji ze źródeł powierzchniowych, lecz podobnie jak w przypadku emisji punktowej, związane jest to z pozyskaniem w 2005r. większej ilości bardziej szczegółowych danych emisyjnych, w porównaniu do roku 2004.

- W przypadku emisji liniowej kontynuowana była współpraca z Powiatowymi Zarządami Dróg w zakresie pozyskiwania informacji o natężeniu ruchu samochodowego na drogach w poszczególnych powiatach. Otrzymane dane o natężeniu ruchu pojazdów z różnych punktów województwa umożliwiły zaktualizowanie bazy emisyjnej. Nastąpił wzrost emisji: SO2 o 15%, NO2 o 13%, CO o 8,5% i pyłu o 16%. W przypadku benzenu i ołowiu nie nastąpiła zmiana w stosunku do roku 2004.

- W porównaniu do roku 2004 łączne emisje poszczególnych zanieczyszczeń wzrosły: SO2 o 308%, NO2 o 24%, CO o 10% zaś pyłu o 60%.

- W latach 2006 - 2008 badano jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim, w tym na terenie Miasta Koszalina (wyniki badań przedstawiono w tabelach poniżej).

Według danych WIOŚ

w Szczecinie zawartych w opracowaniach Roczne oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - raport za 2006r., 2007r., 2008r., wielkości emisji dla miasta Koszalina przedstawiają się następująco (tabela poniżej).

- Zestawienie rodzajów i wielkości emisji SO2, NO2 i CO oraz pyłu PM10, benzenu dla Miasta Koszalina, 2006-2008r.

| Rodzaj substancji | Rodzaj emisji [Mg/rok] |  |  | Suma emisji [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | punktowa | powierzchniowa | liniowa |  |
| Dwutlenek siarki SO2 2006 | 543 | 86 | 49 | 678 |
| Dwutlenek siarki SO2 2007 | 201 | 86 | 0 | 287 |
| Dwutlenek siarki SO2 2008 | 177 | 68 | 1 | 246 |
| Dwutlenek azotu NO2 2006 | 184 | 63 | 665 | 913 |
| Dwutlenek azotu NO2 2007 | 149 | 63 | 122 | 334 |
| Dwutlenek azotu NO2 2008 | 106 | 79 | 146 | 331 |
| Tlenek węgla CO 2006 | 105 | 120 | 1 791 | 2 016 |
| Tlenek węgla CO 2007 | 39 | 886 | 310 | 1235 |
| Tlenek węgla CO 2008 | 106 | 203 | 654 | 963 |
| Pył 2006 | 174 | 190 | 208 | 572 |
| Pył 2007 | 58 | 190 | 42 | 348 |
| Pył 2008 | 54 | 158 | 66 | 278 |
| Benzen 2006 | - | - | - | 16,70 |
| Benzen 2007 | - | - | - | 1,16 |
| Benzen 2008 | - | - | - | 3,32 |

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

Charakterystycznymi zanieczyszczeniami na terenie miasta Koszalina są pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 86 zakładów powodujących emisję substancji do powietrza. Głównymi źródłami emisji są dwie ciepłownie podlegające Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie – Ciepłownia DPM i Ciepłownia FUB opalane węglem kamiennym. MEC Sp. z o.o., pokrywająca 57% potrzeb miasta w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła (pozostałe – indywidualne kotłownie), posiada pozwolenie zintegrowane eksploatuje instalacje z zastosowaniem BAT najlepszych dostępnych technik. Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są kotłownie o mocy powyżej 1,0 MW opalane olejem opałowym oraz gazem ziemnym w Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOSZ”, Fabryce Styropianu „ARBET”, Zakładzie Techniki Próżniowej „TEPRO”, Miejskim Zakładzie Komunikacji, Spółdzielni „INPROMET”, Szpitalu Wojewódzkim, ROYAL Unibrew Polska Spółka z o.o., Royal Greenland Seafood Spółka z o.o.

- Zestawienie rodzajów i wielkości emisji metali oraz B(a)P w pyle PM10 dla Miasta Koszalina, wg danych za 2008r.

| Rodzaj substancji | Rodzaj emisji [kg/rok] |  |  | Suma emisji [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | punktowa | powierzchniowa | liniowa |  |
| Ołów Pb | 1,13 | 179 | 34 | 214,13 |
| Arsen As | 0,35 | 19 | - | 19,35 |
| Kadm Cd | 0,39 | 29 | 0,4 | 29,79 |
| Nikiel Ni | 7,6 | 90 | 3,9 | 101,5 |
| Benzo(a)piren B(a)P | 38,6 | 28 | 0,1 | 66,7 |

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

- Klasyfikacja dla strefy Miasta Koszalina z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10, Pb, benzenu, CO, As, B(a)P, Cd, Ni, O3 – poziomów dopuszczalnych lub docelowych, długoterminowych określonych pod kątem ochrony zdrowia – wg oceny rocznej za 2008r.

| Rodzaj substancji | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń |  |  | Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń |  |  | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie | Działania wynikające z klasyfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 godz. | 24 godz. | Wynikowa | 1 godz. | 24 godz. | Wynikowa |  |  |
| SO2 | A | A | A | - | - | - | A | nie wymagane |
| NO2 | A | A | A | - | - | - | A | nie wymagane |
| Pył PM10 | A | A | A | - | - | - | A | nie wymagane |
| Pb | A |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| benzen | A |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| CO | A |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| As | - |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| B(a)P | - |  |  | - |  |  | C | opracowanie POP |
| Cd | - |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| Ni | - |  |  | - |  |  | A | nie wymagane |
| O3 | - |  |  | - |  |  | C | opracowanie POP |
| O3 | - |  |  | - |  |  | D2 | ograniczenie emisji substancji przyczyniających się do powstawania O3* |

POP –  program ochrony powietrza

*jako jeden z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska – osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020r.

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

- Zbiorcze zestawienie klasyfikacji dla strefy Miasta Koszalina dla poszczególnych zanieczyszczeń, dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia (poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego) – wg rocznej oceny jakości powietrza za 2008r.

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru strefy Miasta Koszalina – ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | As (PM10) | BaP (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | O3 (dc) | O3 (dt) |
| A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | C | D2 |

d(c) – poziom docelowy, d(t) – poziom celu długoterminowego

Źródło: Dane WIOŚ Szczecin, 2009r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom dopuszczalny (klasa C);

2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (klasa B);

3)  nie przekracza poziomu dopuszczalnego (klasa A);

4)  przekracza poziom docelowy (klasa C);

5)  nie przekracza poziomu docelowego (klasa A);

6)  przekracza poziom celu długoterminowego (klasa D2);

7)  nie przekracza poziomu celu długoterminowego (klasa D1).

Klasyfikacja stref jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie województwa. Substancje podlegające obowiązkowej ocenie jakości powietrza oraz kryteria oceny określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. Nr 47, poz. 281). Dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji powiększone o margines tolerancji, bądź poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu (klasa C) – Marszałek Województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny, przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom / prezydentom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Program ochrony powietrza określa w drodze uchwały Sejmik Województwa w ciągu 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny. Dla stref, w których zostały przekroczone poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa C) – Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów / prezydentów w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny i klasyfikacji stref, określa w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu. W przypadku występowania na obszarze aglomeracji lub na pozostałym obszarze województwa przekroczeń poziomu celu długoterminowego (klasa D2) – osiągnięcie tego poziomu jest jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Oceny poziomu substancji w powietrzu na obszarze województwa, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje na podstawie funkcjonującego w danym roku systemu oceny jakości powietrza, szczegółowo określonego w wojewódzkich programach monitoringu środowiska, opracowywanych na poszczególne lata przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W niniejszym raporcie zamieszczono wyniki wykonanej w marcu 2009r. przez WIOŚ w Szczecinie rocznej oceny jakości powietrza za 2008r. dla strefy Miasta Koszalina, która została przeprowadzona oddzielnie dla każdej substancji podlegającej takiej ocenie, w oparciu o obowiązujące w 2008r. kryteria. Wynikająca z oceny klasyfikacja stref została przeprowadzona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150).

Wynikiem ww. rocznej oceny jakości powietrza za 2008r. przeprowadzonej dla stref województwa zachodniopomorskiego jest w odniesieniu do strefy Miasta Koszalina:

1.Zakwalifikowanie strefy miasta Koszalina do klasy C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zakwalifikowanie tej strefy do klasy C oznacza obowiązek opracowania przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego programu ochrony powietrza (POP). Celem tego programu ma być osiągnięcie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych poziomów docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu - do 2013 roku. Potencjalne przyczyny przekroczeń poziomu docelowego przez średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu na obszarach stref zakwalifikowanych do POP w większości przypadków stanowią procesy spalania paliw stałych zarówno w sektorze energetycznym, przemysłowym, jak też w sektorze komunalno-bytowym.

2.Zakwalifikowanie strefy zachodniopomorskiej, która stanowi obszar województwa zachodniopomorskiego (w tym również strefy miasta Koszalina), z wyłączeniem Aglomeracji Szczecinskiej, do klasy C ze wzgledu na przekroczenie kryterium określonego dla ozonu dla celu ochrony zdrowia – poziomu docelowego.

Wg oceny jakości powietrza za 2008r., dla ozonu zaistniał obowiązek opracowania POP dla strefy zachodniopomorskiej (w tym strefy Miasta Koszalina). Termin osiągnięcia poziomu docelowego przez stężenia ozonu w powietrzu to rok 2010. Jako przyczyny przekroczeń wskazano w tym przypadku czynniki antropogeniczne, związane głównie z emisją liniową i punktową zanieczyszczeń odpowiedzialnych za tworzenie ozonu w atmosferze oraz niekorzystne warunki meteorologiczne w rozważanym okresie (duże nasłonecznienie, wysoka temperatura powietrza).

3.W 2008r. rejestrowane na stanowiskach pomiarowych stężenia ozonu na obszarze województwa (strefa zachodniopomorska, w tym Miasta Koszalina), przekroczyły poziom celu długoterminowego dla ozonu, określony dla ochrony zdrowia ludzi. Stąd strefie zachodniopomorskiej (w tym Miasta Koszalina) przypisana została więc klasa D2 ze względu na ochronę zdrowia. Działania wynikające z klasy D2 - ograniczenia emisji substancji przyczyniających się do powstania ozonu (tlenków azotu, węglowodorów i LZO), powinny być jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu to 2020r.

4.W przypadku pozostałych zanieczyszczeń, objętych obowiązkową roczną oceną jakości powietrza i ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, benzenu i tlenku węgla oraz arsenu, kadmu i niklu – występujące na obszarze strefy Miasta Koszalina poziomy ich stężeń w powietrzu nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. Stąd strefę miasta Koszalina sklasyfikowano dla tych zanieczyszczeń w klasie A (bez przekroczeń).

5.Zgodnie z danymi z raportu WIOŚ w dalszym ciągu, na obszarach dużych miast, w rejonach oddziaływania transportu samochodowego i emisji powierzchniowej, rejestrowane są wysokie średnioroczne stężenia dwutlenku azotu. Tak więc wciąż istnieje realne zagrożenie, iż bez podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji NO2, mogą zaistnieć przypadki przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia dwutlenku azotu.

6.Mimo przypisania klasy A dla pyłu PM10 dla strefy miasta Koszalina, obliczenia modelowe wskazują, iż w dalszym ciągu występują potencjalne zagrożenia przekraczania poziomu dopuszczalnego przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10.

2.3. Stan klimatu akustycznego

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano dane dotyczące jakości klimatu akustycznego:

W 1999 i 2000r. WIOŚ prowadził cykliczne, raz w miesiącu, kompleksowe badania hałasu drogowego w wybranych dwóch punktach monitoringowych w Koszalinie. Pierwszy punkt wybrano na Rynku Staromiejskim, a drugi w pobliżu osiedla Przylesie, przy drodze krajowej relacji Szczecin – Gdańsk.

Z pomiarów tych wynika, że średnie roczne wartości równoważnego poziomu hałasu wykazały wartości przekraczające dopuszczalne normy i wynosiły:

W punkcie I: 73,3 dB w 1999r.      72,6 dB w 2000r.

W punkcie II: 73,5 dB w 1999r.     73,2 dB w 2000r.

- W latach 2004-2005 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przeprowadziła badania na drodze krajowej nr 11 w 1 punkcie monitoringowym.

- Zestawienie wartości równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej oraz wielkości przekroczeń poziomów dopuszczalnych dźwięku według pomiarów przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad

| Nr drogi | Lokalizacja punktu | Klasyfikacja terenu | Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (źródło) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (środowisko) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (źródło) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (środowisko) [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dzień (6.00 – 22.00) |  | Noc (22.00 – 6.00) |  |
| 11 | Koszalin | Zabudowa mieszkaniowa z usługami | dla pory dnia 60 dB dla pory nocy 50 dB | 62,8 | 59,2 | 57,1 | 53,1 |

źródło – punkt pomiarowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – tzw. punkt źródłowy odległy od drogi o 10 m, na wysokości 4 m

środowisko – punkt pomiarowy odległy od drogi o 20 m, na wysokości 1,5 m lub innej, gdy pomiar wykonywany był przy zabudowie mieszkaniowej.

Wykonane pomiary wykazały, iż na terenach zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych, przy braku odpowiednich zabezpieczeń akustycznych (np. ekrany akustyczne) występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego dźwięku zarówno w porze nocnej jak i dziennej.

Przyczyną degradacji środowiska powodowanej nadmiernym poziomem hałasu jest głównie hałas komunikacyjny. Najwyższe poziomy hałasu występują przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, o złym stanie nawierzchni, z zabudową mieszkaniową położoną w niewielkiej odległości od jezdni. Zagrożenia powodowane hałasem przemysłowym są konsekwentnie ograniczane i mają głównie charakter lokalny.

- W latach 2007-2008 badania jakości klimatu akustycznego na terenie miasta Koszalina nie były prowadzone.

2.4. Jakość gleb

Monitoring gleb jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Na poziomie krajowym monitoring gleb obejmuje badania jakości gleb użytkowanych rolniczo, które wykonywane są przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Zgodnie z założeniami programu monitoringu badania właściwości gleb wykonywane są w cyklach co 5 lat, natomiast jeden, pełen cykl badawczy, obejmujący pobór prób, analizę oraz ocenę i zobrazowanie wyników badań, realizowany jest w okresie trzyletnim. W latach 2005–2007 wykonany został trzeci cykl badań jakości gleb. Krajowa sieć monitoringu gleb użytkowanych rolniczo na obszarze województwa zachodniopomorskiego obejmuje 9 punktów badawczych (profili glebowych), w których oznaczanych jest około 40 parametrów fizykochemicznych, w tym zawartość: kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA. Jeden z ww. punktów badawczych zlokalizowany jest w Koszalinie, wyniki badań w tym punkcie przedstawiono w tabeli poniżej.

- Zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w 0–20 cm warstwie ornej gleb punktu kontrolno-pomiarowego oraz zanieczyszczenie gleby tymi pierwiastkami na terenie miasta Koszalina w latach badań 1995, 2000 i 2005.

| Cd |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  |  |  |  | mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  |  |  |  |
| 1995 | 2000 | 2005 | wg metod IUNG |  |  | wg Rozp. MŚ |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | wg metod IUNG |  |  | wg Rozp. MŚ |  |  |
|  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 |  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| Ni |  |  |  |  |  |  |  |  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  |  |  |  | mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  |  |  |  |
| 1995 | 2000 | 2005 | wg metod IUNG |  |  | wg Rozp. MŚ |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | wg metod IUNG |  |  | wg Rozp. MŚ |  |  |
|  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 |  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 10,2 | 12,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16,3 | 20,7 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  |  |  |  |
| 1995 | 2000 | 2005 | wg metod IUNG |  |  | wg Rozp. MŚ |  |  |
|  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 1995 | 2000 | 2005 |
| 41,7 | 41,7 | 48,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

*Metoda opracowana przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb (IUNG) w Puławach zawarta w „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa” (Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993r.).

** Rozporządzenie Ministra Środowiska (MŚ) z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Źródło: Opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2005–2007” Inspekcja Ochrony Środowiska, BMŚ Warszawa 2008.

- Zawartość siarki i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w 0–20 cm warstwie ornej gleb punktów kontrolno-pomiarowych oraz zanieczyszczenie gleb tymi pierwiastkami i substancjami na terenie miasta Koszalina w latach badań 1995, 2000 i 2005.

| S-SO4 |  |  |  |  |  | WWA-13 |  |  |  |  |  | WWA-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  | μg/kg gleby |  |  | zanieczyszczenie |  |  | μg/kg gleby | zanieczyszczenie |
| 1995 | 2000 | 2005 | wg metody IUNG1 |  |  | 1995 | 2000 | 2005 | wg metody IUNG1 |  |  | 2005 | wg Rozp. MŚ2 |
|  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 |  |  |  | 1995 | 2000 | 2005 |  | 2005 |
| 1,00 | 1,30 | 0,88 | 1 | 1 | 1 | 579 | 386 | 268 | 1 | 1 | 1 | 196 | - |

1 Metoda opracowana przez Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb (IUNG) w Puławach zawarta w „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa” (Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993 r.).

2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Źródło: opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2005–2007” Inspekcja Ochrony Środowiska, BMŚ Warszawa 2008.

Ocena jakości gleb przeprowadzona została na podstawie:

− metody opracowanej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, której podstawą są kilkustopniowe skale wielkości zanieczyszczenia gleb w zależności od zawartości metali ciężkich, siarki i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Dla poszczególnych stopni zanieczyszczenia, w zależności od podstawowych właściwości gleb, tj. odczyn, skład granulometryczny i zawartość substancji organicznej, wyznaczone są wartości progowe stężeń metali ciężkich (Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa Kabata-Pendias A. i inni, IUNG Puławy 1993 r.);

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359) określające wartości dopuszczalne stężeń w glebie i ziemi metali, zanieczyszczeń nieorganicznych, węglowodorowych, węglowodorów chlorowanych, środków ochrony roślin i innych zanieczyszczeń.

Stopień zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi decyduje o sposobie ich użytkowania. Opracowane przez IUNG zalecenia w tym zakresie dotyczą zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i WWA.

W odniesieniu do stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi zaproponowane zostało następujące użytkowanie gleb:

− 0° – Gleby niezanieczyszczone. Gleby te mogą być wykorzystane pod uprawę wszystkich roślin ogrodniczych i rolniczych, szczególnie roślin przeznaczonych do konsumpcji dla dzieci i niemowląt.

− I° – Gleby o podwyższonej zawartości metali. Na glebach tych mogą być uprawiane wszystkie rośliny uprawy polowej z ograniczeniem warzyw przeznaczonych na przetwory i do bezpośredniej konsumpcji dla dzieci.

− II° – Gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach mogą być chemicznie zanieczyszczone. Z uprawy na tych glebach należy zatem wykluczyć niektóre warzywa, takie jak: kalafior, szpinak, sałatę itp. Dozwolona jest natomiast uprawa zbóż, roślin okopowych i pastewnych oraz użytkowanie kośne i pastwiskowe.

− III° – Gleby średnio zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na tych glebach są narażone na skażenie metalami ciężkimi. Zaleca się tu uprawę roślin zbożowych, okopowych i pastewnych, kontrolując okresowo zawartość metali w konsumpcyjnych i paszowych częściach roślin. Na glebach tych zalecana jest również uprawa roślin przemysłowych oraz roślin dla produkcji materiału nasiennego.

− IV° – Gleby silnie zanieczyszczone. Gleby te, a szczególnie lekkie, powinny być wyłączone z produkcji rolniczej. Na lepszych odmianach gleb (cięższych) zaleca się uprawiać rośliny przemysłowe (konopie, len), wiklinę, zboża trawy (materiał siewny), ziemniaki i zboża z przeznaczeniem na produkcję spirytusu, rzepak na olej techniczny, sadzonki drzew i krzewów itp. Wykorzystanie na użytki zielone należy ograniczyć.

− V° – Gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby te powinny być całkowicie wyłączone z produkcji rolniczej i zalesione ze względu na przenoszenie zanieczyszczeń z pyłami glebowymi. Jedynie najlepsze odmiany tych gleb można przeznaczyć pod uprawę roślin przemysłowych, podobnie jak gleb o IV stopniu zanieczyszczenia.

Uwzględniając stopień zanieczyszczenia gleb przez WWA, zaproponowano następujące użytkowanie gleb:

− 0° – gleby niezanieczyszczone WWA,

− 1° – gleby o zawartości podwyższonej WWA.

Na glebach tych (0° i 1°) dopuszcza się uprawę wszystkich roślin bez obawy zanieczyszczenia ziemiopłodów przez WWA.

− 2° – gleby mało zanieczyszczone WWA,

− 3° – gleby zanieczyszczone WWA,

− 4° – gleby silnie zanieczyszczone WWA,

− 5° – gleby bardzo silnie zanieczyszczone WWA.

Podsumowanie

− Wyniki badań zawartości metali ciężkich w badanych glebach na terenie miasta Koszalina, przeprowadzone w latach 1995, 2000 i 2005 wskazywały, że zawartość kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w glebach była niska, kształtowała się na poziomie stopnia 0, odpowiadającego wartościom naturalnym obserwowanym w glebach, i nie ulegała większym zmianom.

− Wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach wykonane w 2005 roku wskazywały, że występowanie gleb niezanieczyszczonych (0° oraz 1°) obserwowano w Koszalinie (punkt kontrolno-pomiarowy nr 5 w sieci krajowej).

# Infrastruktura i urządzenia ochrony środowiska, gospodarka wodno - ściekowa, odpadami i energetyczna

W tabeli poniżej przedstawiono przyrost potencjału urządzeń ochrony środowiska miasta Koszalina w okresie 2007-2008.

- Przyrost potencjału urządzeń ochrony środowiska miasta Koszalina 2007-2008r.

| Rodzaj inwestycji | J.m. | do końca 2006r. | w latach 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ujęcia wody do picia | obiekty | 2 | 2 |
| Stacje uzdatniania wody | obiekty | 2 | 2 |
| Sieć wodociągowa | km | 176,1 | 193 |
| Sieć kanalizacyjna | km | 164,7 | 180,4 |
| Oczyszczalnia ścieków | szt. | 1 | 1 |
| Oczyszczalnie przydomowe | szt. | 36 | 58 |
| Zbiorniki wodne | szt./tys.m3 | 2/500, 1/8200 | 2/500, 1/8200 |
| Zabezpieczenia przeciwpowodziowe | szt. | 4 | 4 |
| Kotłownie węglowe (ciepłownie - dane MEC) | szt. | 2 | 2 |
| Kotłownie gazowe, olejowe | szt. | 4 | 6 |
| Kotłownie na biomasę | szt. | - | 1 |
| Sieć ciepłownicza | km | 92,32 | 104,5 |
| Obiekty produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii | szt. | 1 | 1 |
| Składowisko odpadów komunalnych | szt. | 1(Sianów) | 1(Sianów) |
| Składowisko odpadów niebezpiecznych | szt. | 1 (Sianów) | 1(Sianów) |
| Sortownia odpadów | szt. | 1 (Sianów) | 1(Sianów) |
| Kompostownia | szt. | 1 (Sianów) | 1(Sianów) |
| Spalarnia odpadów | szt. | - | - |
| Obiekty ograniczające hałas komunikacyjny | szt./km | b.d. | Pasy zieleni żywopłoty dł.4,6km Ekrany dźwiękochłonne dł.1,25km |
| Zamontowanie separatora na odc. kanalizacji odprowadz. ścieki deszcz. z terenu stacji paliw | szt. | - | 3 |
| Zamontowanie piezometrów w rejonie zlikwidowanej i nowej stacji paliw | szt. | - | 1 |
| Rozbudowa myjni autobusowej i sam. cięż. w obiegu zamkniętym z separatorem | szt. | 2 | - |
| Zakup autobusów z silnikami EURO 1,2,3,4 | szt. | 32 | 46 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

Ilość ścieków odprowadzanych do środowiska, przypadających średnio na jednego mieszkańca miasta Koszalina w latach 2007-2008 (bez ścieków przemysłowych) 0,13 m3/mieszkańca/d (ścieki dopływające do oczyszczalni). Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni w ciągu roku to 10954 tys.m3. Ścieki pochodzące z wód opadowych i infiltracji stanowią ok. 43%. Odnotowuje się sukcesywny spadek ilości dopływających ścieków. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w ujęciu średniodobowym przedstawiono w tabeli poniżej.

- Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w ujęciu średniodobowym.

| Średni dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni w m3/d |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | Przemysł i pozostali odbiorcy | Ścieki dowożone |
| 13 960 | 2 650 | 166 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, (za 2007r.)

Ilość wody zużywanej średnio na jednego mieszkańca miasta w latach 2007-2008 (bez wody zużywanej do celów produkcyjnych) - 0,14 m3/mieszkańca/d. Roczna produkcja wody to 8250 tys.m3, (w tym: ujęcie Mostowo – 5190 tys.m3, ujęcie Koszalin 3050 tys.m3 ). Szacuje się, że potrzeby eksploatacyjne i pozostałe straty w systemie wodociągowym to ok. 16% produkcji. Reszta produkowanej wody trafia do odbiorców. Zużycie wody w ujęciu średniodobowym przedstawiono w tabeli poniżej.

- Zużycie wody w ujęciu średniodobowym.

| Przelicznik dla ilości mieszkańców | Średnie dobowe zużycie wody m3/d |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gospodarstwa domowe | Przemysł i pozostali odbiorcy |
| 100 000 | 13 960 | 2 650 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, (za 2007r.)

- Stan rozpoznania i udokumentowania zasobów wód podziemnych

| Nazwa ujęcia | Zasoby m3/dobę |  | Potrzeby m3/dobę | Nr i data aktu zatwierdzającego zasoby | Nr i data pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, data ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatwierdzone | Eksploatowane |  |  |  |
| Koszalin | Qśr.dob. = 15360 m³/d. | 8356,2 (3050 tys.m3/r) | 8356,2 | K-SR –Ś-3/6811/25/05 z dnia 22.07.2005r., ważnej do 31.07.2015r. | K-SR –Ś-3/6811/25/05 z dnia 22.07.2005r., ważnej do 31.07.2015r. |
| Mostowo | Qśr.dob. = 43200 m³/d. | 14219,2 (5190 tys.m3/r) | 14219,2 | K-SR –Ś-3/6811/26/05 z dnia 22.07.2005r., ważnego do 31.07.2015r. | K-SR –Ś-3/6811/26/05 z dnia 22.07.2005r., ważnego do 31.07.2015r. |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

- Ujęcia wody i stacje uzdatniania.

| Nazwa | Stosowane pomiary w studniach |  | Ilość badań jakości w roku | Stwierdzone przekroczenia norm. rozporządz. Min. Zdrowia z 29.03.2007r | Sposób postępowania z osadami z wód popłucznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wydajności | położenia zw. wody |  |  |  |
| Koszalin | Pomiary wykonywane cztery razy w roku |  | 384 | - | wody nadosadowe – kanalizacja deszczowa, tzw. szlamy – oczyszczalnia ścieków |
| Mostowo |  |  | 888 | - | wody nadosadowe – staw buforowy, tzw. szlamy – oczyszczalnia ścieków |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

- Jakość wody z ujęć mostowskiego i koszalińskiego w 2008r.

| Parametr | Parametry wody podawane do koszalińskiego systemu dystrybucji |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woda z ujęcia w Koszalinie /uzdatniona/ | Woda z ujęcia w Mostowie /uzdatniona/ |  |
| Odczyn pH | 7,41 | 7,71 | 6,5 – 9,5 |
| Barwa mg Pt/dm3 | 5 | 5 | 15 |
| Przewodność w 25 °C mS/cm | 721 | 312 | 2500 |
| Żelazo mg Fe/dm3 | <0,020 | <0,020 | 0,200 |
| Mangan mg Mn/dm3 | <0,020 | <0,020 | 0,050 |
| Amonowy jon mg NH4+/dm3 | 0,069 | < 0,05 | 0,50 |
| Azotany mg NO3-/dm3 | < 0,40 | 0,458 | 50* |
| Azotyny mg NO2-/dm3 | < 0,01 | < 0,01 | 0,10* |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

- Jakość wody z ujęć mostowskiego i koszalińskiego w 2007r.

| Parametr | Parametry wody podawane do koszalińskiego systemu dystrybucji |  | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Woda z ujęcia w Koszalinie /uzdatniona/ | Woda z ujęcia w Mostowie /uzdatniona/ |  |
| Odczyn pH | 7,4 | 7,8 | 6,5 – 9,5 |
| Barwa mg Pt/dm3 | 5 | 5 | 15 |
| Przewodność w 25 °C mS/cm | 708 | 317 | 2500 |
| Żelazo mg Fe/dm3 | <0,020 | <0,020 | 0,200 |
| Mangan mg Mn/dm3 | <0,020 | <0,020 | 0,050 |
| Amonowy jon mg NH4+/dm3 | 0,061 | 0,073 | 0,50 |
| Azotany mg NO3-/dm3 | 0,332 | 0,501 | 50 |
| Azotyny mg NO2-/dm3 | < 0,02 | < 0,02 | 0,10 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

Nie występuje zjawisko deficytu wody. System zapewnia pokrycie obecnego zapotrzebowania na wodę w całości. Przygotowany jest do zapewnienia obsługi nowym odbiorcom, zgodnie z „Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Koszalina”. Posiada zdolność do pokrycia zwiększonego zapotrzebowania odbiorców już podłączonych do systemu. Podkreślenia wymaga fakt, że produkcja wody przez ostatnie lata utrzymuje tendencję spadkową. Oznacza to, że możliwości systemu nie są w pełni wykorzystane.

W celu utrzymania sieci wodociągowej we właściwym stanie technicznym w dobie propagowania działań i zachowań proekologicznych istotne jest ich wdrażanie poprzez właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi. Podstawowym działaniem racjonalizującym zużycie wody jest wymiana sieci wodociągowej. Zapewnia to eliminację strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia ich awaryjności. Poprzez te działania zapewniana jest możliwość ciągłej obsługi odbiorców. Aby zracjonalizować działania w tej grupie wykonano szereg analiz umożliwiających kwalifikację poszczególnych sieci do wymiany.

Przy działaniach racjonalizujących zużycie wody wspomnieć należy o pośrednim działaniu prowadzącym do racjonalniejszego gospodarowania przez odbiorców. Jest to opomiarowanie przyłączy, dające możliwość bieżącej kontroli zużycia wody. Stosuje się zasadę opomiarowania przyłączy, minimalizując ilość rozliczeń ryczałtowych. W wyniku takiego działania, na koniec 2008 roku było 99% (9895szt.) punktów poboru wody opomiarowanych. Pozostałe 1% (96szt.) punktów są rozliczane ryczałtowo, ze względu na brak możliwości opomiarowania przyłącza.

- Oczyszczalnia ścieków w Jamnie

| Nazwa | Przepustowość m3/d |  | Pozwolenie wodnoprawne na eksploatację |  | Kary wymierzone przez WIOŚ, TSSE, za niedotrzymanie warunków w latach 2007 - 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczeniowa m3/d | Dopływ rzeczywisty | Data wydania | Data ważności | Kwota | Rok oraz rodzaj przekroczonego wskaźnika |
| Jamno | Qdśr = 40.000 Qobl = 2.200 Qhmax = 3.800 | 27000 | 31.07.2003 | 31.07.2013 | - | - |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

Miasto Koszalin należy do ponadgminnej aglomeracji kanalizacyjnej „Koszalin z oczyszczalnią ścieków w Jamnie”. Zasięg aglomeracji obejmuje gminy: Koszalin, Będzino, Manowo i Świeszyno. Głównym założeniem członków aglomeracji jest sukcesywna rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Oczyszczalnia ścieków we wsi Jamno (gmina Będzino) mechaniczno-biologiczna z uproszczonym systemem usuwania biogenów, z wydzieloną gospodarką osadową o przepustowości 54000 m3/d. Stopień oczyszczania jest bardzo duży i ma znaczny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia jeziora Jamno, do którego dopływają oczyszczone ścieki komunalne. Oczyszczalnia przerabia ok. 36000–38000 m3/d ścieków w okresie bezdeszczowym i ok. 55000 – 60000 m3/d w okresie dużego deszczu.

W 2008r. usunięto 245 usterek na sieci kanalizacji deszczowej w trybie awaryjnym. Wykonano 54 przeglądy wylotów do rowów i rzeki Dzierżęcinki. Prowadzona jest systematyczna kontrola jakości ścieków deszczowych i roztopowych oraz wód rzeki Dzierżęcinki. Spółka MWiK prowadzi działania polegające na utrzymaniu szczelności kanalizacji. Przedsiębiorstwo prowadzi kontrole ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej zgodnie z wymaganiami prawnymi i wg harmonogramu. Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni w ciągu roku 10954 tys.m3. Ścieki pochodzące z wód opadowych i infiltracji stanowią ok. 43%. Odnotowuje się sukcesywny spadek ilości dopływających ścieków.

- Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w ujęciu średniodobowym

| Gmina | Średni dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni w m3/d |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gospodarstwa domowe | Przemysł i pozostali odbiorcy | Ścieki dowożone |
| Koszalin | 13 960 | 2 650 | 166 |
| Będzino | 347 | - |  |
| Świeszyno | 2 360 | - |  |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta (za 2007r.)

- Wyniki analiz fizykochemicznych ścieków potwierdzające skuteczność pracy oczyszczalni i zgodność z wymaganiami prawnymi.

| Wartości | Stężenie w mg / dm³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartości dopuszczalne pozwoleniem wodnoprawnym | Średnie uzyskiwane wartości |
| Odczyn pH | 6,5-9,5 | 6,9 – 7,67 |
| BZT5 | 15 mg/dm³ | 4,75 mg/dm³ |
| Zawiesina ogólna | 35 mg/dm³ | 11,9 mg/dm³ |
| Fosfor ogólny | 1 mgP/dm³ | 0,74 mgP/dm³ |
| ChZT | 125 mg/dm³ | 27,2 mg/dm³ |
| Azot ogólny | 10 mgN/dm³ | 9,37mgN/dm³ |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta (za 2008r.)

- Wyniki analiz fizykochemicznych ścieków potwierdzające skuteczność pracy oczyszczalni i zgodność z wymaganiami prawnymi.

| Wskaźnik. zanieczyszczenia | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Pozwolenie wodnoprawne | Redukcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stężenie w mg/dm3 |  |  |  |
| BZT5 | 639,88 | 3,59 | 15 | 99,4 % |
| ChZT cr | 1140,38 | 27,01 | 125 | 97,6 % |
| zawiesina ogólna | 84,27 | 11,67 | 35 | 98,2 % |
| azot ogólny | 19,47 | 9,09 | 10 | 89,2 % |
| fosfor ogólny | 632,38 | 0,36 | 1,0 | 99,8% |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta (za 2008r.)

Analiza osiągniętych w 2008r. wskaźników w ściekach oczyszczonych wskazuje na wysoką sprawność oczyszczalni (stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych są kilkukrotnie mniejsze od dopuszczalnych). W analizach nie stwierdzono przekroczeń BZT5,  ChZT i zawiesiny ogólnej. Wielkości charakteryzujące pracę oczyszczalni w latach 2006-2008 zawiera tabela poniżej.

- Wielkości charakteryzujące pracę oczyszczalni w latach 2006-2008.

| Parametr charakteryzujący | 2006r. | 2007r. | 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość oczyszczonych ścieków | 9.916.801 m3 | 10.953.849 m3 | 9.831.881 m3 |
| Średni przepływ | 27.169,3 m3/dobę | 30.010,5 m3/dobę | 26.863 m3/dobę |
| Wywiezione odpady: | 15.516 ton | 17.203,8 tony | 17.647,76 tony |
| - skratki | 415 ton | 158,8 ton | 105,62 tony |
| - piasek | 275 ton | 22 tony | 198,8 tony |
| - osad | 14.826 ton | 17.023 tony | 17.343,34 tony |
| Zużyte polielektrolity | 18,5 ton | 17,8 ton | 18,925 tony |
| Zużyty siarczan żelaza ( PIX ) | 1020 ton | 858 ton | 781,41 tony |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

- Zagospodarowanie osadu ściekowego w latach 2007-2008.

| Zagospodarowanie osadów ściekowych | 2007-2008 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | % |
| Rolnicze wykorzystanie | 17025* 17343** | 100 100 |
| Wykorzystanie do celów rekultywacji terenów zielonych, terenów zdegradowanych | - - | - - |
| Składowanie | - - | - - |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, (*2007r. ,  **2008r.)

Osady ściekowe są badane, a także grunty, na jakie mają być stosowane. Zakres, częstotliwość i metody referencyjne badań określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Osady spełniają wymagania jakościowe, nie wykazują przekroczeń metali i są wolne bakteriologicznie, w związku z powyższym od 2007r. całość wytworzonych osadów jest wykorzystywana na cele rolnicze. W 2008r. wykorzystano do celów rolniczych 17343 Mg osadów ściekowych. Przyjmuje się, że 1kg suchej masy osadu zasila 1ha powierzchni. Szacunkowa wielkość powierzchni nawożona osadami ściekowymi w roku wynosi ok. 13 tys. ha. Osady ściekowe, które gromadzą się w ciągu roku w miejskiej oczyszczalni ścieków w Jamnie, trafiają do Zakładu Odzysku Odpadów administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, gdzie są następnie przerabiane na pełnowartościowy kompost. Założona technologia kompostowania odpadów przewiduje użycie osadów ściekowych z oczyszczalni, słomy i odpadów organicznych pochodzące z targowisk, bazarów, terenów zielonych oraz z prześwietlania i wycinki drzew i krzewów. Skład mieszaniny zmienia się zależnie od pory roku, wielkości odpadów, itp. Wyprodukowany kompost jest zagospodarowany, m.in. do produkcji roślin rabatowych na potrzeby regionu i zagospodarowanie terenów zielonych. Produkowany EKO-KOMP posiada atest jako polepszacza gleby (Atest nr 1/10/2004) wydany przez Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

- Działania związane z ograniczeniem negatywnego wpływu odchodów zwierzęcych na środowisko na terenie miasta Koszalina w latach 2007-2008.

| Jednostka realizująca | Rodzaj działań | Koszt |
| --- | --- | --- |
| Urząd Miejski w Koszalinie, PGK (Centrum Edukacji Ekologicznej) | Kosze na psie odchody, dystrybutory biodegradowalnych worków na psie odchody, tzw. psie pakiety, plakaty informacyjne, film-spot informacyjny „Posprzątaj po mnie”, książeczka „Mój przyjaciel pies” | Środki GFOŚiGW 2007r. 28441,3 zł 2008r. 44598,68 zł |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami zawiera Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami Miasta Koszalina za lata 2007-2008.

Zestawienie danych dotyczących termomodernizacji w okresie 2007 - 2008r. obiektów podległych gminie miasto Koszalin przedstawiono w tabeli poniżej. Efektem termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego obiektów, eliminacja strat ciepła, podniesienie standardu obiektów oraz poprawa stanu środowiska (zmniejszenie emisji w wyniku spalania paliw poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej na ogrzewanie budynków, zmniejszenie strat energii cieplnej).

- Termomodernizacja obiektów podległych gminie Miasto Koszalin (2007-2008)

| Obiekt | Zakres prac | Koszt (tys. zł) |
| --- | --- | --- |
| Szkoła Podstawowa Nr 4,5,6,10,17,21, Gimnazjum Nr 6,7, Zespół Szkół Nr 1,3,7,8,9 | Wymiana stolarki okiennej | 417 |
| Gimnazjum Nr 7, Zespół Szkół Nr 2,11,10, Centrum Kształcenia Ustawicznego | Remont dachu | 595 |
| Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 26 | Wymiana okien na parterze budynku | 130 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

Spółka Miejska Energetyka Cieplna w porozumieniu z Gminą Koszalin, uczestniczy w programie Concerto ACT2, będącym inicjatywą Unii Europejskiej, wspierającym zrównoważony rozwój Miasta. Program rozpoczął się w 2006r. i obejmuje okres 5 lat. Zadaniem projektu jest, m.in. budowa zrównoważonej i wysokowydajnej energetyki, zharmonizowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z innowacyjnymi technologiami i systemami, minimalizacja konsumpcji energii, poprawa jakości życia mieszkańców, optymalizacja produkcji energii poprzez lepsze sterowanie ciepłem dostarczanym do lokalnych odbiorców oraz zastosowanie zaawansowanych technologii ekobudownictwa. Celem projektów inicjatywy CONCERTO jest redukcja zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia do polityki energetycznej w ściśle określonych regionach geograficznych. Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku działań realizowanych przez MEC Koszalin (porównanie emisji  substancji do powietrza w latach 1996 i 2007) - tabela poniżej.

- Redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku działań realizowanych przez MEC Koszalin

| Rok | Wielkość redukcji emisji (Mg/rok) porównanie emisji substancji do powietrza w latach 1996 i 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO | CO2 | Pyły |
| 1996r. | 939,2 | 238,2 | 124,2 | brak danych | 300,6 |
| 2007r. | 320,6 | 155,8 | 36,7 | 122 802,5 | 57,6 |
| 2008r. | brak danych |  |  |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta

.

# Plan działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008

- Plan działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008.

| Nazwa działania wg programu ochrony środowiska | Podjęte działania i okres ich realizacji | Źródła finansowania | Poniesione koszty, zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Ochrona zasobów wodnych | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Dążenie do minimalizacji degradacji jakości wód poprzez: rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej K - do 2011 r., stworzenie systemu monitoringu pozwalającego na inwentaryzację i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód płynących D - do 2015r., likwidację „dzikich” wysypisk śmieci, będących źródłem zanieczyszczeń dostających się poprzez środowisko gruntowo-wodne do cieków powierzchniowych D - do 2015 r. |  |  |  |
| Ochrona powietrza | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu i ruchu ulicznego poprzez: zmianę organizacji ruchu drogowego w uzasadnionych przypadkach, stworzenie w centrum miasta obszarów ograniczonego użytkowania dla pojazdów, budowę tras rowerowych, poprawę nawierzchni dróg, permanentną eliminację z ruchu drogowego pojazdów odznaczających się nadmierną emisją zanieczyszczeń do powietrza poprzez rygorystyczną kontrolę stanu technicznego samochodów w punktach diagnostycznych. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw i z palenisk domowych poprzez: termoizolację, tj. ocieplenie, doszczelnienie lub wymiana okien i drzwi, docieplanie dachów, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii takich jak: energia wodna, energia pochodząca z biomasy, energia słoneczna, pompy cieplne, energia wiatrową, ekonomicznie uzasadnioną rozbudowę sieci ciepłowniczej w połączeniu z likwidacją źródeł niskiej emisji oraz modernizację nieefektywnych systemów grzewczych, kontynuacja zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe, wykorzystanie biomasy, wprowadzenie indywidualnych liczników ciepła w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych centralnie. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna w zakresie indywidualnego oszczędzania energii w gospodarstwach domowych. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Ochrona przed hałasem | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Sporządzenie mapy akustycznej dla terenów najbardziej zagrożonych, zgodnie z art. 179 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) K - do 2011 r. |  |  |  |
| Zgodnie z art. 116, 117, 118 (i 118a, b, c), 119 ustawy POŚ sporządzenie mapy na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska na terenie miasta n.p. powiatu K - do 2011 r. |  |  |  |
| Identyfikacja zagrożeń hałasowych na terenie miasta pochodzących od ruchu samochodowego oraz zakładów przemysłowych i w oparciu o nią wyznaczenie terenów szczególnie zagrożonych hałasem drogowym i przemysłowym. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Podjęcie działań zmniejszających uciążliwość hałasu drogowego dla mieszkańców w centrum miasta w tym, m.in.: wprowadzenie ograniczeń prędkości jazdy, poprawa nawierzchni dróg, ograniczenie wjazdu transportu ciężkiego do strefy śródmiejskiej. D - do 2015 r. | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań z zakresu ochrony przed hałasem zwłaszcza przy lokalizacji nowych dróg i lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie istniejących już ciągów komunikacyjnych. K - do 2011r. |  |  |  |
| Dążenie do wprowadzania ekranów naturalnych lub sztucznych, głównie w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa lub obiekty podlegające szczególnej ochronie znajdują się w obrębie stref uciążliwości dróg publicznych lub linii kolejowych. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Ograniczenie uciążliwości hałasu przemysłowego, doprowadzenie klimatu akustycznego do poziomu obowiązujących standardów. K - do 2011r. |  |  |  |
| Monitoring hałasu drogowego. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Stworzenie systemu ewidencji źródeł promieniowania i kontroli ich lokalizacji w oparciu o wydane decyzje. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Wprowadzenie okresowego monitorowania zagrożenia promieniowaniem niejonizującym. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Dokładna rejestracja źródeł PEM, a w ramach monitoringu szerokopasmowych pomiarów widma pól elektromagnetycznych, w celu dokładnego określenia wielkości PEM w środowisku, a także określenia dynamiki jego wzrostu. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Ochrona powierzchni Ziemi | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Kontynuacja krajowego monitoringu jakości gleb. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Prowadzenie monitoringu lokalnego potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Realizacja zadań wynikających z PGO (Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektywą na 2012-2019). K - do 2011 r. D - do 2019 r. | Ujęto w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami |  |  |
| Ochrona środowiska przyrodniczego | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Wspieranie ochrony zasobów leśnych oraz biologicznej różnorodności ekosystemów. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Wspieranie działań administracji rządowej dla utworzenia nowych obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim przy zatwierdzaniu planów ochrony rezerwatów przyrody. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Zakładanie ścieżek dydaktyczno-turystycznych popularyzujących lokalną przyrodę, wytyczanie nowych tras i szlaków turystycznych, w tym szlaków dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Aktywizacja turystyczna i rekreacyjna nowych terenów miasta z zachowaniem ich najcenniejszych walorów w celu odciążenia obszarów, dla których nadmierna frekwencja turystyczna odbija się niekorzystnie na przyrodzie. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Popularyzacja wiedzy krajoznawczej i przyrodniczej wśród lokalnego społeczeństwa. K - do 2011 r. |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna | Dane w tabelach poniżej |  |  |
| Prowadzenie edukacji ekologicznej, w tym przyrodniczo – leśnej. Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych. D - do 2015 r. |  |  |  |
| Współpraca służb ochrony środowiska z instytucjami naukowymi, nadleśnictwami, organizacjami społecznymi oraz biznesem, zainteresowanymi problematyką ochrony środowiska. D - do 2015 r. |  |  |  |

K – zadania krótkoterminowe, D – zadania długoterminowe

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

- Podjęte działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008.

| Podjęte działania i okres ich realizacji | Źródła finansowania | Poniesione koszty w tys. zł |
| --- | --- | --- |
| Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków |  |  |
| 2007 r. |  |  |
| Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej | Budżet gminy | 67,1 |
| Uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej | Budżet gminy | 311,3 |
| Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin | Budżet gminy | 491,7 |
| Uzbrojenie Osiedla Raduszka (dokumentacja) | Budżet gminy | 4,6 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława IV-go - Adolfa Warskiego (dokumentacja) | Budżet gminy | 18,2 |
| ul. Lniana -Różana - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (dokumentacja) | Budżet gminy | 5,5 |
| Osiedle Wilkowo - uzbrojenie | Budżet gminy | 3,0 |
| Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | Budżet gminy | 186,8 |
| Dokumentacja pod przyszłe inwestycje (dokumentacja) | Budżet gminy | 29,5 |
| Inwestycyjne inicjatywy społeczne | Budżet gminy | 264,3 |
| Uzbrojenie Osiedla Chełmoniewo | Budżet gminy | 729,1 |
| Magistrala wodociągowa do Lubiatowa | Budżet gminy | 10,4 |
| Osiedle Parkowe - uzbrojenie | Budżet gminy | 37,7 |
| 2008 r. |  |  |
| Inwestycje kontynuowane |  |  |
| ulica Kamieniarska inwestycja zakończona. Wykonano 444mb jezdni o nawierzchni starobruku wraz z wjazdami (470m2), chodnikami (1385,6m2), parkingami (693m2), miejscami dla handlu (746,6m2) oraz oświetleniem na długości 604mb (18 lamp). Wykonano uzbrojenie w zakresie: 166 mb sieci wodociągowej, 818mb kanalizacji sanitarnej z przepompownią, 978,5 mb kanalizacji deszczowej z separatorem wód deszczowych. | Budżet gminy | 1228,5 |
| Przebudowa rejonu ulic Gnieźnieńska - 4-go Marca – Połczyńska. Zakończono budowę ulicy Sybiraków. Wykonano 650mb drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem obustronnym, ścieżką rowerową, placem manewrowym przy zbiorniku retencyjnym oraz oświetlenie elektryczne na długości 850mb wraz z 38 lampami. Wykonano uzbrojenie w zakresie kanalizacji sanitarnej dn 250 o dł. 99 mb, kanalizacji deszczowej dn 1200/1000/800/600/300/200 WIPRO o dł. 964mb wraz z oczyszczalnią wód deszczowych (2 separatory, 4 piaskowniki) oraz zbiornik retencyjny o pow. 1250m2 . Inwestycja z dofinansowaniem WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna na budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni wód deszczowych i zbiornika retencyjnego). Opracowano dokumentację techniczną i wykonano przebudowę komory wodociągowej przy skrzyżowaniu ulic 4-go Marca i Sybiraków. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda ulic 4-go Marca-Sybiraków. Termin oddania 15.02.2009r. Planowane rozpoczęcie robót w 2009r. | Budżet gminy, WFOŚiGW | 7343,6 |
| ulica Ułańska – Kadetów Inwestycja zakończona. Wykonano 71mb ulicy Kadetów o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami, zjazdami i oświetleniem na długości 85 mb (3 lampy), 112,5 mb ulicy Ułańskiej o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieneim (255mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami) oraz oświetleniem na długości 146mb (6 lamp).Wykonano 12mb linii zasilającej energetycznej w ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego, 266 mb kablowej linii oświetleniowej (10 lamp). Zagospodarowano teren zielenią o pow. 339m2 . | Budżet gminy | 500,9 |
| Mieszkania socjalne. Zakończono budowę budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich (24 mieszkania) oraz 2 budynków przy ulicy Przemysłowej (48 mieszkania). Wykonano uzbrojenie terenu pod docelowe zabudowanie 6 budynkami mieszalnymi w zakresie: 321mb wodociągu, 378,5 mb kanalizacji sanitarnej, 328 mb kanalizacji deszczowej. Inwestycja współfinansowana z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (pożyczka preferencyjna). Opracowano adaptację dokumentacji technicznej na dodatkowy budynek przy ulicy Przemysłowej. Rozpoczęto realizację 4 budynków (96 mieszkań). Planowany termin zakończenia 03/2010r.). | Budżet gminy WFOŚiGW | 6107,3 |
| Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Kompleks Koszalin. Zakończono budowę sieci wod.-kan. i dróg tymczasowych w ulicach Strefowej, Hipolita Cegielskiego i Ignacego Łukasiewicza. Wykonano 650 mb drogi tymczasowej z płyt POZBET, 1018,5mb sieci wodociągowej dn 200/160PE w ulicy Strefowej i 1105,5 mb w ulicy Hipolita Cegielskiego, Ignacego Łukasiewicza, 819,5 mb kanalizacji sanitarnej dn 200/250 oraz 815 mb kanalizacji deszczowej dn 800/600/500/400 w ulicy Hipolita Cegielskiego i Ignacego Łukasiewicza. Opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg docelowych na terenie SSSE wraz z oświetleniem. Rozpoczęto realizację ulicy BOWiD i Bohaterów Warszawy. Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2010r. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedłużenia ulicy Strefowej i Hipolita Cegielskiego wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Termin opracowania 15.11.2009r. Planowane dofinansowanie ze środków strukturalnych z UE w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisana pre-umowa na dofinansowanie. | Budżet gminy, środki UE | 1786,8 |
| Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kolejnego etapu uzbrojenia osiedla pod budownictwo jednorodzinne terenu nr 30 i 47. Planowana realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011. | Budżet gminy | 37,2 |
| Uzbrojenie Osiedla Chełmoniewo. Zakończono budowę wodociągu dn 125/90 o długości 1457mb w ulicy Światowida, Krawieckiej, Kupieckiej, Cichej, Lubiatowskiej, Bożydara. Wykonano dokumentację techniczną budowy I etapu sieci wodociagowej o dł. 251 mb. w ulicy Bożydara. Realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011. | Budżet gminy | 29,8 |
| Inwestycje rozpoczynane |  |  |
| Magistrala wodociągowa do Lubatowa. Z uwagi na trudności do dostępu do terenu pod budowę (regulowanie spraw formalno - prawnych) wydzielono dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej dotyczącą częściowego planowanego zakresu robót. Realizacji odcinka od posesji nr 59 do ul. Łąkowej przez MWiK zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej następnego odcinka sieci wodociągowej o długości 1,2km - od ulicy Malinowej do ulicy Żarnowieckiej. Termin opracowania - 2009r. | Budżet gminy | 0,03 |
| Kolektor północny. Opracowano dokumentację techniczną budowy kolektora XXVIII i XXVIb. Przeprowadzono przetarg na budowę kolektora XXVIII i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia 2009r. Budowa kolektora XXVIb - realizacja przez MWiK, zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011. | Budżet gminy | 612,3 |
| Uzbrojenie Osiedla Sarzyno. W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sarzyńskiej. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2009r. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. | Budżet gminy | 3,8 |
| Uzbrojenie rejonu ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu wzdłuż ul. Słonecznej. Ze względu na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych odstąpiono od umowy. Sfinansowano prace wykonane. | Budżet gminy | 13,6 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława IV-go - Adolfa Warskiego. Inwestycja zakończona. Wykonano 321 mb kanalizacji sanitarnej dn 200 wraz z przyłączami. Inwestycja dofinansowana z WFOŚiGW (pożyczka preferencyjna). | Budżet gminy WFOŚiGW | 445,8 |
| Ulica Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej). Rozpoczęto realizację wspólnie z MWiK (Miasto - roboty drogowe, MWiK - uzbrojenie). Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej I etapu, kanalizacji deszczowej i wodociągu, sfinansowanego ze środków Spółki. Planowany termin zakończenia realizacji - 29.10.2011r.. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. | środki MWiK | 200,0 |
| Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. | Budżet gminy | 0,2 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

- Podjęte działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008.

| Podjęte działania i okres ich realizacji | Źródła finansowania | Poniesione koszty w tys. zł |
| --- | --- | --- |
| Ochrona powietrza 2007-2008r. |  |  |
| Modernizacja, usprawnienie systemu uciepłownienia, Concerto ACT2 | Środki z budżetu gminy, środki UE | 2007r. 62460, 2008r. 130000 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

- Podjęte działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008.

| Rodzaj działań | Częstotliwość Dział./rok | Działania kształtujące świadomość ekologiczną 2007 - 2008 Forma oraz charakterystyka działania | Liczba uczestników 2007-8 | Adresaci | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Święto Niezapominajki | 15.05.2007/2008 (akcja cykliczna, odbywająca się raz w roku) | Święto ekologiczne 2007 – Konferencja nt ochrony przyrody, ze szczególnym uwzgęlnieniem kwiatów, w tym niezapominajki. W ramach akcji młodzież przedstawiła również program artystyczny (muzyczno poetycki), po którym nastąpiło uroczyste złożenie ślubowania dbałości o środowisko. Wszyscy uczestnicy otrzymali torby lniane oraz zakładki do książek. 2008 - W ramach święta powołano „Koszaliński dzień miłości, przyjaźni, pamięci”. W ramach inicjatywy zorganizowano występ słowno-muzyczny, podczas którego zaproszeni goście (m.in. Radni, Kierownictwo Urzędu, Dyrektorzy szkół i/przedszkoli, przedstawiciele lokalnych mediów) prezentowali wybrane cytaty, przysłowia nt. miłości, przyjaźni i pamięci. Dopełnieniem prezentowanej poezji i prozy były występy muzyczne i taneczne dzieci z koszalińskich placówek oświatowych. | 220 | Dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna | GFOŚiGW |
| Sprzątanie Świata | wrzesień.2007/2008 (akcja cykliczna, odbywająca się raz w roku) | Rokrocznie obchodzone jest w Koszalinie sprzątanie terenów Miasta. sprzątają wyznaczone tereny. W 2007r. zorganizowano dwudniowe Sprzątanie Świata. Podczas pierwszego dnia sprzątano wyznaczone tereny Miasta. Dzień drugi zorganizowano w amfiteatrze – w ramach międzynarodowego festiwalu Młodzieży zaprezentowano program artystyczny oraz zorganizowano quiz wiedzy nt. ochrony środowiska. | 3250 | dzieci z przedszkoli szkół mieszkańcy Miasta | GFOŚiGW |
| Święto Drzewa | 10.10..2007/2008 (akcja cykliczna, odbywająca się raz w roku) | Święto ekologiczne, w ramach którego sadzone są drzewa. (Główne obchody organizowane są w jednej z placówek oświatowych). W 2007r. na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego przy Drzewie życzeń umieszczono Księgę życzeń i Skrzynię życzeń, w których można było wpisywać „życzenia” dla drzew, dla przyrody. Księgę następnie przesłano do Klubu Gaja – organizatora akcji, zaś kartki umieszczono pod drzewami sadzonymi podczas akcji. W ramach głównych obchodów Święta uczniowie szkoły prezentowali wystąpienia muzyczno-poetyckie związane z przyrodą, prezentowano prace plastyczne wykonane na tą okazję oraz uroczyście odczytano wybrane życzenia, które umieszczono w Księdze i Skrzyni życzeń. Następnie posadzono kilka drzew. W 2008r. w jednej ze szkół średnich młodzież zaprezentowała program informacyjno-artystyczny, po którym nastąpiło sadzenie drzew. Większość z koszalińskich szkół i przedszkoli organizuje Święto również we własnym zakresie. | 2500 | dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół | GFOŚiGW |
| „Posprzątaj po mnie” | Inicjatywa realizowana w sposób ciągły | Od kilku lat prowadzona jest akcja informacyjna, skierowana dla mieszkańców Koszalina, posiadających zwierzęta. Drogą ulotek, plakatów oraz spotu informacyjnego cyklicznie emitowanego w lokalnej telewizji, zachęca się mieszkańców do sprzątania po swoich pupilach. Urząd zakupuje oraz dotuje zakup pojemników na psie odchody, dystrybutorów biodegradowalnych worków na psie odchody. Na terenie Mista stawiane są również odpowiednie tabliczki informacyjne. W ramach inicjatywy wszystkim chętnym osobom rozdawana były również „pakiety na psie odchody” | Wszyscy mieszkańcy Miasta posiadający zwierzęta |  | GFOŚiGW |
| Sprzątajmy wokół naszych jezior i rzek | kwiecień 2007/2008 (akcja cykliczna, odbywająca się raz w roku) | Pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z grupoą osób działających na rzecz ochrony środowiska rokrocznie uczestniczy w akcji na rzecz czystości jezior i rzek, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. W Mieście sprzątane są brzegi rzeki Dzierżęcinki. | 80 | Wszyscy mieszkańcy Miasta | Środki Starostwa Powiatowego w Koszalinie |
| Dzień bez samochodu, Tydz zrównoważon. rozwoju | Wrzesień 2007/2008 (akcja cykliczna, odbywająca się raz w roku) | Urząd wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska organizuje obchody Dnia służącego turystyce alternatywnej i ochronie powietrza. W ramach inicjatywy prowadzone są happeningi, pokazy ratownicze, wycieczki rowerowe, itp. W roku 2008r. wprowadzono dodatkowo symboliczny przejazd rowerzystów przez ulice śródmieścia. | Wszyscy mieszkańcy Miasta |  | Środki pozyskane przez Fundację, budżet UM |
| Koszalin bez azbestu | Działania ciągłe - bieżące udostępnianieinformacji | Na stronie www. koszalin.pl podstronie Ochrona Środowiska, stworzono zakładkę Koszalin bez azbestu, w której zawarto informacje nt. odpadu oraz obowiązku jego usuwania oraz możliwości pomocy finansowej w tym zakresie. Pracownicy Urzędu informują również o problemie osoby zainteresowane. Informacje przekazywane są również poprzez ulotki informacyjne oraz przez środki masowego przekazu. | Wszyscy mieszkańcy Miasta |  | m.in. GFOŚiGW |
| Akcja stop foliówkom | 2008r. działania ciągłe – bieżąca promocja inicjatywy | W 2008r. Urząd Miejski w Koszalinie włączył się do akcji „Stop foliówkom”. W ramach inicjatywy w dniu 05.06.2008 na ulicach miasta Młodzieżowa rada miasta rozdawała przechodniom torby lniane zakupione przez Urząd Miejski z GFOŚiGW. Stworzono również spot informacyjny, który cyklicznie emitowany jest w telewizji lokalnej oraz w kinie Kryterium przed projekcjami filmów. Miasto od lat propaguje użytkowanie toreb ekologicznych, rozdając je podczas licznych akcji. | Wszyscy mieszkańcy Miasta |  | GFOŚiGW |
| Podstrona ochrona środow. www.koszalin.pl | Bieżące przekazywanie treści nt. ochrony środowiska | W 2008r. na stronie www. koszalin.pl stworzono zakładkę „Ochrona Środowiska”, na której zamieszczane są informacje dotyczące ochrony środowiska, w tym m.in. gospodarki odpadami, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. Zachęca się również mieszkańców Koszalina do przesyłania informacji nt. inicjatyw tworzonych na terenie Miasta na rzecz ochrony środowiska. | Wszyscy mieszkańcy i goście Miasta |  | - |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

- Podjęte działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2007 – 2008.

| Podjęte działania i okres ich realizacji | Źródło finansowania | Poniesione koszty zł |
| --- | --- | --- |
| 2007 r. |  |  |
| 1. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych. | GFOŚiGW | 152 973 |
| Propagowanie działań ekologicznych w szkołach i przedszkolach: | GFOŚiGW | 89 486 |
| w szkołach | GFOŚiGW | 51 491 |
| w przedszkolach | GFOŚiGW | 37 995 |
| Pałac Młodzieży - dofinansowanie zakupu nagród na konkurs "Ja i moje środowisko" | GFOŚiGW | 6 487 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 25 000 |
| Dotacja dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 15 000 |
| Dotacja dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sianowie na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia). | GFOŚiGW | 10 000 |
| Dotacja dla Politechniki Koszalińskiej na organizację XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy w Darłówku k/Koszalina. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Przedszkole Nr 15 - dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników konkursu pt. "Chrońmy drzewa". | GFOŚiGW | 1 000 |
| Zespół Szkół Nr 8 - dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Segregujemy odpady". | GFOŚiGW | 3 000 |
| 2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. | GFOŚiGW | 461 303 |
| Prace pielęgnacyjno-lecznicze pojedynczych drzew przyulicznych, w parkach i na zieleńcach miejskich. | GFOŚiGW | 79 310 |
| Obsadzenie drzewami i krzewami pasów zieleni ulicznej i w parkach. | GFOŚiGW | 24 953 |
| Opracowanie inwentaryzacji zieleni na terenie zieleńców i pasów drogowych przekazanych Zarządowi Dróg Miejskich w zarządzanie lub administrację. | GFOŚiGW | 39 945 |
| Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego kasztanowce na terenie miasta Koszalina. | GFOŚiGW | 2 039 |
| Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej. | GFOŚiGW | 49 993 |
| Wykonanie i ustawienie drzewka z kwiatów jednorocznych przy ul. Zwycięstwa. | GFOŚiGW | 13 978 |
| Renowacja pasów zieleni w pasach drogowych dróg publicznych: ul. Gnieźnieńska, Morska, Fałata, Jana Pawła II. | GFOŚiGW | 15 000 |
| Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu połozonego przy ul. Emilii Plater, ul. Na Skarpie. | GFOŚiGW | 19 918 |
| Odtworzenie kompleksu Parku Książąt Pomorskich "A" - budowa mostu. | GFOŚiGW | 166 153 |
| Prace pielęgnacyjno-lecznicze drzew administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. | GFOŚiGW | 19 014 |
| Przedszkole Nr 9 - dofinansowanie do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na topolach. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Przedszkole Nr 11 - dofinansowanie do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na topolach. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Przedszkole Nr 23 - dofinansowanie do renowacji i modernizacji ogrodu przedszkolnego. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na zadrzewienie cmentarza komunalnego, wykonanie nowych nasadzeń. | GFOŚiGW | 20 000 |
| 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: | GFOŚiGW PFOŚiGW | 408 285 15 000 |
| Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Miejskich do wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie m. Koszalina. | GFOŚiGW | 60 000 |
| Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Miejskich do usuwania azbestu z terenu m. Koszalina. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. | GFOŚiGW | 7 285 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do: | GFOŚiGW | 321 000 |
| -adaptacji części osłon śmietnikowych na punkty selektywnego zbioru odpadów. | GFOŚiGW | 41 000 |
| -zakupu automatycznej prasy do belowania wysortowanych asortymentów z odpadów zbieranych selektywnie. | GFOŚiGW | 150 000 |
| -zakupu samochodu skrzyniowego z dzwignikiem bramowym do selektywnego zbioru odpadów w systemie workowym. | GFOŚiGW | 110 000 |
| -zakupu pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów na tworzywa sztuczne i stłuczkę szklaną. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do wywozu nieczystości z koszy ulicznych. | PFOŚiGW | 15 000 |
| 4. Inne cele służące ochronie środowiska. | GFOŚiGW | 342 206 |
| Oczyszczenie koryta rzeki Dzierżęcinki i cieków wodnych z narzuconych odpadów. | GFOŚiGW | 10 000 |
| Organizacja akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi". | GFOŚiGW | 3 955 |
| Wprowadzenie w mieście zasady sprzątania po psach - kontynuacja, w tym: | GFOŚiGW | 9 953 |
| -utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody, | GFOŚiGW | 3 975 |
| -konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków. | GFOŚiGW | 5 978 |
| Udrożnienie i regulacja rowów wraz ze skarpami. | GFOŚiGW | 10 000 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie terenów miejskich bez administratora. | GFOŚiGW | 191 914 |
| Przedszkole Nr 12 - dofinansowanie na doposażenie ogrodu przedszkolengo w drewniany sprzęt ekologiczny (sportowo-rehabilitacyjny). | GFOŚiGW | 2 000 |
| Przedszkole Nr 14 - dofinansowanie na doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt ekologiczny. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu do pomiaru stężeń substancji chemicznych, mierników, testerów, szkoleń strażaków. | GFOŚiGW | 29 999 |
| Renowacja kolektora XXVIII | GFOŚiGW | 9 150 |
| Przeprowadzenie badań i analiz oraz opracowania wniosków z zakresu ochrony środowiska. | GFOŚiGW | 278 |
| Dotacja dla KSM "Przylesie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Na Skarpie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 2 876 |
| Dotacja dla KSM "Nasz Dom" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Dotacja dla SM "Jutrzenka" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 2 000 |
| Konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 98 |
| Utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 455 |
| Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007 oraz z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007. | GFOŚiGW | 5 490 |
| Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011, Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011 oraz Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Koszalina. | GFOŚiGW | 48 038 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - zakup skutera usprawniającego pracę operatora odkurzacza do psich ekstrementów. | GFOŚiGW | 5 000 |
| 2008 r. |  |  |
| 1. Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych. | GFOŚiGW | 136 613 |
| Propagowanie działań ekologicznych w szkołach i przedszkolach: | GFOŚiGW | 59 995 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | GFOŚiGW | 34 996 |
| Zakup usług pozostałych | GFOŚiGW | 24 999 |
| Pałac Młodzieży - dofinansowanie zakupu nagród na konkurs "Ja i moje środowisko" | GFOŚiGW | 7 928 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 40 000 |
| Dotacja dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Zespół Szkół Nr 8 - dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Mój zielony świat". | GFOŚiGW | 3 000 |
| Zespół Szkół Nr 11 - dofinansowanie do realizacji projektu "Uczenie się przez całe życie". | GFOŚiGW | 2 690 |
| Dotacja dla Politechniki Koszalińskiej na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej nt. "Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska". | GFOŚiGW | 3 000 |
| 2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. | GFOŚiGW | 396 719 |
| Prace pielęgnacyjno-lecznicze pojedynczych drzew przyulicznych, w parkach i na zieleńcach miejskich. | GFOŚiGW | 83 600 |
| Obsadzenie drzewami i krzewami pasów zieleni ulicznej i w parkach. | GFOŚiGW | 49 813 |
| Uaktualnienie inwentaryzacji zieleni na terenie zieleńców i pasów drogowych oraz opracowanie inwentaryzacji terenów przekazanych Zarządowi w zarządzanie lub administrację. | GFOŚiGW | 27 021 |
| Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego kasztanowce na terenie miasta Koszalina. | GFOŚiGW | 19 301 |
| Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej. | GFOŚiGW | 71 846 |
| Wykonanie i ustawienie drzewka z kwiatów jednorocznych przy ul. Zwycięstwa. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Wopistów do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego o pow. 1,0296 ha - ciąg ekologiczny zieleni. | GFOŚiGW | 58 142 |
| Oczyszczanie stawu z narzuconych odpadów w Parku Dostępnym. | GFOŚiGW | 10 000 |
| Prace pielęgnacyjno-lecznicze drzew administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych. | GFOŚiGW | 50 000 |
| Dofinansowanie do przeprowadzenia prac pielęgnacyjno-leczniczych drzew na terenach administrowanych przez Żłobek Miejski. | GFOŚiGW | 2 996 |
| Dofinansowanie do przeprowadzenia prac pielęgnacyjno-leczniczych drzew na terenach administrowanych przez Przedszkole Nr 16. | GFOŚiGW | 4 000 |
| 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: | GFOŚiGW PFOŚiGW | 426 922 89 000 |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. | GFOŚiGW | 20 181 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do: | GFOŚiGW | 406 741 |
| -budowy drugiego stanowiska do rozdzielania odpadów zmieszanych. | GFOŚiGW | 300 000 |
| -adaptacji części osłon śmietnikowych na punkty selektywnego zbioru odpadów. | GFOŚiGW | 100 000 |
| -utylizacji i transportu odpadów pochodzących ze zdarzeń losowych. | GFOŚiGW | 6 741 |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do wywozu nieczystości z koszy ulicznych. | PFOŚiGW | 60 000 |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do zakupu koszy, które zostaną ustawione w parkach miejskich. | PFOŚiGW | 29 000 |
| 4. Inne cele służące ochronie środowiska. | GFOŚiGW PFOŚiGW | 377 273 8 572 |
| Oczyszczenie koryta rzeki Dzierżęcinki i cieków wodnych z narzuconych odpadów. | GFOŚiGW | 7 320 |
| Ewidencja wylotów z instalacji do rzeki Dzierżęcinki. | GFOŚiGW | 9 699 |
| Organizacja akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa". | GFOŚiGW | 16 551 |
| Wprowadzenie w mieście zasady sprzątania po psach - kontynuacja, w tym: | GFOŚiGW | 19 987 |
| -utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody, | GFOŚiGW | 6 990 |
| -konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków. | GFOŚiGW | 12 997 |
| Udrożnienie i regulacja rowów wraz ze skarpami. | GFOŚiGW | 15 000 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie terenów miejskich bez administratora. | GFOŚiGW | 181 321 |
| Przedszkole Nr 12 - dofinansowanie na doposażenie ogrodu przedszkolengo w drewniany sprzęt ekologiczny (sportowo-rehabilitacyjny). | GFOŚiGW | 2 000 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup balotów, sorbentów, neutralizatorów, sprzętu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu do pomiaru stężeń substancji chemicznych, mierników, testerów, szkoleń strażaków. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Dotacja dla KSM "Przylesie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Na Skarpie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Nasz Dom" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla SM "Jutrzenka" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 4 000 |
| Konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 68 |
| Utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 315 |
| Dotacja dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji na opracowanie dokumentacji i budowy urządzeń podczyszczających. | GFOŚiGW | 50 000 |
| Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011, Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011 oraz Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Koszalina. | GFOŚiGW | 16 012 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie zaśmieconych terenów miejskich bez administratora. | PFOŚiGW | 8 572 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

Dochody i wydatki Miasta Koszalina z wyszczególnieniem wydatków na ochronę środowiska, zestawiono w tabeli poniżej.

- Dochody i wydatki Miasta Koszalina z wyszczególnieniem wydatków na ochronę środowiska w latach 2007-2008.

| Dochody i wydatki gminy [zł] | Lata |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Dochody ogółem, w tym: | 324.295,3 | 330.031,6 |
| - własne | 295652,5 | 298542,2 |
| - na mieszkańca | 3020 | 3075 |
| Wydatki ogółem | 308015,1 | 335961,2 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | 59892,8 | 64862,5 |
| Wydatki na ochronę środowiska ogółem | 10344,2 | 13579,0 |
| Wydatki na inwestycje w ochronie środowiska | 2571,9 | 5283,9 |
| Wydatki pozainwestycyjne na ochronę środowiska | 7772,3 | 8295,1 |
| Wydatki na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 96,3 | 126,5 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

Budżet miasta w 2007r. dochody 324295,3 tys. zł, wydatki 308015,1 tys. zł, w tym fundusz ochrony środowiska przychody 2627,8 tys. zł, wydatki 1364,8 tys. zł. Budżet miasta w 2008r. dochody 330031,6 tys. zł, wydatki 335961,2 tys. zł, w tym fundusz ochrony środowiska przychody 2329,3 tys. zł, wydatki  1337,5 tys. zł.

.

# Mierniki realizacji programu ochrony środowiska za lata 2007 – 2008

- Mierniki realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Koszalina za lata 2007 – 2008.

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Stopień zwodociągowania gminy (liczba mieszkańców podłączona do wodociągów zbiorczych / liczba wszystkich mieszkańców gminy x 100) | % | 99 |
| Stopień skanalizowania gminy (liczba mieszkańców podłączona do sieci zbiorczych / liczba wszystkich mieszkańców x 100) | % | 95 |
| Mieszkańcy korzystający z oczyszczalni ścieków (liczba mieszkańców podłączonych do oczyszczalni / liczba wszystkich mieszkańców gminy x100) | % | 96 |
| Osady ściekowe wykorzystywane rolniczo lub do rekultywacji terenów zielonych | % | 100 |
| Gazyfikacja gminy | % | 85 |
| Uciepłowienie gminy | % | 57 |
| Udział kotłowni opalanych biomasą w ogólnym bilansie energii | % | (współspalanie biomasy 1 obiekt) |
| Udział kotłowni opalanych olejem w ogólnym bilansie energii | % | 4 |
| Udział kotłowni opalanych gazem w ogólnym bilansie energii | % | 28 |
| Mieszkańcy objęci zorganizowanym systemem zbiórki odpadów | % | 97 |
| Mieszkańców objęci systemem selektywnej zbiórki odpadów | % | 100 |
| Zebrane odpady | kg/rM | 370,93 |
| Odzysk surowców wtórnych | kg/rM | 24,95 |
| Likwidacja dzikich wysypisk (odpadów z wysypisk) | m3 | brak dzikich wysypisk |
| Liczba ścieżek rowerowych zbudowanych w ciągu ostatnich 5 latach | km | 28,677 |
| Ilość terenów zielonych | ha | 3832 |
| Obszary Natura 2000 (na terenie gminy) | % | - |

| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | szt. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | ha | 3,4436 |
| Przebudowane / wyremontowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | szt. | 1 |
|  | ha | 0,2415 |
| Parki i skwery | szt. | 54 |
|  | ha | 99,5 |
| Lasy miejskie | ha | 95,9 |
| Liczba nowych nasadzeń | szt. | 1778* |
| Tereny objęte ochroną | ha | 534,15 |
| Parki narodowe | szt. | - |
|  | ha | - |
| Rezerwaty przyrody | szt. | 2 |
|  | ha | 371,3 |
| Parki krajobrazowe | szt. | - |
|  | ha | - |
| Obszary chronionego krajobrazu | szt. | 1 |
|  | ha | 95,9* |
| Pomniki przyrody | szt. | 76 |
| Stanowiska dokumentacyjne | szt. | - |
| Użytki ekologiczne | szt. | 9 |
|  | ha | 26,6 |
| Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | szt. | 1 |
|  | ha | 10,32 |

*Wysadzono dodatkowo 5.400 szt  roślin cebulowych, 10 szt. pnączy oraz 647 szt bylin

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

Kontrole przestrzegania i stosowania w latach 2007–2008 przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta, przez pracowników Urzędu Miasta Koszalina – zgodnie z art. 379 i 380 Ustawy z 22.04.01r. (z późniejszymi zmianami) Prawo ochrony środowiska – tabela poniżej.

- Kontrole przestrzegania i stosowania w latach 2007 – 2008 przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta Koszalina.

| Wyszczególnienie | Liczba kontroli | Dokumenty, gdzie zapisano zalecenia |
| --- | --- | --- |
| Gospodarka odpadami | 90 | Decyzje administracyjne |
| Ochrona powietrza | 70 | Decyzje administracyjne, postanowienia, pisma, pouczenia |
| Hałas | 11 | Decyzje administracyjne, postanowienia, pisma |
| Gospodarka ściekowa |  |  |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

# Podsumowanie

Raport niniejszy opracowano jako realizację wymogu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), nakładającego obowiązek sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy gminy, które przedstawia się radzie gminy.

Raport niniejszy z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta Koszalina został wykonany za okres: od 1.01.2007r. do 31.12.2008r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji Programu ochrony środowiska w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż stopień realizacji zadań zaplanowanych jest na poziomie zaawansowanym, większość zadań została wykonana. Zadania zaplanowane jako długoterminowe są w realizacji. Na wykonanie zadań wydatkowano środki budżetu miasta, gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również pozyskano środki finansowe z zewnątrz (m.in. fundusze ochrony środowiska, fundusze UE).

Z danych zamieszczonych w niniejszym Raporcie wynika, iż realizacja Programu przebiega prawidłowo, a osiągane rezultaty są zasadniczo zgodne z założeniami Programu.

Z diagnozy stanu środowiska na terenie miasta wynika, iż stan czystości środowiska w latach 2007 – 2008 jest dobry, nie ulega zmianom. W celu utrzymania i dalszej poprawy tego stanu rzeczy miasto podejmuje działania, m.in.: rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, usprawnia system uciepłownienia, wprowadza ekologiczne źródła energii, rozbudowuje i usprawnia system gospodarki odpadami (z zagospodarowaniem odpadów w oparciu o Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie), ponosi nakłady na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej oraz edukację ekologiczną. Efekty tych działań w postaci, m.in. poprawy stanu czystości wód powierzchniowych, stanu powietrza powinny być widoczne w najbliższych latach. W latach 2007-2008 nie stwierdzono przypadków zdarzeń o charakterze poważnych awarii, powodujących zanieczyszczenie środowiska.

Miasto Koszalin prowadzi politykę rozwoju zrównoważonego. Przyjmuje się dla Koszalina ekorozwój, jako najbardziej optymalny kierunek gospodarczego i przestrzennego rozwoju Miasta; wynika to z podstawowych wartości lokalnego środowiska przyrodniczego:

1) dobrze zachowane zasoby użytkowe przyrody ożywionej i atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe (rzeźba terenu, wody, lasy);

2) czystość podstawowych elementów środowiska (powietrza atmosferycznego, gleb, szaty roślinnej);

3) zaawansowany stopień procesu redukcji istniejących zanieczyszczeń (realizacja oczyszczalni ścieków w Jamnie, realizowany program uciepłownienia Miasta, rozbudowywany system gospodarki odpadami, wydajne ujęcia wysokiej jakości wody pitnej).

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Miasta Koszalina (art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), powinna nastąpić w roku 2011. W przypadku modyfikacji systemu gospodarki odpadami na terenie miasta, może wystąpić konieczność wcześniejszej aktualizacji Planu gospodarki odpadami (przed rokiem 2011), który jest integralną częścią Programu ochrony środowiska, co powoduje konieczność aktualizacji Programu.

Do opracowania aktualizacji Programu niezbędne będzie wykorzystanie niniejszego Raportu.