Załącznik do Uchwały Nr XXI/208/2008

Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 20 marca 2008r.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Z TERENU MIASTA KOSZALINA

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	3

2	Cel i zadania Programu	5

3	Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	6

4	Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	9

4.1	Szkodliwość azbestu	9

4.2	Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest	11

5	Diagnoza stanu istniejącego, bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Koszalina	11

6	Założenia i uwarunkowania realizacji Programu	16

6.1	Założenia Programu	16

6.2	Uwarunkowania realizacji Programu	18

7	Monitoring realizacji Programu	19

8	Harmonogram realizacji Programu	21

9	Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Koszalina w okresie 2008 - 2032	23

10	Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych	26

11	Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	30

12	Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających 
na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest	32

Załącznik nr 1  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) - wzór	35

Załącznik nr 2  Informacja o wyrobach zawierających azbest 
i miejscu ich wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór	37

Załącznik nr 3  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór	38

Załącznik nr 4  Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – (przykładowe wnioski)	39

Załącznik nr 5  Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest	40

Załącznik nr 6  Stan prawny – regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest	41

# Wstęp

W dniu 14 maja 2002r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA). Program ten powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki, w której RM zobowiązano do opracowania programu zmierzającego 
do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten minerał.

Podstawowe cele KPUA to oczyszczenie terytorium kraju z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu 
na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Opracowanie programu usuwania azbestu stanowi jedno z zadań samorządu gminnego określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.

W niniejszym „Programie usuwania azbestu z terenu Miasta Koszalina na lata 2008-2011 
z perspektywą na lata 2012-2032” zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunków zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływu na zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowe ilości wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie miasta oraz obliczono szacunkowy koszt ich usunięcia i unieszkodliwienia. Niniejszy Program ma na celu również zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami, aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego. W Programie wskazano także możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych. Przystępując 
do opracowania przedmiotowego dokumentu przyjęto założenie, iż będzie on obejmował okres od 2008 do 2032, zgodnie z KPUA, który przewiduje usunięcie wyrobów zawierających azbest do roku 2032. Zgodnie z KPUA podzielono ww. okres na podokresy, z których pierwszy obejmuje lata 2008 – 2011. W tych ramach czasowych obowiązuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 - w oparciu, o który można starać się o pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W okresie tym, mianowicie w latach 2008-2011, będzie należało usunąć z terenu Miasta Koszalina wyroby zawierające azbest zakwalifikowane do pierwszego stopnia pilności, stwarzające najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi – zarówno mieszkańców miasta, jak również turystów czasowo przebywających na jego terenie, głównie w sezonie letnim. Wyroby I stopnia pilności stanowią większość elementów zawierających azbest, bo około 56 % - jak wynika z uzyskanych danych z przeprowadzonej inwentaryzacji. Stąd w okresie ww. przewidywane jest poniesienie największych kosztów, w stosunku do całego okresu programowanego, co przedstawiono 
w harmonogramie realizacji zadań, w dalszej części opracowania.

Program niniejszy podlegać będzie aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy prawne, sukcesywną realizację postawionych zadań i konieczność określenia kolejnych oraz z uwagi 
na możliwości pozyskiwania środków finansowych. W odniesieniu do ram czasowych KPUA przewiduje się aktualizację niniejszego Programu po roku 2011. Program zostanie poddany aktualizacji, m.in. 
o: obowiązujące przepisy, dane dotyczące ilości wyrobów azbestowych z uwzględnieniem ilości usuniętych z terenu miasta, możliwości pozyskania funduszy na usuwanie azbestu w kolejnym okresie programowania.

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu 
do środowiska może on pozostawać tam przez setki lat.

Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich stu latach. Służył on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. W handlu stosowano powszechnie trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit „azbest niebieski” – ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle, należy do grupy amfiboli jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny, najwcześniej wycofany z użytkowania – w latach 80-tych,

- amozyt – „azbest brązowy” – należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem, ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z chryzotylem, nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często 
w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl – „azbest biały” – przedstawiciel grupy serpentynu, najczęściej z azbestów stosowany 
w produkcji wyrobów azbestowo – cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Trwałość płyt azbestowo - cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. Pękające wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Dlatego władze samorządowe Miasta Koszalina, mając na uwadze zdrowie mieszkańców, poprawę potencjału turystycznego miasta oraz wymogi prawne, podejmują działania w kierunku likwidacji wyrobów zawierających azbest występujących na podległym terenie.

W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” z uwagi na brak w kraju szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, wszystkie dane liczbowe ujęto szacunkowo. Według nich, na terenie kraju znajduje się około 15 500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14 900 tys. ton płyt azbestowo-cementowych (1 351 500 tys. m2) oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych.

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów (eternit falisty 
i płaski), płyt elewacyjnych i balkonowych, rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i hamulców do wind, różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów centralnego ogrzewania, ognioodpornych kocy azbestowych.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestem są włókniste odmiany minerałów, występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, 
a także elastyczność był szeroko stosowany od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych.

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących, m.in. ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych stosowanych przede wszystkim 
w budownictwie określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało 
to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną, tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka). Doświadczenia wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane - co 5 – 7 lat praktycznie mogą być praktycznie użytkowane ponad 30 lat, w związku z czym terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032r. Przy założonym okresie usuwania do roku 2032 wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego też istotne jest ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest (stopnia pilności usuwania).

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002r. nakłada na gminy następujące zadania:

- opracowanie Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”.

# Cel i zadania Programu

Cel i zadania niniejszego Programu usuwania azbestu z terenu Miasta Koszalina są zgodne 
z KPUA, a mianowicie:

- przedstawienie oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne,

- podniesienie świadomości społecznej odnośnie zagrożeń powodowanych przez wyroby zawierające azbest,

- wskazanie możliwości pozyskania funduszy na usunięcie wyrobów zawierających azbest,

- zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- określenie harmonogramu zadań oraz oszacowanie kosztów likwidacji wyrobów azbestowych 
z terenu miasta.

Ponadto docelowym założeniem niniejszego Programu jest:

- oczyszczenie obszaru miasta z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom miasta w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W Programie zawarte zostały:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie miasta,

- szacunkowe koszty usuwania płyt azbestowo – cementowych,

- propozycje udzielenia przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji Programu.

Zgodnie z KPUA zakłada się usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina najpóźniej do 2032 roku. W ramach Programu założono realizację zadań, tj.:

- oczyszczenie terenu miasta z wyrobów azbestowych,

- utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest - prowadzenie i aktualizowanie ww. bazy danych,

- zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie miasta,

- organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu, edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,

- mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej,

- odbiór odpadów azbestowych przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie zezwolenia,

- podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest (w miarę posiadanych funduszy),

- przeznaczenie części środków finansowych z gminnego funduszu ochrony środowiska, budżetu na realizację Programu,

- pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymianę wyrobów i elementów zawierających azbest,

- usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Miasta,

- przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest,

- monitoring usuwania azbestu ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu 
i unieszkodliwiania oraz monitoring realizacji Programu

- okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu,

- uwzględnienie w aktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami zadań wynikających 
z niniejszego Programu.

Oczyszczenie terenu miasta z wyrobów zawierających azbest spowoduje stopniowe zmniejszenie 
i docelowo wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta, a jednocześnie wpłynie 
na poprawę potencjału turystycznego oraz podniesienie walorów i jakości środowiska na obszarze miasta.

Realizacja Programu przyczyni się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Koszalina. Zadaniem wyjściowym realizacji Programu była  inwentaryzacja wyrobów azbestowych i uzyskanie stosownych informacji, określonych 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – dotyczących miejsc, rodzaju i ilości zabudowanych wyrobów zawierających azbest. Ustalenia niniejszego Programu zostały uwzględnione w Planie gospodarki odpadami miasta Koszalina na lata 2008-2011. Program stanowi podstawę pozyskiwania środków pomocowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest i oczyszczanie terenu miasta z azbestu.

# Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Azbest są to naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentyny – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowy.

Budowa chemiczna minerałów azbestowych:

chryzotyl Mg6[(OH)8Si4O10],   krokidolit Na2(Mg,Fe)3Al2[(OH)Si4O11]2,   amozyt (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2, antofyllit (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2,   tremolit Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2,   aktynolit Ca2(Mg,Fe)5[(OH)Si4O11]2.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, tj.:

- niepalność - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli 930-1150°C.

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna,

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),

- dobre właściwości sorpcyjne.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

- Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez 
co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCV oraz materiały i wykładziny cierne.

- Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”. Zawierają poniżej 20% azbestu. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane 
i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest i kierunki wykorzystywania azbestu podano w tabelach poniżej.

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Płyty azbestowo – cementowe faliste | Pokrycia dachowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie | Ściany osłonowe, działowe, okładziny zewnętrzne, osłona ścian i przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych, chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| Płyty azbestowo – cementowe płaskie typu „karo” | Pokrycia dachowe, okładziny zewnętrzne |
| Płyty azbestowo – cementowe autoklawizowane płaskie „acekol”, „kolorys” | Okładziny zewnętrzne, osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ściany działowe |
| Płyty azbestowo – cementowe konstrukcyjne ogniochronne | Osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych, izolacja urządzeń grzewczych |
| Rury azbestowo – cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | Przewody wodociągowe i kanalizacyjne, rynny spustowe zsypów na śmieci, przewody kominowe |
| Otuliny azbestowo – cementowe | Izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| Kształtki budowlane azbestowo – cementowe | Przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony rurociągów ciepłowniczych, osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| Masy azbestowe natryskowe | Izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych, przegród budowlanych, izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

| Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby azbestowo - cementowe | Płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30 % | Pokrycie dachowe, elewacje, wodociągi i kanalizacje | Ogniotrwałość, odporność na korozję i gnicie, wytrzymałe mechanicznie, lekkie, trwałe, nie wymagają konserwacji |
| Wyroby izolacyjne | Wata, włóknina, sznury, tkanina termoizolacyjna, taśmy | 75-100% | Izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, ubrania i tkaniny termoizolacyjne | Odporne na wysoką temperaturę, trwałe |
| Wyroby uszczelniające | Tektura, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione | 75-100% | Uszczelnienia narażone na wysoką temperaturę, wodę i parę, kwasy i zasady, oleje, gazy spalinowe | Odporność na wysokie temperatury, wytrzymałość na ściskanie, dobra elastyczność, odporność chemiczna |
| Wyroby cierne | Okładziny cierne, klocki hamulcowe | 30 % | Elementy napędów | Chroni elementy przed przegrzaniem |
| Wyroby hydro- izolacyjne | Lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe | 20-40 % | Materiały stosowane w budownictwie |  |
| Inne | Materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji, wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych, produkcja masek przeciwgazowych |  | Stosowany w różnych przemysłach |  |

Źródło: www.ciop.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne o kodach:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach gospodarki:

Budownictwo Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit, czyli płyty dachowe faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu, płyty prasowane- płaskie 
o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO - dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe, kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne 
i dymowo-spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym (płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A, PŻ/3W i PŻ 3/A/S). Azbest mógł być stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych i ściennych strychów, piwnic , dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Były one indywidualnie dobierane do obiektów, z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych.

Energetyka Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), 
a także w uszczelnieniach urządzeń poddawanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe). Wyroby zawierające azbest umiejscawiane były w: kominach o dużej wysokości (dylatacje wypełnione sznurem azbestowym), chłodniach kominowych (płyty azbestowo-cementowe 
w zraszalnikach i obudowie wewnętrznej chłodni), chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), rurach odprowadzających parę, zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej 
ze sznura azbestowego).

Transport Azbest stosowano przy termoizolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w elektrowozach, wagonach (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach rozdzielczych, elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w uszczelkach, elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie oraz 
w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności 
na wysoką temperaturę.

Azbest jest wyrobem twardym, nieuszkodzony nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z emisją włókien do powietrza. Problem szkodliwości takich wyrobów zaczyna istnieć 
z chwilą pojawienia się jakichkolwiek ich uszkodzeń. Destrukcja płyt może być powierzchniowa jak również obejmować głębsze partie materiału z azbestem i być wynikiem oddziaływania czynników atmosferycznych oraz ingerencji człowieka. Na naruszenie i niszczenie struktury płyt (głównie powierzchniowej) duży wpływ mają warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza atmosferycznego. W wyniku przemarzania płyt w okresie zimowym i silnego nagrzewania płyt 
w okresie letnim, połączonego z okresowymi szokami termicznymi spowodowanymi opadami deszczu dochodzi do erozji płyt, tworzenia się na powierzchni wżerów, odpryskiwania warstw materiału zawierającego azbest i w mniejszym stopniu pękania płyt na całej grubości. Zjawisko to przyspieszane jest dodatkowo przez kwaśne deszcze występujące głównie na terenach przemysłowych. W wyniku oddziaływania tych czynników dochodzi do kruszenia materiału, osłabienia więzi włókien z matrycą i 
w efekcie końcowym do emisji włókien azbestu do powietrza. Płyty takie cechują się nierówną powierzchnią i łatwym odspajaniem kolejnych warstw materiału, nawet pod wpływem niezbyt silnych oddziaływań mechanicznych. Drugim rodzajem uszkodzeń płyt dachowych i elewacyjnych są ich pęknięcia, odłamania naroży, wykruszenia krawędzi, dziury. Uszkodzenia te powstają na skutek oddziaływania czynników mechanicznych, takich jak np. uderzeni twardymi przedmiotami lub odłamana. Również błędy w montażu płyt mogą być przyczyną powstawania uszkodzeń 
np. przybijanie ich gwoździami bez uprzedniego wywiercenia otworów w płycie, brak odstępów dylatacyjnych. Powoduje to destrukcję materiału z azbestem (pęknięcia). Efektem uszkodzeń jest odrywanie elementów płyt, które zalegają wokół obiektów i stanowią poważne źródła emisji włókien azbestowych do otoczenia, będącej wynikiem rozkruszania fragmentów płyt np. przez bawiące się nimi dzieci lub przejeżdżające pojazdy.

Zamienniki azbestu. Sztuczne włókna mineralne wprowadzane są na coraz szerszą skalę jako zamienniki azbestu. Wyroby oferowane są w postaci luźnej, jak również w postaci mat, płyt, taśm, sznurów, szczeliw, tektury i papieru. Wyroby charakteryzują się dobrymi właściwościami izolacyjnymi (termicznymi, elektrycznymi i akustycznymi) oraz odpornością na czynniki chemiczne. Dostępne zamienniki azbestu to: erionit, wollastonit, attapulgit, sepiolit.

# Szkodliwość azbestu i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

## Szkodliwość azbestu

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione drogą wziewną do płuc. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane 
do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możności obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie (np. piły, wiertarki), wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu 
i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność 
i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według wcześniej przygotowanego planu. Oddychanie powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc (najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez azbest), międzybłoniaka opłucnej 
i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości). Zachorować mogą osoby, które miały kontakt 
z azbestem ze względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu, jak też osoby narażone na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o dużym stężeniu włókien azbestowych. Nieznana jest minimalna ilość pyłu azbestowego, która wywołuje choroby. Wiadomo natomiast, że im więcej włókien azbestu jest wdychanych, tym większe jest ryzyko choroby. Choroby mogą wystąpić nawet po 30 latach od momentu kontaktu 
z pyłem azbestowym. Pierwsze objawy mogące sygnalizować chorobę to, m.in. ból w klatce piersiowej, silny kaszel, duszności.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone są na liście czynników rakotwórczych stanowiącej załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.09.1996r. (Dz.U. Nr 121, poz. 571) w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dla uniknięcia problemów chorobowych nie należy przebywać w miejscach, w których powietrze jest znacznie zanieczyszczone. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych 
do niedawna będących w powszechnym użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia – stałej obecności zmiennych na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują w nieco wyższych poziomach. Wyróżniamy trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących wyroby azbestowe; również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów 
i materiałów zawierających azbest,

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów,

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej 
i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX w. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i arodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 µm przenoszone są łatwiej i docierają 
do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube o średnicy powyżej 5 µm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzolitu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tzn. takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 µm, mają grubość mniejszą od 3 µm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3:1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane 
w górnych partiach układu oddechowego w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz 
ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie za sobą ryzyko zdrowotne. Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych, powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej,

- zmiany opłucnej – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe, powodują ograniczenie funkcjonowania płuc, zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli 
i międzybłoniaka opłucnej,

- rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli.

Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest 
to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów.

Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 włókien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych. Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach, Łodzi. Na obszarze miasta Koszalina nie prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na tym terenie. Nie ma w Polsce dokładnych danych dotyczących liczby osób w przeszłości narażonych zawodowo oraz w przeszłości i obecnie narażonych środowiskowo. Nadal istnieje skażenie środowiska pyłem azbestu pochodzącym z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów – szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nadal ma miejsce pylenie - 
w coraz większym stopniu – z uszkodzonych powierzchni płyt na dachach i elewacjach budynków.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonej 
na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności.

Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest samodzielnie lub przez nieprofesjonalne firmy, zwiększa zagrożenie mieszkańców pyłem azbestowym. Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu obniżenia zachorowalności i zgonów spowodowanych azbestem,

- powołania Ośrodka referencyjnego dla badań i oceny ryzyka zdrowotnego.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO, jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. W związku z tym zastępowanie rur azbestowo – cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

## Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest

Demontaż pokryć azbestowo - cementowych jest ściśle regulowany przepisami prawnymi. Według obowiązującego prawa prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, związanej z odpadami niebezpiecznymi. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego. Wykonawca prac polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon,

- umieszczenia tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony",

- zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu.

Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie powyższego wymaga:

- nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem 
i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (łamania, kruszenia, cięcia, szlifowania itp.), tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania odpadów. Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych. Obowiązek usuwania odpadów zawierających azbest ciąży na właścicielu nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co uniemożliwia większości właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z usuwaniem azbestu. Jednym ze sposobów przyspieszenia procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest, jest pomoc 
w sfinansowaniu np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym odpadów.

# Diagnoza stanu istniejącego, bilans masowy wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Koszalina

Koszalin – miasto na prawach powiatu, położony jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednie otoczenie Koszalina stanowią gminy: Mielno, Będzino, Sianów, Manowo, Świeszyno, Biesiekierz, które wchodzą w skład koszalińskiego powiatu ziemskiego.

Rys. 1. Położenie miasta Koszalina na tle województwa zachodniopomorskiego

Rys. 2. Położenie miasta Koszalina na tle powiatu koszalińskiego ziemskiego

Powierzchnia Koszalina wynosi 83,32 km2. Na 1 km2 powierzchni miasta przypada średnio około 1,26 tys. osób. Liczba mieszkańców miasta w okresie 1995–2005r. z perspektywą do roku 2015 przedstawiona została w tabeli poniżej.

| Miasto KOSZALIN liczba mieszkańców (tys.) | 1995 r. | 2000 r. | 2005 r. | 2010 r. | 2015 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111,480 | 111,618 | 107,886 | 106,4 | 103,5 |

Miasto Koszalin stanowi największy ośrodek gospodarczy i kulturalny na Pomorzu Środkowym. Jest korzystnie położone w stosunku do szlaków komunikacyjnych jak i do morza, 
od którego oddalone jest o około 11 km w układzie komunikacyjnym. Położenie miasta w strefie nadmorskiej i w bezpośredniej bliskości dużego przymorskiego jeziora Jamno sprzyja rozwojowi różnych form turystyki i rekreacji, zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Przez Koszalin przebiegają trasy tranzytowe łączące Niemcy z Kalingradem, Litwą i Białorusią.

Na terenie miasta Koszalina przeprowadzona została inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2006r. Zestawienie danych uzyskanych w wyniku ww. inwentaryzacji zamieszczono w tabelach poniżej oraz w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych sporządzona została zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Zgodnie 
z rozporządzeniem: właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przedkłada i corocznie aktualizuje (w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku) Wojewodzie informację. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Prezydentowi Miasta.

Szczegółowe zestawienie ilościowe wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych 
na terenie miasta Koszalina – zamieszczono w załączeniu do niniejszego opracowania wraz 
z wykonanym szczegółowym bilansem masowym.

W tabelach poniżej przedstawiono podsumowania opracowane na podstawie danych uzyskanych z ww. inwentaryzacji wraz z bilansem masowym.

| Obiekty zinwentaryzowane z wyrobami zawierającymi azbest | Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych (m²) | Masa płyt azbestowo-cementowych (Mg) |
| --- | --- | --- |
| Obiekty należące do instytucji i jednostek organizacyjnych razem: | 46445,45 | 510,9 |
| Obiekty należące do osób prywatnych razem: | 24509,10 | 269,6 |
| Obiekty z wyrobami zawierającymi azbest razem: | 70954,55 | 780,5 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 2007r.

| Obiekty zinwentaryzowane z wyrobami zawierającymi azbest | Powierzchnia płyt azbestowo-cementowych (m²) | Masa płyt azbestowo-cementowych (Mg) |
| --- | --- | --- |
| Zabudowa wielokondygnacyjna | 35481,82 | 390,3 |
| Zabudowa niska | 35472,73 | 390,2 |
| Razem: | 70954,55 | 780,5 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 2007r.

Płyty azbestowo-cementowe na terenie miasta Koszalina stanowią głównie eternit falisty 
i płaski w ilości zinwentaryzowanej na 70954,55 m2 pokrywający dachy oraz elewacje budynków mieszkalnych, gospodarczych obiektów należących zarówno do jednostek organizacyjnych i instytucji, jak również osób prywatnych.

Na terenie miasta Koszalina nie przewiduje się wzrostu ilości wyrobów zawierających azbest 
z uwagi na obowiązujący całkowity zakaz ich stosowania. Ilość tych wyrobów będzie sukcesywnie malała w związku z ich stopniowym usuwaniem, które zakończone zostanie najpóźniej do roku 2032 (po całkowitym oczyszczeniu terenu miasta z ww. wyrobów).

Na terenie miasta Koszalina, z uwagi na charakter tego obszaru, powstawać będą odpady zawierające azbest przede wszystkim związane z budownictwem – głównie różnego rodzaju płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane do pokryć połaci dachowych oraz elewacji budynków.

Odpady zawierające azbest będą powstawać na terenie Miasta Koszalina w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych lub remontowych budynków mieszkalnych, gospodarczych, tj. przy wymianie pokryć dachowych i elewacji z płyt azbestowo – cementowych.

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego są trzy składowiska przyjmujące odpady azbestowe:

- składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm. Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp. z o.o. 
w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19,

- składowisko odpadów w Sianowie (Zakład Odzysku Odpadów), zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5,

- składowisko odpadów w Marianowie ul. Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. (azbest składowany jest tu po przekształceniu w procesie zestalania - pod kodem 19 03 06)

Wydzielenie kwatery do składowania odpadów azbestowych w użytkowanym od 2005r. Zakładzie Gospodarki i Utylizacji Odpadów w miejscowości Leszczyn-Kalina gm. Rymań (powiat kołobrzeski) zostało zaplanowane na 2007 rok.

W niniejszym Programie uwzględniono „zasadę bliskości” wyrażoną w ustawie 
o odpadach. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251), odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu powstawania, powinny być przekazane do unieszkodliwiania w najbliższym składowisku do tego przeznaczonym.

Z ww. instalacji znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego najbliżej 
w stosunku do miasta Koszalina oddalone o średnio 15 km:

- składowisko odpadów w Sianowie z kwaterą na odpady azbestowe, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5.

Pojemność użytkowa ww. kwatery wynosi około 4000m3.

Lokalizacja Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie, Łubuszan 80 - zgodna z zasadą „bliskości” określona została w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadmi dla Województwa Zachodniopomorskiego (WPGO) jako regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Zgodnie z powyższym odpady azbestowe usuwane z terenu miasta Koszalina należy kierować do w/w ZOO Sianów. Cena brutto za składowanie odpadów azbestowych wynosiła w 2007r.  ok. 430 zł/Mg.

Z uwagi na odległość tej instalacji od miasta - koszty usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Koszalina do ZOO Sianów są najniższe (w porównaniu do innych eksploatowanych składowisk odpadów azbestowych). Koszty obliczono w dalszej części niniejszego Programu.

Wyposażenie ZOO w Sianowie:

- kompostownia pryzmowa odpadów biodegradowalnych i komunalnych osadów ściekowych,

- sortownia odpadów frakcji suchej,

- linia do demontażu i odzysku odpadów wielkogabarytowych;

- wydzielona kwatera do składowania odpadów zawierających azbest;

- składowisko odpadów komunalnych;

- instalacja do wykorzystania biogazu.

Masa odpadów azbestowych prognozowana do wytworzenia z terenu miasta Koszalina  (obliczenia w oparciu o wskaźniki z KPUA i dane z inwentaryzacji) wynosi 780,5 Mg.

Objętość odpadów azbestowych prognozowana do wytworzenia z terenu miasta Koszalina (obliczenia w oparciu o wskaźniki z KPUA i dane z inwentaryzacji):

780,5 Mg : 0,82 Mg/m3 = 951,8 m3

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż kwatera składowania odpadów azbestowych w ZOO Sianów ma możliwość przyjęcia do unieszkodliwienia odpadów azbestowych prognozowanych 
do usunięcia z terenu miasta Koszalina.

Budowa nowej kwatery na odpady azbestowe w ZOO Sianów będzie konieczna po 2012r. 
z uwagi na wyznaczony w WPGO regionalny charakter tej instalacji.

Obecnie eksploatowana kwatera zabezpiecza zapotrzebowanie miasta Koszalina w zakresie unieszkodliwienia wszystkich zinwentaryzowanych na terenie miasta wyrobów zawierających azbest 
po ich usunięciu.

Odpady azbestowe są usuwane, transportowane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia. Wykaz firm posiadających zezwolenie na świadczenie takich usług na terenie miasta Koszalina zamieszczono w załączeniu do niniejszego opracowania.

Z przeprowadzonej na terenie miasta Koszalina inwentaryzacji obiektów i instalacji zawierających azbest wynika, iż łączna ilość prognozowanych tu do wytworzenia odpadów azbestowych wynosi: 780,5 Mg. Na podstawie uzyskanych danych można ocenić stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 4, poz. 71) oraz zebrać informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Stopnie pilności usuwania oszacowanych ilości wyrobów zawierających azbest zamieszczono w tabeli poniżej (kart obiektów).

W przypadku demontażu ww. wyrobów powstaną odpady zawierające azbest. W dalszej części Programu obliczono koszty związane z ich usunięciem z terenu miasta i unieszkodliwieniem.

W celu zakwalifikowania wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Odpowiednie zabezpieczenie wyrobów (np. pomalowanie pokryć dachowych z eternitu) pozwoli na obniżenie stopnia pilności ich usunięcia w przyszłości. Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych na terenie miasta Koszalina przestawiono w tabeli poniżej.

| Stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie miasta Koszalina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stopień pilności* | Masa [Mg] | Udział** [%] |
| I stopień pilności >65 punktów | 437,6 | 56,1 |
| II stopień pilności 40-60 punktów | 303,9 | 38,9 |
| III stopień pilności <35 punktów | 39 | 5,0 |
| Razem: | 780,5 | 100 |

Źródło: Oprac. na podstawie danych z inwentaryzacji z Urzędu Miejskiego w Koszalinie (**założenia szacunkowe)

* zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 4, poz. 71

- I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

- II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku,

- III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat.

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni i masy płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie miasta Koszalina w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy i stopnie pilności usuwania.

| Typ zabudowy / Stopnie pilności | I Powierzchnia (m2) | II Powierzchnia (m2) | III Powierzchnia (m2) | Razem Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielokondygnacyjna | 20375,00 | 12420,00 | 0,00 | 32795,00 |
| Niska | 16397,20 | 13117,80 | 3279,41 | 32794,41 |
| Razem | 36772,2 | 25537,8 | 3279,41 | 65589,41 |
| w tym obiekty wł. miasta: | 1288,71 | 364,35 | 0,00 | 1653,06 |

Źródło: Oprac. na podstawie danych (2007r.) z inwentaryzacji z Urzędu Miasta Koszalina

| Typ zabudowy / Stopnie pilności | I Masa (Mg) | II Masa (Mg) | III Masa (Mg) | Razem Masa (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielokondygnacyjna | 242,5 | 147,8 | 0,0 | 390,3 |
| Niska | 195,1 | 156,1 | 39,0 | 390,2 |
| Razem | 437,6 | 303,9 | 39 | 780,5 |
| w tym obiekty wł. miasta: | 15,3 | 4,3 | 0,0 | 19,6 |

Źródło: Oprac. na podstawie danych (2007r.) z inwentaryzacji z Urzędu Miejskiego w Koszalinie

# Założenia i uwarunkowania realizacji Programu

## Założenia Programu

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Koszalina będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się Władzom Miasta. Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

1. Utworzenie oraz aktualizacja bazy danych o lokalizacji i ilości istniejących wyrobów zawierających azbest

Podstawą dla opracowania Programu była przeprowadzona na terenie miasta Koszalina inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

2. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego 
ich usuwania i unieszkodliwiania

W ramach edukacji mieszkańców na stronach internetowej Urzędu Miasta utworzona została „zakładka tematyczna”, w której bieżąco prezentowane są:

- informacje o aktach prawnych dotyczących obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

- informacje o działaniach podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,

- aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest 
i transport powstałych odpadów.

3. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

- system edukacji w zakresie szkodliwości i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek 
na usunięcie pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: demontażu i załadunku na terenie nieruchomości, transportu i unieszkodliwiania w kwaterze odpadów azbestowych,

- bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji Programu,

- udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

4. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym w usuwaniu odpadów zawierających azbest

W przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia w budżecie lub gminnym funduszu ochrony środowiska własnych częściowo dofinansuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj.: rozbiórki pokrycia dachowego, demontażu elewacji (płyt azbestowo - cementowych),  załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, składowania odpadów zawierających azbest. Wielkość dofinansowania oraz ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrznych. Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok kalendarzowy. Demontażem i odbiorem odpadów zawierających azbest mogą zajmować się kompetentne firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Wszystkie czynności związane z demontażem, załadunkiem i transportem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu).

5. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu

Urząd Miasta może podjąć starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Fundacji EkoFundusz i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania azbestu z terenu miasta.

6. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymianę pokryć dachowych i elewacji

Urząd udzieli w miarę możliwości pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, przedsiębiorcom, na wymianę elementów zawierających azbest.

7. Eliminacja powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do społeczeństwa związane z postępowaniem 
z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich” wysypisk tych odpadów.

- Monitoring występowania „dzikich” wysypisk – na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich” wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

8. Oczyszczanie terenu miasta z wyrobów zawierających azbest; usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej

Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

9.  Bieżący monitoring realizacji Programu

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta w kolejnych latach realizacji Programu, tj.: ilości usuniętych i unieszkodliwionych w danym roku odpadów zawierających azbest, ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do usunięcia. Wskaźniki monitorowania Programu zamieszczono w tabeli poniżej.

10. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację 
po roku 2011 celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

## Uwarunkowania realizacji Programu

Uwarunkowania prawne realizacji Programu z analizą przepisów zamieszczono w załączeniu do Programu. Najistotniejsze z nich to:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085),

- ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).

Dyrektywa 87/217/EWG w sprawie zapobiegania i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska azbestem wprowadza obowiązek zapobiegania emisji azbestu do powietrza, wody i gleby, poprzez jej zmniejszenie u źródła. W przypadku odpadów składowanych zaleca takie ich zabezpieczenie aby nie doszło do uwalniania azbestu ze składowiska.

W Polsce zaprzestano od 1985r. stosowania azbestu krokidolitowego. Od dnia 19 czerwca 1997 r. obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Od 14 maja 2002r. obowiązuje 30 letni Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Największe zanieczyszczenie pyłem azbestu może nastąpić podczas źle prowadzonych prac remontowych w obiektach zawierających azbest. Stąd ważne jest przestrzeganie wszelkich procedur określonych w przepisach i zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku pracy wynosi:

a) pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu

–pył całkowity 1 mg/m3

–włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

b) pyły zawierające krokidolit

–pył całkowity 0,5 mg/m3

–włókna respirabilne 0,2 włókien w cm3

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku, są zamieszczone w wielu aktach prawnych. Podstawowym jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, która zakazuje:

- wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- produkcji wyrobów zawierających azbest,

- obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi, z wyjątkiem azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych do celów specjalnych (art. 1 ust. 3 ustawy).

Mimo kilku lat obowiązywania szczegółowych przepisów tylko w niewielkim stopniu zostały wykonane oceny stanu obiektów z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest.

Usuwanie, demontaż wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z przepisami i wytycznymi podanymi w dalszej części Programu.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi: ustawą z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

Z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest proces powstawania odpadów. Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. W Programie założono usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. i podzielenie tego 30-letniego okresu na 3 podokresy. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie zgodnie z ww. ustawą o odpadach.

Warunkiem skutecznej realizacji Programu będzie sukcesywne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych.

# Monitoring realizacji Programu

Interdyscyplinarność Programu powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek 
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania będą realizowane na trzech poziomach:

- centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki i w strukturze ministerstwa Główny Koordynator KPUA,

- wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa,

- lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Niezbędnym elementem skutecznego zarządzania Programem na poziomie lokalnym – miasta Koszalina - jest współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu oraz monitoring i kontrola stopienia realizacji Programu.

Należy zaznaczyć, że Program powinien być realizowany przez istniejące struktury samorządu  i nie powodować tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym elementem wspierającym założenia Programu będzie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytutami naukowymi, mediami oraz lokalnymi centrami edukacji ekologicznej.

Według KPUA do zadań szczebla lokalnego (samorządu gminnego) należy:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia 
na ekspozycję azbestu,

| Wskaźniki monitorowania Programu usuwania azbestu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | j.m. |
| A. | Wskaźniki efektywności realizacji Programu i zmiany presji na środowisko |  |
| 1. | Ilość usuniętych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest | Mg/rok |
| 2. | Stopień usunięcia azbestu (procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją Programu) | % |
| 3. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w danym roku | % |
| 4. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 5. | Ilość i powierzchnia „dzikich” wysypisk odpadów zaw. azbest | szt., ha |
| B. | Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji Programu | opis |
| 2. | Ilość wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ad. zadań wynikających z Programu | szt. |
| 3. | Ilość, skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnych | szt. / opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji Programu. Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

# Harmonogram realizacji Programu

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Z TERENU MIASTA KOSZALINA NA LATA 2008 – 2032

| Lp. | Zadania | Termin realizacji, lata Jednostki realizujące |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 – 2011 | 2012 – 2021 | 2022 – 2032 |
| 1. | Utworzenie i obsługa bazy danych. | Urząd Miasta |  |  |
| 1.1. | Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych | 2008-2011r. Urząd Miasta |  |  |
| 2. | Uchwalenie „Programu usuwania azbestu...” | Urząd Miasta |  |  |
| 3. | Działania informacyjno – edukacyjne. Prowadzenie akcji informacyjnej nt. postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobu ich usuwania, wpływu azbestu na organizm ludzki. | Urząd Miasta, Organizacje pozarządowe PGK CEE |  |  |
| 3.1. | Przekazywanie informacji na temat firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest |  |  |  |
| 3.2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zaw. azbest |  |  |  |
| 3.3. | Inne działania informacyjno - edukacyjne m.in.: informacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej UM, ogłoszenia w UM, na tablicach ogłoszeń, ulotki, informowanie mieszkańców w UM, zajęcia w szkołach) | Urząd Miasta mieszkańcy, szkoły, PGK CEE |  |  |
| 3.4. | Współpraca z fundacjami i organizacjami mającymi na celu wspieranie inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest | Urząd Miasta |  |  |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych dotyczącej ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta | Urząd Miasta |  |  |
| 5. | Działania w zakresie monitoringu „Programu Usuwania Azbestu...” | Urząd Miasta |  |  |
| 5.1 | Monitorowanie realizacji Programu, weryfikacja prac związanych z usuwaniem azbestu, zgłoszonych wniosków |  |  |  |
| 6. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zaw. azbest. | 2008 – 2032r. Właściciele, zarządcy nieruchomości z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, (w tym: osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, jednostki organizacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, UM i inne) |  |  |
|  | Określenie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest. |  |  |  |
| 6.1. | Wyroby zawierające azbest: I stopień pilności – wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2008 r. 2008 – 2011r. |  |  |
| 6.2. | Wyroby zawierające azbest: II stopień pilności – ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2008 r. 2008 – 2011r. | 2012 – 2021r. |  |
| 6.3. | Wyroby zawierające azbest: III stopień pilności – ponowna ocena w terminie do 5 lat Zakładane usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest | 2011r. | 2016r. | 2022 – 2032r. |
| 7. | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności złożenia | Urząd Miasta |  |  |
| 8. | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu (zadanie ciągłe) Pomoc finansowa na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W miarę możliwości, zabezpieczanie corocznie w gminnym funduszu ochrony środowiska określonej kwoty z przeznaczeniem na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu | Urząd Miasta |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. założeń KPUA, obowiązujących przepisów, inwentaryzacji, danych z Urzędu Miasta

Harmonogram realizacji Programu zakłada, że w 2008 - 2011r. nastąpi likwidacja wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych) – zakwalifikowanych do I stopnia pilności - wymagających bezzwłocznego usunięcia. W następnych latach 2012 – 2021 r. i 2022 - 2032 r. zlikwidowane zostaną kolejne pokrycia dachowe i elewacje z płyt azbestowo-cementowych, których stopień pilności jest mniejszy (sukcesywnie, w zależności od stopnia zużycia, konserwacji wyrobu 
np. przez pomalowanie).

# Koszty usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Koszalina w okresie 2008 - 2032

Koszt usunięcia potencjalnych odpadów azbestowych z obszaru Miasta Koszalina określono wg założeń przyjętych do obliczeń w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA) przyjętego przez RM 14.05.2002r. i przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych (na podstawie analizy cen firm z kraju, w tym z regionu). Ponadto do obliczeń przyjęto dane wg KPUA, m.in.: średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 0,011 Mg, średnia objętość 1 tony składowanych odpadów azbestowych 0,82 m3.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena demontażu wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwianie na najbliższym składowisku (w odniesieniu do miasta).

- Średni koszt usunięcia 1 m2 płyty azbestowo – cementowej – w zabudowie niskiej - według uśrednionych danych z szeregu firm wykonawczych – 30 zł

- Średni koszt usunięcia 1 m2 płyty azbestowo – cementowej z budynku wielokondygnacyjnego według uśrednionych danych z szeregu firm wykonawczych - 50 zł

| Koszt szacunkowy usunięcia płyt azbestowo – cementowych zinwentaryzowanych na terenie Miasta Koszalina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ zabudowy | Razem 2008 – 2032 (tys. zł) |  |
| Wielokondygnacyjna | 1774,09 |  |
| Niska | 1064,18 |  |
| Razem | 2838,27 |  |

Źródło: Oprac. na podstawie danych (2007r.) z inwentaryzacji z Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Ilość wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Miasta Koszalina łącznie stanowi: 70954,55 m2; z tego:

- 35472,73 m2 – płyty azbestowo-cementowe w zabudowie niskiej,

- 35481,82 m2  elewacje, płyty płaskie azbestowo–cementowe na budynkach wielokondygnacyjnych.

Koszt usunięcia ww. wyrobów (demontażu i transportu) oraz unieszkodliwienia (składowania) odpadów azbestowych z terenu Miasta Koszalina szacuje się na:

- w zabudowie niskiej:

1064,18 tys. zł 	w okresie: 2008 – 2032 r., w tym:

- w zabudowie wielokondygnacyjnej:

1774,09 tys. zł 	w okresie: 2008 – 2032 r., w tym:

Usuwanie azbestu i wyrobów go zawierających jest kosztownym przedsięwzięciem. Według danych z br. demontaż, transport i unieszkodliwianie 1m2 odpadów zawierających azbest to średnio wydatek rzędu 30-50 zł. Całkowity koszt usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Koszalina szacowany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (w oparciu o wskaźniki wg KPUA) na kwotę:  2838,27. Zakładając realizację Programu do roku 2032, roczny koszt kształtuje się na poziomie średnio ok.  118,26 tys. zł.

Koszt w rozbiciu na poszczególne etapy (demontaż, transport i unieszkodliwianie):

- demontaż zabudowa niska:

35472,73 m2 x 11 zł/m2 =  390,2 tys. zł

- demontaż zabudowa wielokondygnacyjna:

35481,82 m2 x 31 zł/m2 = 1099,94 tys. zł

- transport:

70954,55 m2 x 5 zł/m2 = 354,77 tys. zł

- unieszkodliwianie:

70954,55 m2 x 6 zł/m2 = 425,73 tys. zł

___________________________________________________

Razem: 				2 270,64 tys. zł

Koszt przy składowaniu odpadów azbestowych z Miasta Koszalina w ZOO Sianów:

- koszt unieszkodliwiania w Zakładzie Odzysku Odpadów Sianów (ZOO Sianów) – 500 zł/Mg

780,5 Mg x 500 zł/Mg = 390,3 tys. zł

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia wszystkich zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Koszalina (2008-2032)

Koszt ogółem przy uwzględnieniu kierowania odpadów azbestowych do ZOO Sianów

2838,27 tys. zł

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na dużą ilość wyrobów, a także wysokość potrzebnych środków finansowych.

Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest, które stanowią potencjalne odpady azbestowe przewidziane jest zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” do zrealizowania do roku 2032. „Program...” ten zakłada, iż właściciele obiektów, wyrobów zawierających azbest powinni dokonać usuwania i unieszkodliwiania tych wyrobów na własny koszt.

Planuje się, iż na terenie miasta Koszalina wyroby zawierające azbest będą sukcesywnie usuwane w zależności od zużycia, wykonania ich konserwacji, zabezpieczenia oraz stopnia pilności wymiany w okresie 2008 – 2032 r.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe, m.in. ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż, odbiór i transport ww. wyrobów może być wykonywany wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia. Odpady zawierające azbest mogą być unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie 
na składowiskach odpadów azbestowych. Firmy ww. powinny przekazać po wykonaniu prac demontażowych właścicielowi nieruchomości oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. po zdjęciu płyt azbestowo – cementowych). Odpady zawierające azbest transportowane będą zgodnie z „zasadą bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach - na najbliższe składowisko odpadów azbestowych.

W niniejszym Programie zakłada się możliwość dofinansowania przez Urząd Miejski 
w Koszalinie części kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest (demontażu, odbioru, transportu) i unieszkodliwiania (składowania) odpadów zawierających azbest dla mieszkańców miasta 
z uzyskanych funduszy celowych, środków unijnych lub funduszy.

WARIANT I.

Urząd Miejski w Koszalinie – na terenach miejskich w miarę możliwości będzie dofinansowywał, osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, część kosztów w zakresie: demontażu, odbioru, transportu do składowania i unieszkodliwienia.

Właściciel obiektu z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest złoży w Urzędzie wniosek 
o dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu nieruchomości, dołączając odpowiednie dokumenty. Po dokonaniu przez pracowników wizji w terenie oraz podpisaniu umowy, wybrana przez właściciela firma posiadająca odpowiednie zezwolenia wykona usługi demontażu, odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów azbestowych oraz wystawi rachunek (fakturę). W/W rachunek zostanie przedłożony w Urzędzie. Który dokona zwrotu części poniesionych przez ww. właściciela kosztów - w zależności od ustaleń (po uzyskaniu przez Urząd Miasta środków unijnych, z krajowych funduszy celowych, zarezerwowaniu środków własnych, środków w GFOŚiGW 
i ustaleniu wysokości łącznie ww. środków na dany rok) - w zakresie wysokości jednostkowego dofinansowania.

Decyzja odnośnie udzielenia dofinansowania przez Urząd Miasta mieszkańcom, jego wysokości, sposobu udzielenia, wyboru rozwiązania (ww. warianty) lub inne rozwiązanie w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ostatecznie uzależniona od pozyskania ww. środków, możliwości w zakresie udzielenia środków własnych przez Urząd.

WARIANT II.

Właściciel nieruchomości, w której występuje element lub wyrób zawierający azbest, usuwa  w/w odpady we własnym zakresie(za pośrednictwem firm posiadających odpowiednie zezwolenia), ponosząc pełne koszty demontażu, odbioru, transportu do składowania i unieszkodliwienia lub część po pozyskaniu środków z źródeł innych niż fundusze celowe Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Przy ww. założeniach, właściciel nieruchomości posiadający 100m2 pokrycia dachowego eternitowego lub elewacji z płyt azbestowo-cementowych

- w zabudowie niskiej musi liczyć się z następującymi kosztami:

11 zł/m2 x 100 m2 = 1100 zł

- w zabudowie wielokondygnacyjnej (wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe itp.):

31 zł/m2 x 100 m2 = 3100 zł

- za transport i unieszkodliwianie 100m2 (1,05Mg) eternitu poniósłby następujące koszty:

- koszt odbioru, transportu:

5 zł/m2 x 100 m2 = 500 zł

- koszt unieszkodliwiania:

500 zł/Mg x 1,1 Mg = 550 zł

Właściciele nieruchomości (indywidualni, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i in.) muszą wziąć pod uwagę również dodatkowe koszty własne związane z zakupem i założeniem nowego pokrycia dachowego, bądź elewacji, ewentualnie koszty wykonania docieplenia budynku.

Ostateczne rozwiązanie w zakresie wielkości dofinansowania będzie uzależnione od wielkości środków pozyskanych przez Urząd Miasta, środków własnych (budżet miasta, GFOŚiGW) możliwych do przeznaczenia na usuwanie azbestu oraz ilości zgłoszonych wniosków przez mieszkańców.

Systematyczna realizacja zapisów w niniejszym Programie będzie możliwa po pozyskaniu ww. środków oraz określeniu w rocznym planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej odpowiednich środków na ten cel.

# Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga znacznych nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Z uwagi na wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych istotne jest dofinansowanie ze środków publicznych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, podejmowanych przez osoby fizyczne. Dodatkowo udzielenie wsparcia finansowego ze środków WFOŚiGW w przypadku usuwania wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej oraz rozszerzenie możliwości uzyskania pożyczek z częściowym umorzeniem dla prywatnych właścicieli.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub instytucji publicznych,

- prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

- prywatno - publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe – kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami 
do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Warunki udzielenia dofinansowania:

- udokumentowane pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia,

- wywiązanie się przez Wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu oraz wywiązywania się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu,

- przedsięwzięcie nie może być zakończone,

- udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć kosztów przedsięwzięcia.

- Fundusze, oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska także mogą:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały do spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

W kryteriach oceny Wniosku o dofinansowanie punktowana jest także pozycja przedsięwzięcia na liście przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w dziale II rozdziale 4 określa przeznaczenie środków finansowych funduszy gminnych, powiatowych i wojewódzkich. I tak środki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przeznaczone są na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza 
i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomaganie działalności wymienionej powyżej a ponadto na:

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Fundacje i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz. EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja 
i Norwegia. Tak więc EkoFundusz zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji łącznie ponad 571 mln USD do wydatkowania w latach 1992 - 2010. EkoFundusz jest niezależną fundacją działającą według prawa polskiego, a w szczególności wg Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o fundacjach (Dz.U. Nr21 poz. 97, tekst jednolity) a także Statutu. Obecnie Fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów ochrony środowiska uznanych zostało 
za dziedziny priorytetowe. Są nimi:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu),

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

- W zakresie gospodarki odpadami priorytetami EkoFunduszu są:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznych,

- przedsięwzięcia związane z: eliminacją powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja “czystszych technologii”) i likwidacją składowisk odpadów tego rodzaju,

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub świata przyrody.

We wszystkich pięciu sektorach pomoc finansową EkoFunduszu uzyskać mogą tylko te projekty, które wykazują się wysoką efektywnością, tj.: korzystnym stosunkiem efektów ekologicznych do kosztów. Poza tym zalecane jest, aby projekty spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wprowadzanie na polski rynek nowych technologii z krajów-donatorów,

- uruchomienie krajowej produkcji urządzeń dla ochrony środowiska,

- szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych dotacji, a także preferencyjnych pożyczek. Dotacje uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio 
z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje badań naukowych, akcji pomiarowych, a także studiów i opracowań oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej. Z reguły wysokość dotacji dla przedsięwzięć inwestycyjnych obliczana jest ze wskaźników NPV oraz IRR. Jeżeli wniosek 
o dofinansowanie składa jednostka gospodarcza, dotacja EkoFunduszu z reguły nie przekracza 20% kosztów projektu, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dochodzić do 30%.

Gdy inwestorem są władze samorządowe, dotacja może pokryć do 30% kosztów 
(w przypadkach szczególnych do 50%), a dla jednostek budżetowych, podejmujących inwestycje proekologiczne wykraczające poza ich zadania statutowe, dofinansowanie EkoFunduszu może pokryć do 50% kosztów. W odniesieniu do projektów, prowadzonych przez pozarządowe organizacje społeczne (przyrodnicze, charytatywne) nie nastawione na generowanie zysków, dotacja EkoFunduszu może pokryć do 80% kosztów w projekcie z dziedziny ochrony przyrody i do 50% w inwestycjach związanych z ochroną środowiska. EkoFndusz może wspierać zarówno projekty dopiero rozpoczynane, jak i będące w fazie realizacji, jeżeli ich rzeczowe zaawansowanie nie przekracza 60%. Racjonalna gospodarka odpadami została włączona do sektorów priorytetowych EkoFunduszu dopiero w 1998 r.

Do innych fundacji zależy: Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Environmental Know-How Fund w Warszawie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Program Małych Dotacji GEF, Projekt Umbrella.

Banki najbardziej aktywnie wspierające inwestycje ekologiczne: Bank Ochrony Środowiska S.A. - statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji służących ochronie środowiska, Bank Gdański S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami: Towarzystwo Inwestycyjno - Leasingowe EKOLEASING S.A., BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing S.A., Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A., Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy operacyjne:

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość finansowania inwestycji 
w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także możliwość finansowania inwestycji z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 - 2013.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG – a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE – dla najmniej zamożnych państw UE. W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Darczyńcami są trzy kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch instrumentów finansowych:

• Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

• Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009, przy czym ostatni nabór wniosków aplikacyjnych zostanie ogłoszony w 2008 roku. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Funkcję koordynacyjną w tym względzie pełni Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce będzie odbywać się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców. Nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy Mechanizmów Finansowych EOG będzie ogłaszany, 
co najmniej raz w roku dla alokacji z danego roku oraz niewykorzystanych alokacji z lat poprzednich.

Przedmiot udzielania dofinansowania

Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą dostępne na realizację projektów w następujących sześciu obszarach priorytetowych:

- ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń 
i promowanie odnawialnych źródeł energii,

- promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

- badania naukowe.

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG oraz – 
na zasadach pierwszeństwa – w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

- wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa,

- ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych 
do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,

- polityka regionalna i działania transgraniczne,

- pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

- wnioskodawcami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmów Finansowych mogą być:

- wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego,

- organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym.

W szczególności wnioskodawcami mogą być:

- organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,

- instytucje naukowe i badawcze,

- instytucje branżowe i środowiskowe,

- organizacje społeczne,

- podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wysokość udzielanego dofinansowania:

- 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania.

Wyjątki stanowią:

- 85% dofinansowania; w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego Mechanizmy Finansowe mogą zapewnić finansowe wsparcie dla reszty kosztów kwalifikowalnych projektu;

- wielkości dofinansowania 85% i więcej; w celu dofinansowania działań w ramach projektów organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) lub projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego oraz funduszu stypendialnego i szkoleniowego, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy mogą zostać łączone w celu otrzymania dofinansowania wyższego niż opisane powyżej, ale generalnie nie większego niż 90%.

Pomoc finansowa będzie wypłacana w formie refundacji poniesionych udokumentowanych kosztów, zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatkowania. W niektórych i uzasadnionych przypadkach dofinansowywany projekt może uzyskać zaliczkę.

Wykorzystanie środków w ramach Mechanizmów Finansowych będzie w latach 2005-2009 odbywać się zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez państwa-darczyńców, dostępne na stronie internetowej www.eog.gov.pl, przy czym ostatni nabór wniosków aplikacyjnych zostanie ogłoszony 
w 2008 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (RPO)

RPO będzie współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Uzupełnieniem tych środków będzie wkład krajowy – publiczny oraz prywatny. Rodzaje potencjalnych beneficjentów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /WFOŚiGW/ można uzyskać pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie może być częściowo umorzona. Z WFOŚiGW w Szczecinie może być przyznana również dotacja na usuwanie azbestu jeżeli zadanie jest realizowane przez: samorządy terytorialne, celowe związki oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, komunalne jednostki organizacyjne lub podmioty mające status organizacji pożytku publicznego. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczywistych zadania.

Powiatowy i Gminny Fundusz Ochrony Środowiska powinny corocznie zabezpieczać określoną pulę pieniężną w celu przeznaczenia na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna być przeznaczona dla najuboższych właścicieli budynków, którzy nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł. Wielkość dotacji zależna będzie od funduszy przyznanych na dany rok i będzie stanowiła określony % kosztów rzeczywistych zadania. Podstawą uzyskania dotacji będzie wniosek wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania). Termin składania wniosków oraz warunki przyznawania dotacji – podane będą do publicznej wiadomości.

# Wytyczne dotyczące przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”. W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, 
z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy Prawo budowlane

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem 
na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca:

"Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu 
do środowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem 
i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników 
z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem 
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest 
to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, 
w szczególności przez:

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej 
i szczelne zamknięcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

5) oznakowanie opakowań;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady można przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu 
na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

# Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających 
na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości 
i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- Informowanie mieszkańców miasta o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości – działania edukacyjno - informacyjne skierowane do mieszkańców. Na gminy nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032r. Formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, powinny być dostępne 
w urzędzie oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie internetowej Urzędu Miasta. Urząd ma także służyć pomocą mieszkańcom miasta na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej urzędu, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Urząd Miasta powinien współdziałać z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami itd. starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali miasta, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne. W szczególności działania edukacyjno – informacyjne ww. dla społeczeństwa miasta, mieszkańców, młodzieży szkół itd. będą prowadzone poprzez lokalne centra edukacji ekologicznej.

- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia.

- Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu nadzoru budowlanego. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest - według trzech grup pilności.

- Aktualizacja Planu gospodarki odpadami (w tym niebezpiecznymi zawierającymi azbest)

Plan jest warunkiem ubiegania się o środki pomocowe (zadania i inwestycje ujęte w Planie - art. 16 ustawy o odpadach). Zadania wynikające z niniejszego Programu zostały uwzględnione w Planie gospodarki odpadami dla miasta Koszalina na lata 2008-2011.

- Pozyskiwanie środków finansowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska (z uwzględnieniem wymogu art. 16 ustawy o odpadach). Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. Gmina lub związek gmin. Inicjująca rola Gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany 
na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie Wojewodzie (dot. przedsiębiorców) lub Prezydentowi Miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) i coroczna aktualizacja informacji o:

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2),

- wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (załącznik 3),

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających 
na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest 
z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

ZALECENIA I WYTYCZNE – POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM I WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

  - Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych 
w powietrzu w trakcie niewłaściwego demontażu azbestu i jego wyrobów,

  - Każdy mieszkaniec – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą zobowiązany jest gminie, natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc – wojewodzie na terenie, których był lub jest wykorzystywany azbest przedłożyć informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2 niniejszego opracowania), o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (załącznik nr 3 niniejszego opracowania).

  - Informacje powyższe powinny być sporządzone w dwóch egzemplarzach, (jeden przekazywany wojewodzie/prezydentowi miasta, drugi przechowywany przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji).

  - Wykaz specjalistycznych firm posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi – azbestem - załącznik 4 niniejszego opracowania.

  - Unieszkodliwianie azbestu i jego wyrobów następuje poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

  - Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne, istnieje możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Ze względu na to, że finanse przeznaczone są na realizację dużych projektów, właściciele powinny łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie ustanawiając przedstawiciela np. gminę lub związek gmin.

Załącznik 2 i 3 niniejszego opracowania - wg załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).

# Załącznik nr 1  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.04.71.649) - wzór

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

(Dz.U. 04.71.649)

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.............................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

.............................................................................................

Pomieszczenie: ......................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) .........................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ....................................................

| Grupa/Nr | Wyrób – rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny ...................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana 65 i więcej punktów

bezzwłocznie)

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie powyżej 35 do 60

do 1 roku) punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli

wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą

punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

............................. ..........................................................

Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

........................................................................................

Adres

data ................................................................................

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

# Załącznik nr 2  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (Dz.U.03.192.1876) - wzór

WZÓR - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres

.............................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres .............................

..............................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ................

...............................................................................

3. Tytuł własności ...................................................

..............................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ......................................

...............................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) .................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) .....................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5) ........

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i

substancji ..................................................................

..................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

...................................................................................

(podpis)                                            Data ..................

________________ _____________________________________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do

rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz

warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia

wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

# Załącznik nr 3  Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Dz.U.03.192.1876) - wzór

WZÓR - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres .....................................................

2. Właściciel/zarządca*):

a) osoba prawna - nazwa, adres, ...............................

.................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................

.................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................

.................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................

.................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............

7. Planowane usunięcia wyrobów: ...............................

a) sposób ...................................................................

b) przez kogo .............................................................

c) termin .....................................................................

8. Inne istotne informacje4) .........................................

(podpis) .................................... Data .........................

______________________________________________

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

# Załącznik nr 4  	Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów i materiałów zawierających azbest (wzór)

WNIOSEK

o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu 
i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych   na terenie Gminy Miasta Koszalin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Imię i nazwisko wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Adres zameldowania wnioskodawcy

Ulica ………………………………………………………………Nr domu ………………Nr mieszkania …………

Kod pocztowy…………………Miejscowość………………………………………………………

Tel. kontaktowy…………………………………………………

- Lokalizacja planowanych prac…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obręb …………… nr  działki…………………

- Charakterystyka prac (np. demontaż płyt dachowych, demontaż płyt elewacyjnych, inne

jakie)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Planowana ilość wytwarzanych wyrobów zawierających azbest (m2 lub kg)………………

- Planowany termin realizacji prac…………………………………………………………………………

…….……………………………………

Data i podpis wnioskodawcy

## WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOSZALINIE

W PRZYPADKU DOKUMENTÓW PRZEDKŁADANYCH W POSTACI KOPII, ZASTRZEGA SIĘ KONIECZNOŚĆ OKAZANIA ORYGINAŁU DOKUMENTU DO WGLĄDU.

- JAKO ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

- kopię dokumentu potwierdzającą posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego będą usuwane elementy lub materiały zawierające azbest;

w przypadku budynku do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest a odnośnie wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

- kopię umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest, zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenia wymagane na podstawie ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych (decyzję Prezydenta Miasta Koszalina zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub/i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska).

Załącznikami do w/w umowy winny być, stwierdzone za zgodność z oryginałem: decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub/i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (wyrobów zawierających azbest).

3) kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu budowlanego elementów lub materiałów zawierających azbest, dokonanego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie na 30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęć wpływu,

4)  potwierdzenie gotowości odbioru elementów lub materiałów zawierających azbest przez podmiot, posiadający odpowiednie zezwolenia wymagane na podstawie ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych na ich unieszkodliwieniem,

5)  pisemną zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności.

- PRZY PODPISANIU UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ:

    - dowód tożsamości (do wglądu),

- DO ROZLICZENIA UMOWY (PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH):

  - kopię protokółu odbioru robót sporządzonego przez wykonawcę usługi przy udziale właściciela budynku,

  - kopię dowodów księgowych za wykonaną usługę (faktury VAT lub rachunku) tj. za demontaż lub transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wystawioną przez firmę posiadającą zezwolenia wymagane na podstawie ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych określone w pkt I ppkt 2,

  - kopię karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia.

# Załącznik nr 5  Karta przekazania odpadu - odpadów zawierających azbest

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |

| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad b |
| --- | --- | --- |
| Adres e | Adres d,e | Adres e |
| Telefon / fax | Telefon / fax d | Telefon / fax |
| Nr REGON | Nr REGON d | Nr REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |  |  |
| Kod odpadu: | Rodzaj odpadu: |  |
| Data | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy d,i |
| Potwierdzenie przekazania odpadu Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu a Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu Data, pieczęć i podpis |

Uwaga: Karta przekazania odpadu sporządzana w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli

nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka

organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub wi ęcej prowadzących

działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać

wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu

odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez

posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być

stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta

przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie

jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego

działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla

odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla

odpadów niebezpiecznych.

i Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

# Załącznik nr 6  Stan prawny – regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Akty prawne regulujące użytkowanie, usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
z 2004r. Nr 3 poz..20 z późn. zmian.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 129 poz. 902).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmian.).

- Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 poz. 1671 z późn. zmian.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr  216 poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. 
w spawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280 poz. 2771).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175 poz.1439).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 12 poz. 1206)

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz. 628 z 1998 r. z późn. zm.) – zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach w 1998 r., a od 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Ustawa ta praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) – określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych związanych 
z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku, unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadziła obowiązek opracowywania Planów gospodarki odpadami na szczeblu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718). Zawiera zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie, bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902) – określa zasady ochrony środowiska i warunki korzystania z jego zasobów 
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemów pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska

- kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których się on znajduje.

Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) – reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określonych ustawą. W art. 54 odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, transportu i środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 
z późn. zm.) – reguluje problematykę dotyczącą substancji i preparatów chemicznych w tym niebezpiecznych. Określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) – określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania 
w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – jednolity tekst umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287 z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozów materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19, poz. 231) – określa jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 1997 r.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest 
do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny (z 1998 r. Dz.U. Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77, z 2002 r. Nr 1, poz. 11, z 2003 r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw ochrony środowiska, określa corocznie w drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym znajdują się:

- płyty uszczelniające azbestowo-kauczukowe,

- uszczelki z tych płyt,

- azbest włóknisty.

Są to wyroby, które ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb, m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w nw. grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

(* - oznacza odpady niebezpieczne).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213) – określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach – przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737) – określa wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) – określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy – pyłów zawierających azbest:

- pyły zawierające azbest chryzotyl – 1,0 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3,

- pyły zawierające azbest krokidolit – 0,5 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 włókien w cm3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986 
z późn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio 
do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR – jednolity tekst umowy ADR (Dz.U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, 
w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych wg wymagań ADR.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. Nr 236, poz. 1987 z późn. zm.). Określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących kursy dokształcające oraz wzory zezwoleń na ich powadzenie. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać świadectwo ukończenia kursu dokształcajacego kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, wydane przez jednostkę upoważnioną przez marszałka województwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 237, poz. 2011) – określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 161, poz. 1335) – zmienia w istotny sposób (obniża) stawki opłaty za umieszczenie odpadów zawierających azbest na składowisku. Od 1 stycznia 2003 r. są to następujące opłaty:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy – 40,70 zł/t

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu – 40,70 zł/t

10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła) – 40,70 zł/t

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych – 40,70 zł/t

15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy, wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi – 40,70 zł/t

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest – 40,70 zł/t

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest – 40,70 zł/t

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest – 16,01 zł/t

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest 16,01 zł/t.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 175, poz. 1439) – określa terminy, sposoby przedkładania wojewodzie przez organa władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) – określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zwierające azbest).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających azbest w ilości nie niższej 200 ton rocznie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 µg/m3 w ciągu godziny i 250 µg/m3 dla roku kalendarzowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady: 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest, 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Oznacza to, że odpady obu rodzajów mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami: 
17 06 01* i 17 06 05*.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
z 2004 Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje 
w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23).

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Określa główne kierunki działania w okresie 30-tu lat, potrzebne środki na realizację "Programu...", a także podaje szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest w całym kraju oraz poszczególnych województwach.

.

Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami i instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyrobami zawierającymi azbest

nw. obowiązki i sposób postępowania określają:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. .Nr 216  poz. 1824).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz.649).

OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PRZY UŻYTKOWANIU OBIEKTÓW 
I TERENÓW Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

1.PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POPRZEZ WYKONANIE SPISU Z NATURY

Inwentaryzację należało sporządzić do dnia 28 maja 2004r. Sposób przedstawienia wyników inwentaryzacji dotyczących:

● wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystywania

● wyrobów zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

określają załącznik nr 2 i 3 do niniejszego opracowania.

Informację o wyniku inwentaryzacji właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie). Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio: wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzania następnej informacji.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

2. SPORZĄDZENIE "OCENY STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 1 niniejszego opracowania). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

● po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

● po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

3.OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA LUB INSTALACJE Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST – ODPOWIEDNIM ZNAKIEM OSTRZEGAWCZYM DLA AZBESTU,

4.OPRACOWANIE I WYWIESZENIE NA WIDOCZNYM MIEJSCU INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST,

5.ZAZNACZENIE NA PLANIE SYTUACYJNYM TERENU MIEJSC Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.

6.OPRACOWANIE COROCZNEGO PLANU KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA DLA POMIESZCZEŃ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne 
i konieczne jest jej oczyszczanie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

OBOWIĄZKI I POSTĘPOWANIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW, PRZY USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW LUB TERENÓW.

1.IDENTYFIKACJA AZBESTU W WYROBACH PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA PRZEZ UPRAWNIONE LABORATORIUM

Do identyfikacji azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach jest zobowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

2.ZGŁOSZENIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZANIU LUB USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DO WŁAŚCIWEGO ORGANU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

3.UZYSKANIE OD WYKONAWCY PRAC, PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT I OCZYSZCZENIA Z AZBESTU, A NASTĘPNIE PRZECHOWYWAĆ JE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 5-LAT, WRAZ Z INNĄ DOKUMENTACJĄ BUDYNKU, BUDOWLI, INSTALACJI LUB URZĄDZENIA ORAZ TERENU.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC ZWIĄZANYCH Z USWANIEM AZBESTU ORAZ POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

1.Wykonawcy prac polegających na demontażu elementów azbestowych jako wytwórcy odpadów niebezpiecznych (zgodnie z ww. ustawą o odpadach), przed przystąpieniem do wykonywania prac, zobowiązani są do:

- uzyskania, od organu ochrony środowiska – wojewoda / starosta - decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli ilość odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie (jeżeli ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie przekracza 0,1 Mg rocznie należy przedłożyć informację 
o sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami),

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, (pracownicy zatrudnieni 
w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne),

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, (plan prac zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach),

- przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, (zgłoszenie zawiera informacje określone w obowiązujących przepisach).

Informacje, które powinien zawierać szczegółowy plan prac usuwania wyrobów azbestowych oraz zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego i inspektorowi pracy określa w/w rozporządzenie (Dz. U .Nr 71 poz.649).

Przed przystąpieniem do prac polegających na demontażu elementów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac m.in. poprzez:

• odizolowanie obszaru prac od otoczenia poprzez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

• ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, przy zastosowaniu odpowiednich osłon,

• umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych "Uwaga! Zagrożenie azbestem" bądź "Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem"

• przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

TRANSPORT ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, należy prowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne. Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

· posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

· posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,

· posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

· posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

· oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

· utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

· sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

· sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone 
do składowania tego typu odpadów. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

SKŁADOWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Odpady zawierające azbest, pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów. Zarządzający składowiskiem przejmuje odpady potwierdzając ten fakt na karcie przekazania odpadu.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości 
5 cm. Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadów.

# INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

.

| Zestawienie obiektów należących do instytucji i jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Nr | Ulica / numer budynku | Własność | Ilość azbestu (m²) | Ilość azbestu (kg) |
| 1 | budynki mieszkalne wielorodzinne | KSM,,Przylesie" | 11520,00 | 120 960 |
| 2 | Andersa 2 | ZGM Nr 3 | 31,20 | 327,6 |
| 3 | Baczewskiego 2 | Spółdzielnia mieszkaniowa | 21,00 | 220,5 |
| 4 | Bałtycka 34 | ZGM Nr 1 | 18,00 | 189 |
| 5 | Batalionów Chłopskich 44 | ZGM Nr 1 | 24,36 | 255,78 |
| 6 | Bogusława II - go 39 | teren miasta | 12,04 | 126,42 |
| 7 | Bolesława Chrobrego 12-14 | ZGM Nr 3 | 29,00 | 304,5 |
| 8 | Bosmańska 18 | SM ,,Na Skarpie’’ | 18,00 | 189 |
| 9 | Bosmańska 10 | SM ,,Na Skarpie’’ | 18,00 | 189 |
| 10 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 159,00 | 1 669,50 |
| 11 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 9,00 | 94,5 |
| 12 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 30,00 | 315 |
| 13 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 6,00 | 63 |
| 14 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 63,00 | 661,5 |
| 15 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 180,00 | 1 890 |
| 16 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 16,00 | 168 |
| 17 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 126,00 | 1 323 |
| 18 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 3,00 | 31,5 |
| 19 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 235,00 | 2 467,50 |
| 20 | Chałubińskiego 7 | teren Miasta | 3,00 | 31,5 |
| 21 | Chopina 42 | Teren miasta | 113,00 | 1 186,50 |
| 22 | Chopina 42 | Teren miasta | 28,00 | 294 |
| 23 | Dąbrowskiego 6 | ZGM Nr 1 | 12,48 | 131,04 |
| 24 | Dmowskiego 7 | KSM ,,Przy Torach" | 14,00 | 147 |
| 25 | Działkowa 1A | teren Miasta | 72,00 | 756 |
| 26 | Dzierżęcińska 108 | Zrzeszenie Działkowców | 12,00 | 126 |
| 27 | Dzierżęcińska 108 | Zrzeszenie Działkowców | 12,25 | 128,625 |
| 28 | Dzierżęcińska 108 | Zrzeszenie Działkowców | 6,00 | 63 |
| 29 | Fałata 34 | Zarzad Obiektów Sportowych Spólka z o.o. | 1500,00 | 15 750 |
| 30 | Głowackiego 11B | Budmar | 7,50 | 78,75 |
| 31 | Głowackiego 11A-11B | Budmar | 3,75 | 39,375 |
| 32 | Gnieźnieńska 19-41 | ZGM Nr 4 | 32,00 | 336 |
| 33 | Gołębia 2 | Wojsko Polskie | 156,00 | 1 638 |
| 34 | Gołębia 2 | Wojsko Polskie | 180,00 | 1 890 |
| 35 | Gołębia 2 | Wojsko Polskie | 450,00 | 4 725 |
| 36 | Grottgera 8-10 | teren miasta | 12,00 | 126 |
| 37 | Hanki Sawickiej 8 | ZGM Nr 2 | 13,44 | 141,12 |
| 38 | Hanki Sawickiej 10 | ZGM Nr 2 | 9,00 | 94,5 |
| 39 | Hołdu Pruskiego 10 | ZGM Nr 2 | 15,00 | 157,5 |
| 40 | Jagoszewskiego 1 | KSM Przylesie | 300,00 | 3 150 |
| 41 | Jagoszewskiego 3 | KSM Przylesie | 300,00 | 3 150 |
| 42 | Jagoszewskiego 5 | KSM Przylesie | 300,00 | 3 150 |
| 43 | Jana Pawła II 2-2C | KSM Przylesie | 3800,00 | 39 900 |
| 44 | Jana Pawła II 8-8c | KSM Przylesie | 3800,00 | 39 900 |
| 45 | Jedności | Zespół Szkół nr 9 | 12,00 | 126 |
| 46 | Kazimierza Wielkiego | teren miasta | 13,50 | 141,75 |
| 47 | Kazimierza Wielkiego 7 | Straż Pożarna | 100,00 | 1 050 |
| 48 | Konstytucji 3-go Maja 27 | ZGM Nr 4 | 4,00 | 42 |
| 49 | Kostenckiego | Wspólnota mieszkaniowa | 21,00 | 220,5 |
| 50 | Kostrzewy 51 | SM ,,Przy Torach’’ | 14,00 | 147 |
| 51 | Kościuszki 7 | teren Pogotowia | 10,00 | 105 |
| 52 | Kościuszki 7 | teren Pogotowia | 100,00 | 1 050 |
| 53 | Krakusa i Wandy 14 | teren miasta | 45,00 | 472,5 |
| 54 | Krzywoustego | teren miasta | 24,50 | 257,25 |
| 55 | Księżnej Anastazji 9-13 | ZGM Nr 3 | 24,75 | 259,875 |
| 56 | Kupiecka 3-5 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych | 50,00 | 525 |
| 57 | Limanowskiego 33,35,37,39 | KSM ,,Przy Torach" | 123,00 | 1 291,50 |
| 58 | Lniana 1A | Wspólnota mieszkaniowa | 360,00 | 3 780 |
| 59 | Lutyków 22 | Wspólnota mieszkaniowa | 20,00 | 210 |
| 60 | Łużycka 11 | teren miasta | 18,48 | 194,04 |
| 61 | Łużycka 17-19 | ZGM Nr 4 | 13,50 | 141,75 |
| 62 | Matejki 12 | ZGM Nr 2 | 48,16 | 505,68 |
| 63 | Matejki 19 | Wspólnota mieszkaniowa | 96,00 | 1 008 |
| 64 | Młyńska 63 | ZGM Nr 1 | 16,65 | 174,825 |
| 65 | Monte Cassino | ZGM Nr 1 | 21,28 | 223,44 |
| 66 | Na Skarpie 17 | SM ,,Na Skarpie’’ | 237,20 | 2 490,60 |
| 67 | Na Skarpie 17 | SM ,,Na Skarpie’’ | 22,00 | 231 |
| 68 | Niepodległości | teren miasta | 24,00 | 252 |
| 69 | Piłsudskiego 1 | Budmar | 9,00 | 94,5 |
| 70 | Piłsudskiego 21 | ZGM Nr 2 | 40,00 | 420 |
| 71 | Piłsudskiego 81c | Wspólnota mieszkaniowa | 35,35 | 371,175 |
| 72 | Podgrodzie 4 | ZGM Nr 3 | 18,00 | 189 |
| 73 | Podgrodzie 7 | ZGM Nr 1 | 10,00 | 105 |
| 74 | Podgrodzie 10 | ZGM Nr 3 | 13,50 | 141,75 |
| 75 | Podgrodzie 11 | ZGM Nr 1 | 14,85 | 155,925 |
| 76 | Połczyńska 66 | teren Miasta | 10,00 | 105 |
| 77 | Połczyńska 66 | teren Miasta | 112,50 | 1 181,25 |
| 78 | Połczyńska 66 | teren Miasta | 238,50 | 2 504,25 |
| 79 | Połczyńska 68 | teren Miasta | 56,00 | 588 |
| 80 | Połczyńska 68 | teren Miasta | 56,00 | 588 |
| 81 | Połczyńska 68 | teren Miasta | 31,35 | 329,175 |
| 82 | Połczyńska 68 | teren Miasta | 24,00 | 252 |
| 83 | Połczyńska 72 | teren Miasta | 12,00 | 126 |
| 84 | Poprzeczna 8-8B | teren Miasta | 26,98 | 283,29 |
| 85 | Poprzeczna 22 | ZGM Nr 4 | 16,00 | 168 |
| 86 | Powstańców Wielkopolskich 1-5 | ZGM Nr 4 | 14,00 | 147 |
| 87 | Powstańców Wielkopolskich 30 | ZGM Nr 4 | 32,50 | 341,25 |
| 88 | Radogoszczańska 1-3 | AGBiL | 48,00 | 504 |
| 89 | Radogoszczańska 1-3 | AGBiL | 10,00 | 105 |
| 90 | Rzemieślnicza 6 | Teren miasta | 12,00 | 126 |
| 91 | Rzemieślnicza 8C | Budmar | 33,00 | 346,5 |
| 92 | Sarzyńska 75 | Koncern Energetyczny ENERGA | 38,00 | 399 |
| 93 | Słowiańska 7 | ZBM | 120 | 1 260 |
| 94 | Słowiańska 8C | Miejska Energetyka Cieplna | 57,5 | 603,75 |
| 95 | Słowiańska 8C | Miejska Energetyka Cieplna | 120 | 1 260 |
| 96 | Słowiańska 8B | Miejska Energetyka Cieplna | 11 | 115,5 |
| 97 | Spasowskiego 1-1c | KSM Przylesie | 3800 | 39 900 |
| 98 | Spółdzielcza | Budmar | 8,25 | 86,625 |
| 99 | Sygietyńskiego 23 | Brak informacji | 24,00 | 252 |
| 100 | Słowackiego 8 | teren miasta | 56,00 | 588 |
| 101 | Szymanowskiego 20 | teren miasta | 10,50 | 110,25 |
| 102 | Szymanowskiego 15 | teren miasta | 15,00 | 157,5 |
| 103 | Śniadeckich 1-1g | KSM Przylesie | 5677,00 | 59 608,50 |
| 104 | Śniadeckich 3 | KSM Przylesie | 1589,00 | 16 684,50 |
| 105 | Śniadeckich 5 | KSM Przylesie | 1589,00 | 16 684,50 |
| 106 | Świętego Wojciecha 1 | ZGM Nr 2 | 48,00 | 504 |
| 107 | Tradycji 9 | Spółdzielnia mieszkaniowa | 24,00 | 252 |
| 108 | Wery Kostrzewy | KSM ,,Przy Torach" | 14,00 | 147 |
| 111 | Wojska Polskiego 66 | Skarb Państwa w Zarządzie MON | 386,00 | 4 053 |
| 112 | Wojska Polskiego 66 | Skarb Państwa w Zarządzie MON | 114,00 | 1 197 |
| 113 | Wojska Polskiego 66 | Skarb Państwa w Zarządzie MON | 46,00 | 483 |
| 114 | Wyszyńskiego 17 | ZGM Nr 3 | 16,80 | 176,4 |
| 115 | Zamenhofa 7 | Wspólnota mieszkaniowa | 4,00 | 42 |
| 116 | Zawiszy Czarnego 13 | ZGM Nr 3 | 15,84 | 166,32 |
| 117 | Zubrzyckiego 1 | ZGM Nr 2 | 24,00 | 252 |
| 118 | Zwycięstwa 121 | ZGM Nr 3 | 8,75 | 91 875 |
| 119 | Zwycięstwa 131 | teren miasta | 38,71 | 406,455 |
| 120 | Zwycięstwa 147 | ZGM Nr 2 | 11,89 | 124,845 |
| 121 | Zwycięstwa 149 | ZGM Nr 2 | 18,00 | 189 |
| 122 | Zwycięstwa 177A |  | 40,00 | 420 |
| 123 | Żwirowa 8 | Spółdzielnia mieszkaniowa ,,KLON'' | 30,00 | 315 |
|  | Razem: |  | 39917,81 | 510920,13 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Koszalina, 2007r.

| Zestawienie obiektów należących do osób prywatnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr karty | Ulica / numer budynku | Powierzchnia (m2) | Masa (kg) |
| 1 | Akacjowa 16 | 48,00 | 504 |
| 2 | Artylerzystów | 100,00 | 1 050 |
| 3 | Bałtycka 36A | 16,00 | 168 |
| 4 | Bałtycka 36A | 8,00 | 84 |
| 5 | Barlickiego 2 | 100,00 | 1 050 |
| 6 | Barlickiego 2 | 24,00 | 252 |
| 7 | Batalionów Chłopskich 20 | 54,00 | 567 |
| 8 | Batalionów Chłopskich 76 | 25,00 | 262,5 |
| 9 | Bliska 9 | 29,00 | 304,5 |
| 10 | Bliska 11 | 29,00 | 304,5 |
| 11 | Bohaterów Warszawy 27 | 450,00 | 4 725 |
| 12 | Bohaterów Warszawy 27 | 225,00 | 2 362,50 |
| 13 | Bożka 22 | 32,00 | 336 |
| 14 | Brzozowa 25A | 3,75 | 39,375 |
| 15 | 4-go Marca | 20,00 | 210 |
| 16 | Cedrowa 1 | 33,00 | 346,5 |
| 17 | Cedrowa 1 | 3,00 | 31,5 |
| 18 | Chopina | 12,00 | 126 |
| 19 | Cisowa 17 | 72,00 | 756 |
| 20 | Dębowa 43 | 28,00 | 294 |
| 21 | Dębowa 47 | 20,00 | 210 |
| 22 | Dębowa 86 | 80,00 | 840 |
| 23 | Dmowskiego 1 | 84,00 | 882 |
| 24 | Dmowskiego 3 | 14,00 | 147 |
| 25 | Dmowskiego 4 | 29,40 | 308,7 |
| 26 | Dmowskiego 6 | 29,40 | 308,7 |
| 27 | Dmowskiego 7 | 14,00 | 147 |
| 28 | Dmowskiego 7 | 29,40 | 308,7 |
| 29 | Dmowskiego 9 | 14,00 | 147 |
| 30 | Dmowskiego 12 | 29,40 | 308,7 |
| 31 | Dmowskiego 13 | 14,00 | 147 |
| 32 | Dmowskiego 14 | 29,40 | 308,7 |
| 33 | Dmowskiego 15 | 14,00 | 147 |
| 34 | Dmowskiego 15 | 29,40 | 308,7 |
| 35 | Dmowskiego 19 | 14,00 | 147 |
| 36 | Dmowskiego 23 | 84,00 | 882 |
| 37 | Dmowskiego 30 | 29,40 | 308,7 |
| 38 | Dmowskiego 32 | 84,00 | 882 |
| 39 | Dmowskiego 34 | 84,00 | 882 |
| 40 | Dmowskiego 35 | 14,00 | 147 |
| 41 | Dmowskiego 43 | 14,00 | 147 |
| 42 | Dmowskiego 44 | 29,40 | 308,7 |
| 43 | Dmowskiego 46 | 29,40 | 308,7 |
| 44 | Dmowskiego 52 | 29,40 | 308,7 |
| 45 | Dmowskiego 54 | 29,40 | 308,7 |
| 46 | Dmowskiego 55A | 14,00 | 147 |
| 47 | Dmowskiego 58 | 84,00 | 882 |
| 48 | Dmowskiego 59 | 14,00 | 147 |
| 49 | Dmowskiego 63 | 84,00 | 882 |
| 50 | Dmowskiego 70 | 29,40 | 308,7 |
| 51 | Dmowskiego 71 | 84,00 | 882 |
| 52 | Dmowskiego 72 | 29,40 | 308,7 |
| 53 | Dmowskiego 76 | 84,00 | 882 |
| 54 | Dzierżęcińska 3 | 180,00 | 1 890 |
| 55 | Dzierżęcińska 14 | 20,00 | 210 |
| 56 | Dzierżęcińska 14 | 156,00 | 1 638 |
| 57 | Dzierżęcińska 14B | 96,00 | 1 008 |
| 58 | Dzierżęcińska 16 | 103,00 | 1 081,50 |
| 59 | Dzierżęcińska 18 | 162,00 | 1 701 |
| 60 | Dzierżęcińska 19 | 291,00 | 3 055,50 |
| 61 | Dzierżęcińska 22 | 216,00 | 2 268 |
| 62 | Dzierżęcińska 40 | 36,00 | 378 |
| 63 | Dzierżęcińska 81 | 60,00 | 630 |
| 64 | Dzierżęcińska 108 | 48,00 | 504 |
| 65 | Dzierżęcińska 110 | 19,50 | 204,75 |
| 66 | Dzierżęcińska 110 | 134,00 | 1 407 |
| 67 | Emilii Gierczak 9A | 90,00 | 945 |
| 68 | Emilii Gierczak 13 | 30,00 | 315 |
| 69 | Emilii Gierczak 37 | 40,00 | 420 |
| 70 | Emilii Gierczak 41 | 40,00 | 420 |
| 71 | Franciszkańska 126 | 150,00 | 1 575 |
| 72 | Franciszkańska 126 | 150,00 | 1 575 |
| 73 | Franciszkańska 128 | 150,00 | 1 575 |
| 74 | Franciszkańska 128A | 150,00 | 1 575 |
| 75 | Franciszkańska 136 | 8,00 | 84 |
| 76 | Gdańska | 120,00 | 1 260 |
| 77 | Głowackiego 7 | 6,00 | 63 |
| 78 | Gnieźnieńska | 198,00 | 2 079 |
| 79 | Gnieźnieńska 19 A | 181,00 | 1 900,50 |
| 80 | Gnieźnieńska 21 | 102,00 | 1 071 |
| 81 | Gnieźnieńska 14 | 70,00 | 735 |
| 82 | Gnieźnieńska 66 | 124,00 | 1 302 |
| 83 | Gnieźnieńska 105 | 120,00 | 1 260 |
| 84 | Gołębia 1 | 9,00 | 94,5 |
| 85 | Grochowskiego 3A | 27,00 | 283,5 |
| 86 | Grochowskiego 9C | 27,00 | 283,5 |
| 87 | Grochowskiego 11A | 27,00 | 283,5 |
| 88 | Grochowskiego 11C | 27,00 | 283,5 |
| 89 | Grochowskiego 13 | 34,00 | 357 |
| 90 | Grochowskiego 14 | 31,80 | 333,9 |
| 91 | Grochowskiego 21 | 34,00 | 357 |
| 92 | Grochowskiego 27 | 34,00 | 357 |
| 93 | Grunwaldzka 20 | 32,00 | 336 |
| 94 | Hubalczyków 9A | 140,00 | 1 470 |
| 95 | Jarzębinowa 30 | 104,00 | 1 092 |
| 96 | Jaskółek 13 | 120,00 | 1 260 |
| 97 | Jelec 4 | 84,00 | 882 |
| 98 | Kadettów 41 | 150,00 | 1 575 |
| 99 | Kapitańska 10 | 74,00 | 777 |
| 100 | Kapitańska 10 | 30,00 | 315 |
| 101 | Karłowicza 12 | 16,00 | 168 |
| 102 | Karłowicza 20 | 20,00 | 210 |
| 103 | Karłowicza 20 | 92,00 | 966 |
| 104 | Karłowicza 20A | 22,00 | 231 |
| 105 | Kasztanowa 7 | 76,50 | 803,25 |
| 106 | Kilińszczaków 14A | 21,00 | 220,5 |
| 107 | Kilińszczaków 16 | 14,00 | 147 |
| 108 | Kilińszczaków 16A | 21,00 | 220,5 |
| 109 | Kilińszczaków 18 | 21,00 | 220,5 |
| 110 | Kilińszczaków 18A | 21,00 | 220,5 |
| 111 | Kilińszczaków 20 | 21,00 | 220,5 |
| 112 | Kilińszczaków 20A | 84,00 | 882 |
| 113 | Kilińszczaków 22 | 84,00 | 882 |
| 114 | Kilińszczaków 22A | 84,00 | 882 |
| 115 | Kolejowa 7B | 500,00 | 5 250 |
| 116 | Kolejowa 7B | 4,00 | 42 |
| 117 | Kolejowa 16 | 120,00 | 1 260 |
| 118 | Kostrzewy 1 | 66,50 | 698,25 |
| 119 | Kostrzewy 13 | 66,50 | 698,25 |
| 120 | Kostrzewy 15 | 66,50 | 698,25 |
| 121 | Kostrzewy 21 | 84,00 | 882 |
| 122 | Kostrzewy 23 | 14,00 | 147 |
| 123 | Kostrzewy 25 | 14,00 | 147 |
| 124 | Kostrzewy 27 | 14,00 | 147 |
| 125 | Kostrzewy 29 | 14,00 | 147 |
| 126 | Kostrzewy 31 | 14,00 | 147 |
| 127 | Kostrzewy 37 | 14,00 | 147 |
| 128 | Kostrzewy 39 | 14,00 | 147 |
| 129 | Kostrzewy 41 | 14,00 | 147 |
| 130 | Kostrzewy 43 | 14,00 | 147 |
| 131 | Kostrzewy 45 | 14,00 | 147 |
| 132 | Kostrzewy 47 | 14,00 | 147 |
| 133 | Kostrzewy 53 | 14,00 | 147 |
| 134 | Kostrzewy 57 | 14,00 | 147 |
| 135 | Kostrzewy 59 | 84,00 | 882 |
| 136 | Kościuszkowców 16B | 84,00 | 882 |
| 137 | Kościuszkowców 18A | 84,00 | 882 |
| 138 | Krakusa i Wandy 22 | 50,00 | 525 |
| 139 | Krańcowa 4A | 132,00 | 1 386 |
| 140 | Krucza 4 | 136,00 | 1 428 |
| 141 | Krucza 8 | 12,00 | 126 |
| 142 | Krucza 32 | 15,00 | 157,5 |
| 143 | Kupiecka 15 | 15,00 | 157,5 |
| 144 | Lechicka 1 | 128,00 | 1 344 |
| 145 | Lechicka 50 | 70,00 | 735 |
| 146 | Lechicka 68 | 360,00 | 3 780 |
| 147 | Lechicka 68 | 40,00 | 420 |
| 148 | Lechicka 70 | 220,00 | 2 310 |
| 149 | Lechicka 72 | 36,00 | 378 |
| 150 | Lechicka 72 | 500,00 | 5 250 |
| 151 | Lechicka 74 | 40,00 | 420 |
| 152 | Leśna 3 | 185,20 | 1 944,60 |
| 153 | Leśna 11 | 6,00 | 63 |
| 154 | Leśna 26 | 24,00 | 252 |
| 155 | Leśna | 56,00 | 588 |
| 156 | Limanowskiego 1 | 84,00 | 882 |
| 157 | Limanowskiego 3 | 14,00 | 147 |
| 158 | Limanowskiego 5 | 14,00 | 147 |
| 159 | Limanowskiego 7 | 14,00 | 147 |
| 160 | Limanowskiego 9 | 14,00 | 147 |
| 161 | Limanowskiego 11 | 14,00 | 147 |
| 162 | Limanowskiego 13 | 14,00 | 147 |
| 163 | Limanowskiego 15 | 14,00 | 147 |
| 164 | Limanowskiego 17 | 14,00 | 147 |
| 165 | Limanowskiego 21 | 14,00 | 147 |
| 166 | Limanowskiego 23 | 14,00 | 147 |
| 167 | Limanowskiego 25 | 14,00 | 147 |
| 168 | Limanowskiego 27 | 14,00 | 147 |
| 169 | Limanowskiego 29 | 14,00 | 147 |
| 170 | Lubiatowska 30B | 72,00 | 756 |
| 171 | Lubiatowska 33 | 432,00 | 4 536 |
| 172 | Lubiatowska 67 | 10,00 | 105 |
| 173 | Lubiatowska 69 | 38,00 | 399 |
| 174 | Lubiatowska 73 | 200,00 | 2 100 |
| 175 | Lubiatowska 84 | 120,00 | 1 260 |
| 176 | Lubiatowska 84A | 144,00 | 1 512 |
| 177 | Lutyków 20 | 20,00 | 210 |
| 178 | Łąkowa 5 | 147,00 | 1 543,50 |
| 179 | Łąkowa 18 | 216,00 | 2 268 |
| 180 | Łąkowa 16 | 156,00 | 1 638 |
| 181 | Łąkowa 14 | 180,00 | 1 890 |
| 182 | Łubinów | 200,00 | 2 100 |
| 183 | Łużycka 3 | 10,00 | 105 |
| 184 | Łużycka 3 | 12,00 | 126 |
| 185 | Łużycka 33 | 7,50 | 78,75 |
| 186 | Łużycka 70 | 7,00 | 73,5 |
| 187 | Maków 25 | 21,25 | 223,125 |
| 188 | Miła 1 | 144,00 | 1 512 |
| 189 | Miła 3 | 72,00 | 756 |
| 190 | Miła 5 | 186,00 | 1 953 |
| 191 | Miła 11 | 50,50 | 530,25 |
| 192 | Miła 30 | 32,00 | 336 |
| 193 | Modrzejewskiej 11 | 50,00 | 525 |
| 194 | Morska 49 | 450,00 | 4 725 |
| 195 | Morska 111 | 296,00 | 3 108 |
| 196 | Morska 111A | 656,00 | 6,888 |
| 197 | Morska 114C | 83,00 | 871,5 |
| 198 | Niepodległości 36 | 12,00 | 126 |
| 199 | Niepodległości 53A | 52,00 | 546 |
| 200 | Niepodległości 53C | 6,00 | 63 |
| 201 | Obotrytów | 36,00 | 378 |
| 202 | Obotrytów | 9,00 | 94,5 |
| 203 | Obrońców Helu 12 | 108,00 | 1 134 |
| 204 | Ogrodowa 7 | 72,00 | 756 |
| 205 | Oskara Langego 10 | 57,00 | 598,5 |
| 206 | Paproci 2 | 18,00 | 180 |
| 207 | Paproci 2 | 12,00 | 126 |
| 208 | Paproci 11-13 | 200,00 | 2 100 |
| 209 | Paproci 11-13 | 4,50 | 47,25 |
| 210 | Paproci 18-20 | 132,00 | 1 386 |
| 211 | Paproci 18-20 | 72,00 | 756 |
| 212 | Paproci 18-20 | 4,00 | 42 |
| 213 | Paproci 22 | 90,00 | 945 |
| 214 | Paproci 22 | 7,50 | 78,75 |
| 215 | Paproci 22 | 3,75 | 39,375 |
| 216 | Paproci 63 | 6,00 | 63 |
| 217 | Paproci 63 | 220,00 | 2 310 |
| 218 | Paproci 63 | 3,00 | 31,5 |
| 219 | Paproci 65 | 72,00 | 756 |
| 220 | Paproci 65 | 74,50 | 782,25 |
| 221 | Paproci 65 | 3,00 | 31,5 |
| 222 | Paproci 65 | 6,00 | 63 |
| 223 | Paproci 65 | 12,50 | 131,25 |
| 224 | Paproci 65 | 20,00 | 210 |
| 225 | Paproci 67 | 160,00 | 1 680 |
| 226 | Paproci 67 | 80,00 | 840 |
| 227 | Paproci 67 | 3,00 | 31,5 |
| 228 | Paproci 67 | 160,00 | 1 680 |
| 229 | Partyzantów 10 | 72,00 | 756 |
| 230 | Partyzantów 15 | 28,00 | 294 |
| 231 | Partyzantów 15A | 4,00 | 42 |
| 232 | Partyzantów 32 | 15,00 | 157,5 |
| 233 | Polnych Kwiatów 11 | 6,00 | 63 |
| 234 | Polnych Kwiatów 13 | 21,00 | 220,5 |
| 235 | Połczyńska 18 | 12,00 | 126 |
| 236 | Połczyńska 18 | 8,00 | 84 |
| 237 | Połczyńska 64 | 40,00 | 420 |
| 238 | Połczyńska 64 | 120,00 | 1 260 |
| 239 | Połczyńska 64 | 22,50 | 236,25 |
| 240 | Połczyńska 71A | 1000,00 | 10 500 |
| 241 | Połczyńska 71A | 400,00 | 4 200 |
| 242 | Połczyńska 93 | 21,00 | 220,5 |
| 243 | Połczyńska 95 | 200,00 | 2 100 |
| 244 | Połczyńska 97 | 154,00 | 1 617 |
| 245 | Połczyńska 99 | 20,00 | 210 |
| 246 | Połczyńska 134 | 48,00 | 504 |
| 247 | Połczyńska 138 | 48,00 | 504 |
| 248 | Połczyńska 138 | 3,00 | 31,5 |
| 249 | Połczyńska 144 | 160,00 | 1 680 |
| 250 | Połczyńska 144 | 8,75 | 91,875 |
| 251 | Powstańców Wielkopolskich 10 | 12,00 | 126 |
| 252 | Przemysłowa 6 | 253,00 | 2 656,50 |
| 253 | Przemysłowa 7 | 299,00 | 3 139,50 |
| 254 | Pszczelnicza 12 | 108,00 | 1 134 |
| 255 | Przyjaźni 12 | 90,00 | 945 |
| 256 | Radości 3 | 29,00 | 304,5 |
| 257 | Radości 5 | 29,00 | 304,5 |
| 258 | Radości 6 | 29,00 | 304,5 |
| 259 | Radości 7 | 29,00 | 304,5 |
| 260 | Radości 11 | 29,00 | 304,5 |
| 261 | Radości 12 | 29,00 | 304,5 |
| 262 | Robotnicza | 90,00 | 945 |
| 263 | Rodła | 21,00 | 220,5 |
| 264 | Rodła 32 | 96,00 | 1 008 |
| 265 | Ruszczyca 25 | 48,00 | 504 |
| 266 | Sadowa 18 | 48,00 | 504 |
| 267 | Sadowa 28 | 2,25 | 23,625 |
| 268 | Sarzyńska 2 | 165,00 | 1 732,50 |
| 269 | Sarzyńska 2A | 30,00 | 315 |
| 270 | Sarzyńska 2A | 7,00 | 73,5 |
| 271 | Sarzyńska 2A | 18,00 | 189 |
| 272 | Sianowska 2 | 70,00 | 735 |
| 273 | Sianowska 11 | 224,00 | 2 352 |
| 274 | Sierocińskiego 10 | 120,00 | 1 260 |
| 275 | Sierocińskiego 12 | 120,00 | 1 260 |
| 276 | Spokojna 9 | 32,00 | 336 |
| 277 | Synów Pułków 12 | 25,00 | 262,5 |
| 278 | Szczecińska 2A | 125,00 | 1 312,50 |
| 279 | Szczecińska 2B | 35,00 | 367,5 |
| 280 | Szczecińska 70 | 84,00 | 882 |
| 281 | Śnieżka 2 | 91,00 | 955,5 |
| 282 | Śnieżka 4 | 91,00 | 955,5 |
| 283 | Śnieżka 6 | 91,00 | 955,5 |
| 284 | Śnieżka 9 | 91,00 | 955,5 |
| 285 | Śnieżka 10 | 97,00 | 1 018,50 |
| 286 | Św. Wojciecha 6A | 9,00 | 94,5 |
| 287 | Św. Wojciecha 37 | 35,00 | 367,5 |
| 288 | Św. Wojciecha 37 | 4,00 | 42 |
| 289 | Topolowa 1 | 48,00 | 504 |
| 290 | Topolowa 28 | 120,00 | 1 260 |
| 291 | Topolowa 30 | 116,00 | 1 218 |
| 292 | Topolowa 35A | 300,00 | 3 150 |
| 293 | Topolowa 36 | 40,00 | 420 |
| 294 | Topolowa 41 | 98,00 | 1 029 |
| 295 | Traugutta | 6,00 | 63 |
| 296 | Turowskiego 29 | 21,00 | 220,5 |
| 297 | Turowskiego 38 | 32,00 | 336 |
| 298 | Turowskiego 41 | 32,00 | 336 |
| 299 | Ułańska 8 | 72,00 | 756 |
| 300 | Warskiego 33 | 29,40 | 308,7 |
| 301 | Warskiego 39 | 84,00 | 882 |
| 302 | Wenedów 3 | 13,50 | 141,75 |
| 303 | Westerplatte 16 | 64,00 | 672 |
| 304 | Westerplatte 19 | 4,00 | 42 |
| 305 | Westerplatte 20 | 160,00 | 1 680 |
| 306 | Westerplatte 44 | 18,00 | 189 |
| 307 | Westerplatte 46 | 15,00 | 157,5 |
| 308 | Westerplatte 48 | 24,00 | 252 |
| 309 | Westerplatte 49 | 15,00 | 157,5 |
| 310 | Westerplatte 52 | 74,00 | 777 |
| 311 | Weteranów 1 | 85,00 | 892,5 |
| 312 | Wiśniowa 4 | 20,00 | 210 |
| 313 | Wiśniowa 9 | 16,00 | 168 |
| 314 | Własna 2 | 25,00 | 262,5 |
| 315 | Własna 10 | 25,00 | 262,5 |
| 316 | Własna 12 | 25,00 | 262,5 |
| 317 | Własna 16 | 25,00 | 262,5 |
| 318 | Własna 24 | 25,00 | 262,5 |
| 319 | Własna 28 | 25,00 | 262,5 |
| 320 | Wojska Polskiego 52 | 105,00 | 1 102,50 |
| 321 | Wopistów 20 | 140,00 | 1 470 |
| 322 | Wopistów 20 | 24,00 | 252 |
| 323 | Wrześniowa 18 | 120,00 | 1 260 |
| 324 | Wspólna 30 | 34,00 | 357 |
| 325 | Wybickiego 8 | 200,00 | 2 100 |
| 326 | Zacisze 34 | 6,00 | 63 |
| 327 | Zbożowa | 90,00 | 945 |
| 328 | Zbożowa | 156,00 | 1 638 |
| 329 | Zbożowa 6 | 48,00 | 504 |
| 330 | Zdobywców Wału Pomorskiego 13 | 20,00 | 210 |
| 331 | Zdobywców Wału Pomorskiego 25 | 4,00 | 42 |
| 332 | Zdobywców Wału Pomorskiego 38 | 72,00 | 756 |
| 333 | Zdobywców Wału Pomorskiego 43 | 98,00 | 1 029 |
| 334 | Zdobywców Wału Pomorskiego 85 | 16,00 | 168 |
| 335 | Zielona 31 | 48,00 | 504 |
| 336 | Złotych Kłosów 48 | 70,00 | 735 |
| 337 | Złotych Kłosów 48 | 80,00 | 840 |
| 338 | Złotych Kłosów 48 | 120,00 | 1 260 |
| 339 | Złotych Kłosów 50 | 90,00 | 945 |
| 340 | Złotych Kłosów 50 | 169,00 | 1 774,50 |
| 341 | Zwycięstwa 13 | 3,75 | 39,375 |
| 342 | Zwycięstwa 248 | 72,00 | 756 |
| 343 | Zwycięstwa 266A | 21,00 | 220,5 |
| 344 | Żytnia 14 | 48,00 | 504 |
| 345 | Żwirki i Wigury 3B | 144,00 | 1 512 |
|  | Razem | 25671,60 | 269 551,80 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Koszalina, 2007r.

Schematy postępowania i procedur związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Źródło: www.mgip.gov.pl

Źródło: www.mgip.gov.pl

POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH PRZYGOTOWAWCZYCH DO USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Źródło: www.mgip.gov.pl

PRACE POLEGAJĄCE NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, WYTWARZANIU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, WRAZ Z OCZYSZCZANIEM OBIEKTU, TERENU, INSTALACJI Z AZBESTU.

Źródło: www.mgip.gov.pl

PRZYGOTOWANIE I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Źródło: www.mgip.gov.pl

SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH LUB W WYDZIELONYCH KWATERACH PRZEZNACZONYCH DO WYŁĄCZNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Źródło: www.mgip.gov.pl

.