| Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski ul. Wierzbowa 8, 75- 635 Koszalin tel. 0 502 168 562 tel/fax. (094) 347 32 15 adres do korespondencji: Świerkowa 27, 75-644 Koszalin | PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |

Rozbudowa ulic: M.J. Piłsudskiego, T. Kościuszki w Koszalinie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA

Inwestor: Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie , ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin.

Branża teletechniczna:

opracował : techn. Marian Łyczak, upr. 0074/96/U

Koszalin 12.2017

1.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot SST	3

1.2.	Zakres robót objętych SST	3

1.3.	Określenia podstawowe	4

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2.	materiały	5

2.1.	Ogólne wymagania	5

2.2.	Materiały budowlane	5

2.2.1.	Cement	5

2.2.2.	Piasek	5

2.2.3.	Woda	5

2.3.	Elementy prefabrykowane	5

2.4.	Materiały gotowe	5

2.4.1.	Rury kanału technologicznego i rurociągi	5

2.4.2.	Kable telefoniczne	5

3.	sprzęt	5

3.1.	Ogólne wymagania	5

3.2.	Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych	5

4.	Środki transportu	6

4.1.	Wymagania ogólne	6

4.2.	Transport materiałów i elementów	6

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót	6

5.1.1.	Przebudowa kanalizacji Orange Polska	6

5.1.2.	Kanał technologiczny GM Koszalin	6

5.1.3.	Wykonanie  i zasypywanie wykopów	6

5.1.4.	Umocowanie wykopów	6

5.1.5.	Wymiana gruntu	6

5.1.6.	Zrywanie i naprawa istniejących nawierzchni drogowych	6

6.	kontrola jakości robót	7

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	7

6.2.	Kanalizacja teletechniczna	7

6.3.	Ocena wyników badań	7

7.	obmiar robót	7

8.	odbiór robót	7

9.	podstawa płatności	8

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	8

9.2.	Cena poszczególnej jednostki obmiarowej	8

9.3.	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	8

10.	przepisy związane	8

10.1.	Normy	8

10.2.	Inne dokumenty	8

- D – 01.03.04 PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY  PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska oraz budowy kanału technologicznego Gminy Miasto Koszalin w związku z rozbudową ulic Piłsudskiego i Kościuszki w Koszalinie.

## Zakres robót objętych SST

Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy sieci Orange Polska oraz budowy kanału technologicznego Gminy Miasto Koszalin.

Przebudowę sieci telekomunikacyjnej Orange:

1. Budowę kanalizacji kablowej

- kanalizacja 10 – otworowa 	L – 299m – 2,990 km/otw

- kanalizacja   8 – otworowa 	L – 556m – 4,448 km/otw

- kanalizacja   2 – otworowa 	L –     5m – 0,010 km/otw

- kanalizacja   1 – otworowa 	L – 117m – 0,117 km/otw

- układanie rur H40 L - 277m

2. Przedłużenie kanalizacji kablowej rurami dwudzielnymi do nowych studni

- kanalizacja 10 – otworowa 	L – 1m – 0,010 km/otw

- kanalizacja   8 – otworowa 	L – 4m – 0,032 km/otw

- kanalizacja   4 – otworowa 	L – 6m – 0,024 km/otw

3. Montaż studni kablowych

- SKMP-4	szt. 4

- SKMP-3	szt. 9

- SKR-1		szt. 8

- SK-1		szt. 5

- rozbudowa istniejącej studni 	szt. 1

4. Demontaż kanalizacji kablowej

- kanalizacja 10 – otworowa 	L – 343,4m – 3,434 km/otw

- kanalizacja   8 – otworowa 	L – 332,3m – 2,6584 km/otw

- kanalizacja   4 – otworowa 	L – 563,9m – 2,2556 km/otw

- kanalizacja   3 – otworowa 	L –    50,2m – 0,1506 km/otw

5. Demontaż studni kablowych

- SK-12 	szt. 6

- SK-6		szt.11

- SK-2		szt. 9

6. Przekładanie 2 kabli ziemnych przy budynku Piłsudskiego 49			 L -   8m

7. Ułożenie nowego kabla XzTKMXpw 15x4x0,6 przy ul. Waryńskiego/Piłsudskiego	 L - 30m

8. Przełożenie kabli do nowej kanalizacji	L-6840m.

Budowa kanału technologicznego Gminy Miasto Koszalin:

- Z rur H125 + 3xH40 + DB7/10 		L - 194m

- Z rury H110				L - 142m

- Z rur 2xH40				L -   21m

- z rury H40				L -   14m

- Montaż studni SKO-2g 			szt. –   7

- Montaż studni SKR-1 			szt. –   1

- Montaż studni SK-1 			szt. –   1

## Określenia podstawowe

- Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

- Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

- Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

- Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic kablowych.

- Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

- Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.

- Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

- Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

- Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.

- Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym.

- Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście.

- Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.

- Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale międzymiastowe.

- Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z centralą międzymiastową.

- Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

- Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STS i poleceniami kierownika robót drogowych. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# materiały

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## Materiały budowlane

Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosować cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000, wodę wg PN-88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosować przy układaniu kabli.

## Cement

Do ustawienia studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

## Piasek

Piasek do budowy studni kablowych, układania kabli i kanalizacji w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

## Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.

## Elementy prefabrykowane

Do przebudowy kanalizacji Orange Polska zastosować kompletne studnie  kablowe prefabrykowane typu SKR-1 i SK-1 Studnie typu SKMP-4 oraz SKMP-3 przewiduje się jako murowane z bloczków betonowych. Do budowy kanału technologicznego GMK należy zastosować prefabrykowane studnie SKO-2g, SKR-1 oraz SK-1. Studnie prefabrykowane muszą być zgodne z normą ZN-96/TP S.A.-023 i posiadać ramy i pokrywy typu B125.

## Materiały gotowe

### Rury kanału technologicznego i rurociągi

Do przebudowy kanalizacji zastosować rury typu HDPE110/6,3, rury dwudzielne typu A110PS oraz rury HDPE40/3,7. Na potrzeby kanału technologicznego przewiduje się zastosowanie rur HDPE 125/7,1, HDPE110/6,3, HDPE 40/3,7 oraz pakiet mikrokanalizacji DB7/10.

### Kable telefoniczne

W ramach przebudowy konieczne jest ułożenie nowego kabla telefonicznego przy ul. Waryńskiego/Piłsudskiego. Należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,6.

# sprzęt

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami budowy kanalizacji i linii kablowych.

## Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- koparka jednonaczyniowa do rowów,

- sprężarka powietrzna spalinowa przewoźna,

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- wciągarka ręczna do kabli.

# Środki transportu

## Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

## Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy/budowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytwórcę.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### Przebudowa kanalizacji Orange Polska

Realizowana obecnie przez Orange Polska technologiczna wymiana sieci z miedzianej na światłowodową powoduje ciągłą zmianę zasobów w kanalizacji kablowej co utrudnia dokładną inwentaryzację sieci. Aby uniknąć skomplikowanych przełączeń kablowych i ponoszenia ogromnych kosztów na przebudowę sieci projektuje się wybudowanie około 900m nowych ciągów kanalizacji kablowej pomiędzy już istniejącymi, z przełożeniem istniejących kabli do rur dwudzielnych w dolnej warstwie 4,5 otworów i pozostawienie wolnej górnej 4 otworowej warstwy dla przyszłej rozbudowy sieci telekomunikacyjnej.

Nowe magistralne i rozdzielcze studnie kablowe zlokalizować w miejscu już istniejących umożliwiając przeniesienie starych kabli wraz z mufami kablowymi. Dokładny opis przebudowy sieci Orange Polska znajduje się w Projekcie Wykonawczym.

### Kanał technologiczny GM Koszalin

W ramach przebudowy ulicy Piłsudskiego projektuje się wykonanie kanału technologicznego Gminy Miasto Koszalin wraz z przyłączami do przystanków autobusowych w układzie przedstawionym na rysunku nr 6. Do budowy kanału należy wykorzystać studnie kablowe typu SKO-2g, SKR-1 oraz SK-1.

Rury kanału technologicznego oraz przyłączy należy układać na głębokości minimum 0,8m na podsypce z piasku 5cm.

Na obecnym etapie nie przewiduje się wciągania kabli światłowodowych i lokalizacji punktów monitoringu wizyjnego. Do budowy należy użyć prefabrykowanych studni kablowych zgodnie z normą ZN-96/TPSA- 023. Pokrywy studni muszą być opatrzone logotypem Gminy Miasto Koszalin. W każdej studni rury HDPE 40 należy wprowadzać przy dłuższej ścianie bocznej by móc je do niej umocować uchwytami podgumowanymi. Wszystkie studnie SKR-2 muszą posiadać zabezpieczenie antysabotażowe oraz pokrywę typu ciężkiego. Studnie oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi. Rury oznaczyć w połowie wykopu pomarańczową taśmą ostrzegawczą.

### Wykonanie  i zasypywanie wykopów

Przyjęto  wykonywanie wykopów ręcznie z uwagi na zalecenia w protokole ZUD  Studnie  ustawić na podsypce z pospółki o grubości 5cm. Wykop po studniach zasypać pospółką co 20 cm zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia W = 1,0. Pokrywy studni wyrównać do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robót drogowych.   Analogicznie zasypać rury kanalizacji zagęścić do wskaźnika = 1. Teren przekazać kierownikowi robót drogowych.

### Umocowanie wykopów

Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-III  nie przewiduje się zabezpieczania wykopu.

### Wymiana gruntu

Grunt z wykopów pod rury i studnie nie nadający się do ponownego wbudowania wywieźć poza obręb budowy. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca. Do zasypywania wykopów dla rur i studni stosować grunt kat II.

### Zrywanie i naprawa istniejących nawierzchni drogowych

W ramach robót towarzyszących budowie kanalizacji konieczne jest rozebranie istniejących	nawierzchni Materiał z rozbiórki wywieźć w miejsce spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca. Odtwarzaniu nawierzchni chodników wykonane będzie w ramach robót drogowych.

# kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót przy przebudowie/budowie telefonicznej kanalizacji kablowej oraz 	budowy przyłącza telekomunikacyjnego podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót 	powinna odbyć się w obecności przyszłego właścicieli sieci telefonicznej i uzyskać jego akceptację.

## Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji i rurociągów, jej zgodności z dokumentacją, uporządkowanie terenu, szczególnie przy studni,

- sprawdzenie drożności kanalizacji,

- prawidłowość ustawienia studni.

## Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru przebudowanej kanalizacji kablowej oraz przebudowanych kabli należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy jeżeli sprawdzenia i pomiary dają wynik pozytywny. Elementy sieci, które mają zaniżone parametry powinny być poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

# obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową jest:

- dla kablowych linii telekomunikacyjnych jest – km (kilometr)

- dla studni, słupków, złączy, odcinków pomiarowych – szt. (sztuka)

- dla robót ziemnych – m3

# odbiór robót

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokół pomiarów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły odbioru robót podpisane przez TP S.A.

# podstawa płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-)).00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 	robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.

## Cena poszczególnej jednostki obmiarowej

Cena poszczególnej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie robót ziemnych;

- wywóz nadmiaru gruntu

- ustawienie studni kablowych

- rozbudowę studni

- budowa kanalizacji wtórnej

- wyciąganie kabla

- wciąganie kabla

- demontaż i montaż złącza

- demontaż studni		.

- demontaż rury

- zasypanie z zagęszczeniem

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

- roboty wykończeniowe

- odwiezienie sprzętu.

Wszelkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

## Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# przepisy związane

## Normy

| 1. | BN-87/6774-04 |  | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |  |  |  |  |  |
| 3. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |  |  |  |  |  |
| 4. | ZN-96/TPSA-014-016 | Rury polipropylenu (RPP i HDPE) |  |  |  |  |  |
| 5. | ZN-96/TPSA-023 | Studnie kablowe |  |  |  |  |  |
| 6. | BN-73/8984-05 | Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011 |  |  |  |  |  |
| 7. | PN-85/T-90331 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. |  |  |  |  |  |
| 8. | BN-89/8984-17/03 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. + ZN-96/TPSA-027 |  |  |  |  |  |
| 9. | ZN-96/TPSA-022 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. |  |  |  |  |  |
| 10. | ZN-96/TPSA-013 | Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe |  |  |  |  |  |
| 11. | ZN-03/TPSA-005 |  |  | Kable optotelekomunikacyjne |  |  |  |

## Inne dokumenty

21. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003  z 9 XII2003 poz. 1953.