BZP-8.271.1.26.2020.EM		        Koszalin, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

na terenie Gminy Miasto Koszalin

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 3 i Nr 4 + MODYFIKACJA Nr 2 SIWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (numeracja pytań z zachowaniem ciągłości wszystkich pytań zadanych 
w postępowaniu), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 9:

Przedmiar drogowy zakłada wbudowanie 1137 m2 kruszywa naturalnego. Prosimy o określenie parametrów dot. tego materiału (poz. 12).

Odpowiedź na pytanie Nr 9:

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa niezwiązanego 0-31,5; C90/3 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Parametry określone są w ANEKSIE DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA DROGOWA D-04.04.02a. pn.: PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski – Zamówienia publiczne – Budowa 
i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin.

Pytanie Nr 10:

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (str. 3) została zaprojektowana podbudowa zasadnicza z chudego betonu o grubości 20 cm. Prosimy o określenie dokładnej klasy betonu.

Odpowiedź na pytanie Nr 10:

ANEKSEM DO DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BRANŻA DROGOWA: PROJEKT ZJAZDU oraz BRANŻA DROGOWA: PROJEKT PLACU I DROGI WEWNĘTRZNEJ  znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski – Zamówienia publiczne – Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin została zmieniona konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych, zjazdu oraz placu. 
W nowej konstrukcji nie ma podbudowy zasadniczej z chudego betonu o grubości 20 cm.

Zgodnie z ww. dokumentem jak i mając na uwadze Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w SIWZ 
w Rozdziale II pkt 2, ppkt 3 drogi i plac składowania (patrz poniżej: MODYFIKACJA Nr 2 SIWZ) konstrukcja wygląda następująco:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm;

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 8 cm;

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P grubości 10 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20 cm;

- warstwa odcinająca z pospółki grubości 18 cm;

- istniejące podłoże stabilizowane cementem na głębokość 25 cm;

- istniejące podłoże.

Pytanie Nr 11:

Roboty drogowe

Czy Zamawiający posiada  tabelę robót ziemnych – czy zakres  robót  ziemnych obejmuje wyłącznie  wykonanie wykopów pod nawierzchnie drogowe a nie obejmuje  wykonywania nasypów?

Odpowiedź na pytanie Nr 11:

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. Zgodnie z wykonanymi badaniami geologicznymi 
nie ma potrzeby wykonywania nasypów.

Pytanie Nr 12:

Roboty drogowe

Czy skarpy drogi należy zahumusować i obsiać trawą?

Odpowiedź na pytanie Nr 12:

Skarpy drogi należy humusować warstwą grubości 10 cm i obsiać trawą.

Pytanie Nr 13:

Roboty drogowe

Proszę o podanie kategorii ruchu drogi – czy może być klasa KR1?

Odpowiedź na pytanie Nr 13:

Konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych, zjazdu oraz placu zgodnie z dokumentacją projektową, 
tj. zgodnie z ANEKSEM DO DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BRANŻA DROGOWA: PROJEKT ZJAZDU oraz BRANŻA DROGOWA: PROJEKT PLACU I DROGI WEWNĘTRZNEJ  znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.koszalin.pl w zakładce Urząd Miejski 
– Zamówienia publiczne – Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Miasto Koszalin.

MODYFIKACJA Nr 2 SIWZ

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w Rozdziale II SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia (I) w pkt 2, ppkt 3:

JEST:

- drogi i plac składowania

plac czasowego zbierania i magazynowania odpadów wraz z drogą wewnętrzną należy wybudować na terenie działki 5/1; dojazd do placu z zaprojektowanego zjazdu z drogi publicznej  (droga powiatowa) z ul. Na Skwierzynkę znajdującej się na działce Nr 4; konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych zjazdu oraz placu:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm,

  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 8 cm,

  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P grubości 10 cm,

  - podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,

  - warstwa odcinająca z pospółki grubości 18 cm,

  - istniejące podłoże stabilizowane cementem grubości 25 cm,

  - istniejące podłoże;

pod zjazdem w ciągu istniejącego rowu drogowego należy wykonać przepust z rury karbowanej PEHD o średnicy wewnętrznej 500 mm; skarpy rowu w obrębie wlotu i wylotu rury oraz na dnie rowu na odcinku 1 m od końca rury należy umocnić kostką kamienną grubości 10 cm; nawierzchnia projektowanych dróg wewnętrznych oraz placu jest ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm; od strony zjazdu z drogi publicznej krawężnik betonowy najazdowy 
20 x 22 cm; szerokość jezdni drogi wewnętrznej wynosi  5m; droga posiadać musi szerokość wynikającą z potrzeb technologicznych związanych z użytkowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

POWINNO BYĆ:

- drogi i plac składowania

plac czasowego zbierania i magazynowania odpadów wraz z drogą wewnętrzną należy wybudować na terenie działki 5/1; dojazd do placu z zaprojektowanego zjazdu z drogi publicznej  (droga powiatowa) z ul. Na Skwierzynkę znajdującej się na działce Nr 4; konstrukcja nawierzchni dróg wewnętrznych zjazdu oraz placu:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 4 cm,

  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 8 cm,

  - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P grubości 10 cm,

  - podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,

  - warstwa odcinająca z pospółki grubości 18 cm,

  - istniejące podłoże stabilizowane cementem na głębokość 25 cm,

  - istniejące podłoże;

pod zjazdem w ciągu istniejącego rowu drogowego należy wykonać przepust z rury karbowanej PEHD o średnicy wewnętrznej 500 mm; skarpy rowu w obrębie wlotu i wylotu rury oraz na dnie rowu na odcinku 1 m od końca rury należy umocnić kostką kamienną grubości 10 cm; nawierzchnia projektowanych dróg wewnętrznych oraz placu jest ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm; od strony zjazdu z drogi publicznej krawężnik betonowy najazdowy 
20 x 22 cm; szerokość jezdni drogi wewnętrznej wynosi  5m; droga posiadać musi szerokość wynikającą z potrzeb technologicznych związanych z użytkowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta						           			    	             Tomasz Czuczak